建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产3000吨纳米氧化锌脱硫剂项目

建设单位（盖章）：陕西中科纳米材料股份有限公司

编制日期：            二零二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3000吨纳米氧化锌脱硫剂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2101-610963-04-01-788820 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 柯长群 | 联系方式 | 13309156377 |
| 建设地点 | 陕西省安康市旬阳县鲁家坝锌产业循环工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （109 度 20分 7.97秒，32 度 49分 25.5秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2666 环境污染处理专用药剂材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业-44专用化学产品制造266 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 旬阳高新区经济发展和招商局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2150 | 环保投资（万元） | 157.5 |
| 环保投资占比（%） | 7.3 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：旬阳县生态工业园区控制性详细规划 审批机关：旬阳县人民政府 审批文件：《关于旬阳县生态工业集中区控制性详细规划的批复》（旬政函〔2015〕45号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：旬阳高新技术产业开发区规划环境影响报告书 审查机关：陕西省环境保护厅 审查文件：《关于旬阳高新技术产业开发区规划环境影响报告书审查意见的函》（陕环函〔2017〕820号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析见表1-1。 - 表1-1 项目与生态环境保护规划符合性一览表 相关规划; 规划相关要求; 本项目相关内容; 符合性. 旬阳县生态工业园区控制性详细规划; 通过对现状用地权属和现状土地性质和建筑的调查并整理后，规划将保留鲁家坝移民小区、四海逸家移民安置小区、大地复肥保障房、白柳张湾移民小区、朗盛佳苑等新建不久或在建的居住区。保留鼎盛建材、草坪烟厂、中科纳米、大地复肥、宝通汽车、平安水泥等工业；保留白柳中学、柳村小学等教育设施；保留白柳镇政府的行政办公用地；保留污水处理厂等市政设施用地。同时增加新的用地职能，完善商业、教育、医疗、居住、产业用地体系，保留发展备用地。; 建设单位为旬阳县同意保留的工业企业，且本项目利用陕西中科纳米原有空置土地，用地属于一类工业用地（旬阳县生态工业集中区土地利用规划图见附图4）; 符合. 旬阳高新技术产业开发区规划环境影响报告书; 生态工业集中区规划结构： 一轴：旬河发展轴——以旬河为轴，形成园区发展主轴线； 两带：生态景观带——在园区发展主轴线两侧，控制生态红线，保护自然山体，形成园区南北两侧巨大的两条生态景观带，构建园区被青山环绕的大格局； 三廊：交通走廊、景观走廊、发展走廊——沿旬河发展轴重点打造形成交通走廊、旬河生态景观走廊、产业发展走廊三位一体的结构体系； 八片区：钟家坪、白柳、老龙沟、鲁家坝、钟家垧、柳村、青泥、草坪八个各具特色的职能片区，支撑起丰富完整的生态工业集中区功能空间体系。 鲁家坝产业方向为锌加工产业集聚区 产业内容以大地复肥、中科纳米公司为龙头，重点发展锌焙砂、纳米氧化锌、硫酸、催化剂、纳米树脂等产品，形成锌化工循环产业集群。积极引进国内外企业落户，支持现有企业改造升级，积极引进布局新材料研发中心、检测检验中心等研发服务平台，加强园区环境保护和工业废弃物排放与处理，促进节能减排技术和高效节能环保产品、设备在工业企业的推广应用，打造全市环保型、循环化新型材料产业示范区; 本项目位于旬阳县鲁家坝锌产业循环工业园区，且生产产品为纳米氧化锌脱硫剂，属于旬阳高新技术产业开发区规划产业内容; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.本项目与所在地“三线一单”符合性分析 本项目与所在地“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与所在地“三线一单”符合性分析 内容; 相符性分析; 符合性. 资源利用 上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。 项目采用的主要能源为电和水，但其资源消耗相对区域资源利用总量较小，运营期通过加强管理等措施达到节约资源能源的目的，符合资源利用上线的基本要求。; 符合. 环境质量 底线; 根据环境影响分析，项目运营期配料混合工序会产生及少量粉尘，通过加强车间通风等措施无组织排放，废气不会改变区域环境空气功能区划；本项目无生产废水产生，本次技改项目员工为建设单位现有员工调剂，不新增生活污水，不会对地表水环境质量造成影响；项目噪声排放影响较小，厂区距离周边敏感点较远，对外界声环境影响较小，不会改变区域声环境区划；固废可得到有效处置，不触及环境质量底线。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目属于环境污染处理专用药剂材料制造，不属于安康市负面清单内禁止项目。; 符合. 生态保护红线; 本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求; 符合. 2.产业政策符合性分析 - 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策。本项目于2021年01月12日通过旬阳县高新区经济发展和招商局备案并取得备案文件，同意建设该项目（见附件1），备案号2101-610963-04-01-788820。 - 3.本项目与其他环境管理要求符合性分析 - 本项目与其他环境管理要求符合性分析见表1-3。 - 表1-3本项目与其他环境管理要求符合性分析 环境政策; 规划相关要求; 本项目相关内容; 符合性. 陕西铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）（陕政发〔2018〕29号）; 严格施工扬尘监管....将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。; 环评要求建设单位在本项目施工期严格按照环评要求环保措施，降低粉尘无组织排放。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》; 强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。; 本项目在密闭混碾机配料过程会产生及少量粉尘，通过加强车间通风无组织排放。; 符合. 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》; 在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设和生产；禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物；; 本项目无生产废水产生，本项目员工为建设单位现有员工调剂，不新增生活污水，所以本项目无排水，不对地表水环境质量造成影响。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.项目建设内容 - 陕西中科纳米材料股份有限公司通过多年的发展及市场结构的调整，长期从事纳米氧化锌生产，具备一定的资源和技术优势。现计划利用厂区内原有闲置土地，新建厂房约800平方米，改造原有库房约1000平方米，在新建厂房内建设一条年产3000吨纳米氧化锌脱硫剂生产线，包括混碾、挤条、烘干、焙烧等工序，年生产纳米氧化锌脱硫剂预计3000吨，本项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程见表2-1。 表2-1 项目主要组成及建设内容表 工程 类别; 建设名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产厂房; 本项目新建主厂房为钢结构框架，高约9m，占地面积为800m2，长×宽约为45×18m，新建一条年产3000吨纳米氧化锌脱硫剂生产线，主要包括混碾机、液压机、网带窑、冷却设备、皮带输送机等设备; 新建. 辅助 工程; 办公区; 办公用房依托现有办公楼; 依托. 职工住宿 与餐饮; 依托现有住宿楼和职工食堂; 依托. 储运 工程; 库房; 紧邻新建厂房北侧，改造原有库房面积共计1000m2，用于存放本项目所生产的纳米氧化锌脱硫剂成品; 改建. 公用 工程; 供电; 依托厂区现有配电室供给; 依托. 供水; 依托厂区现有供水管网; 依托. 排水; 本项目无生产废水产生，本项目员工为建设单位现有员工调剂，因此不新增生活污水，所以本项目无排水; /. 环保 工程; 配料混合 工序废气; 本项目物料混合、搅拌、混碾工序均在密闭混碾机内进行，该过程会产生少量粉尘，通过加强通风等措施在车间内无组织排放; 新建. 噪声; 项目主要噪声源于风机、电机等，通过选用低噪声设备，基础减振、定期检修、厂房隔声等措施降低噪声; 新建. 固体废物; 生产固废; 碾压和包装过程中产生的产品粉料，集中收集后定期返回系统进行生产; /. 生活垃圾; 项目员工为建设单位现有员工调剂，无新增员工，无新增生活垃圾; /. 危险废物; 本项目在液压机运行过程会产生少量废液压油，在危废暂存柜暂存后，交由有资质单位处理; 新建. 2.产品方案及生产规模 本项目产品方案如下表所示。 表2-2 产品方案一览表 序号; 技改后产品; 规模; 备注. 1; 纳米氧化锌 脱硫剂; 3000吨/年; 具体质量指标符合HG/T2508-2012国家标准。. 3.主要原辅材料消耗量 根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 项目原辅材料消耗表 序号; 类别; 名称; 单位; 年用量; 来源; 备注. 1; 原料; 纳米氧化锌; t/a; 2881.2; 使用陕西中科公司自产威特牌纳米氧化锌; /. 2; 辅料; 粘合剂; t/a; 58.82; 西安购买; /. 3; 能源; 液压油; t/a; 0.8; 市场外购; /. 4; 能源; 工艺用水; t/a; 1200; 依托公司现有供水管网; 纳米氧化锌混碾中添加少量水. 5; 能源; 电; 万度; 285; 由公司配电室引入; 干燥及烘焙工序能源使用电. 表2-4 纳米氧化锌质量标准 项 目; 指 标. 1类; 2类; 3类. 氧化锌（ZnO）/ % ≥; 99.0; 97.0; 95.0. 电镜平均粒径/nm ≤; 100; 100; 100. XDR线宽化法平均晶粒/nm ≤; 100; 100; 100. 比表面积/（m2/g） ≥; 15; 15; 35. 团聚指数 ≤; 100; 100; 100. 铅（Pb）/ % ≤; 0.001; 0.001; 0.03. 锰（Mn）/ % ≤; 0.001; 0.001; 0.005. 铜（Cu）/ % ≤; 0.0005; 0.0005; 0.003. 镉（Cd）/ % ≤; 0.0015; 0.005; /. 汞（Hg）/ % ≤; 0.0001; /; /. 砷（A s）/ % ≤; 0.0003; /; /. 105℃挥发物/ % ≤; 0.5; 0.5; 0.7. 水溶物/ % ≤; 0.10; 0.10; 0.7. 盐酸不溶物/ % ≤; 0.02; 0.02; 0.05. 灼烧失重/ % ≤; 2; 4. 表2-5 项目原辅材料理化性质表 原料名称; 理化. 粘合剂性质 （甲基纤维素MC）; MC为白色或类白色纤维状或颗粒状粉末，无臭。MC在无水乙醇、乙醚、丙酮中几乎不溶。在80~90℃的热水中迅速分散、溶胀，降温后迅速溶解，水溶液在常温下相当稳定，高温时能凝胶，并且此凝胶能随温度的高低与溶液互相转变。具有优良的润湿性、分散性、粘接性、增稠性、乳化性、保水性和成膜性，以及对油脂的不透性。所成膜具有优良的韧性、柔曲性和透明度，因属非离子型，可与其他的乳化剂配伍，但易盐析，溶液在PH2-12范围内稳定。180℃高温加热时可分解为C、H化合物，性质不变。. 5、主要设备清单 本项目主要设备清单见下表。 表2-6 项目主要生产设备一览表 序号; 名 称; 规 格; 单位; 数量; 备 注. 1; 混碾机; /; 台; 2; 用于混碾物料. 2; 液压机; /; 台; 2; 用于挤条工序. 3; 布料机; /; 台; 1; 均匀物料. 4; 网带窑; /; 套; 1; 用于干燥和焙烧. 5; 电加热系统; /; 套; 6; 用于干燥. 6; 电加热系统; /; 套; 6; 用于焙烧. 7; 风机; /; 台; 15; /. 8; 冷却传送机; /; 台; /; 冷却工序. 9; 皮带输送机; /; 台; 4; /. 10; 振动筛; /; 台; 1; /. 11; 附电机; 4kw; 台; 1; /. 12; 行车; 3T; 台; 1; /. 6、公用工程 ⑴给排水 给水：本项目新鲜水依托厂区现有工程。 排水：本项目无生产废水产生，本项目员工均为建设单位现有员工调剂，不新增生活污水。 ⑵供电 本项目用电依托厂区现有配电室供电，能满足项目用电负荷。 7、劳动定员与工作制度 （1）工作制度：本项目年生产300天，采用连续工作制，3班两运转，每班8小时。 （2）劳动定员：本项目员工26人均为建设单位现有员工调剂，厂区不新增员工。 8、平面布置 本项目建设地点为陕西省安康市旬阳县鲁家坝锌产业循环工业园区陕西中科纳米材料股份有限公司厂区内，中心地理坐标为：109°20′7.97″，32°49′25.5″。地理位置图见附图1。项目北邻大地复肥公司（已停产），西侧隔玉皇路为鲁家坝村、南侧为旬阳领盛新材料科技有限公司，东邻隔玉皇路为旬河。四邻关系见附图2。 本项目利用厂区内原有闲置土地新建厂房约800平方米，位于一层，厂房呈标准长方形，根据厂区地形地貌，生产流程、内外运输需要及国家实行消防、环境保护、安全劳动等规范要求，公司在厂房南侧设置出口，北侧为改建后的库房，用于贮存成品，并在厂区设置道路联通，厂房从东到西依次为混碾区、挤条区、干燥区、焙烧区、冷却区、成品区等，设计路线清晰，物流顺畅，工艺流程简洁、紧凑，避免场内交通的交叉，有利于物料的疏散，能够满足生产需求。项目具体平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、生产工艺简述 配料：纳米氧化锌脱硫剂主要是以公司生产的纳米氧化锌（占比98%）为主要载体，加入粘合剂（占比2%）进行混合。配料过程在密闭混碾机中进行，该过程会产生少量粉尘（G）及噪声（N）。 混碾：将配好的物料加入40%的水进行混碾15-30分钟，该过程产生噪声（N）和粉料（S1），粉料回系统重新混合。 挤条：将混碾好的物料送入液压机进行挤条成型。 烘干、焙烧：将条状物料送入网带窑中经120℃~150℃干燥，将水分由40%降低到5%；烘干工序产生的清洁水蒸气由排风口经风机引入集气设备集中收集后由排气筒排出，该过程无废气产生，烘干后的物料转入焙烧带经300℃~350℃焙烧两个小时，以增强氧化锌脱硫剂的强度，焙烧余热经风循环系统回到焙烧带进行余热重复利用。 配料 混碾 挤条 烘干 焙烧 冷却 振动筛 包装 G、N S1、N S2冷却、振动：焙烧后物料经过冷却得到氧化锌脱硫剂，经过密闭振动筛筛分，条状氧化锌脱硫剂包装成成品，细粉（S2）回系统重新混合。 筛下物S2 图3-1 纳米氧化锌脱硫剂生产工艺流程 2、产污环节分析： 根据前述分析，本项目产污节点分析一览表详见下表2-7。 表2-7 项目产污节点分析一览表 项目; 污染源; 主要污染物; 处理或处置措施. 废气; G; 配料混合 工序废气; 粉尘; 通过加强通风等措施在车间内无组织排放. 噪声; N; 设备噪声; 各类机械设备噪声Leq（A）; 选用低噪声设备，采取减震、车间隔声等措施. 固废; S1; 碾压过程中产生的粉料; 颗粒物; 所收集的物料定期返回系统. S2; 振动过程中产生的粉料. S3; 液压机运行过程; 废液压油; 在危废暂存柜暂存后，交由有资质单位处理. - 3、项目物料平衡 本项目输入原材料为纳米氧化锌（占比98%）添加少量粘合剂（占比2%），通过搅拌混合均匀，配料混合工序粉尘经计算为0.02t/a，混合均匀后每天加入4t水进行混碾（年工作300天），混碾好的物料送入液压机中造型成柱状，并送入网带窑经120℃~150℃干燥，将水分降到5%，留在产品的水分为60t，水蒸气为1140t，干燥好的物料经300℃~350℃焙烧2小时后进行冷却，焙烧冷却工序全密闭，将焙烧余热重复利用，不外排。冷却后物料经振动筛处理后包装成品，成品产出为3000t，振动筛筛出的粉料回到系统继续利用。 表2-8物料平衡一览表 序号; 输入; 输出. 原料名称; 投入量（t/a）; 产物; 产出量（t/a）. 1; 纳米氧化锌; 2881.2; 成品氧化锌脱硫剂; 3000. 2; 粘合剂; 58.82; 烘干工序水蒸气; 1140. 3; 水; 1200; 配料工序粉尘; 0.02. 合计; 4140.02; 合计; 4140.02. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有项目环保手续履行情况 建设单位现有项目为《陕西中科纳米材料股份有限公司10000吨/年纳米氧化锌项目》，2008年10月委托陕西国防科技工业环境监测科研所编制完成了该项目的环境影响评价，2008年12月25日安康市环保局以安环函[2008]180号文件审批通过项目环评报告书（见附件3），项目于2008年动工建设，2010年10月年12月建设完成，设备安装到位。在项目的建设过程中，建设单位能够按照环境影响报告书和环评批复要求，认真落实各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度。该项目环境监理由陕西绿苑环境监理有限公司安康分公司承担。安康市环境保护监测站于2011年5月28日至30日连续三天对项目进行了现场监测，各项指标符合验收条件，2011年8月25安康市环境保护局以安环函〔2011〕116号文件同意通过该项目竣工环境保护验收（见附件4）。 现有项目各项前置手续齐全，环保审批资料完善。根据《陕西省环境保护厅办公室关于做好环境保护违法违规建设项目现状环境影响评估及备案审查工作的通知》（陕环办发﹝2016﹞63号）以及《安康市中省环保督察巡查整改工作领导小组办公室》（安环整改办函〔2019〕5号）要求，2019年3月，陕西中科纳米材料股份有限公司委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司承担该项目的现状环境影响评估工作，2019年4月28日，编制完成了《陕西中科纳米材料股份有限公司项目现状环境影响评估报告》。同时，现有项目于2019年5月17日取得排污许可证，许可证编号为91610000223194041R001P，具体见附件5。 2.现有项目污染源强及防治措施 ⑴废气 ①浸出工段除尘设施：浸出工序的粉尘主要来自原料上料过程，现采用罗茨风机负压抽吸上料，末端加装布袋收尘器回收，排气筒高度为20m。原料提升至二楼经密封槽浆化预处理后以浆液形式进入反应罐，也杜绝了转移扬尘。各反应罐生产时产生的湿热蒸汽通过反应罐上部烟筒连接管道导入房顶的两套酸雾净化塔中，对外排其中含有的少量酸雾进行处理后排放。 ②闪焙工段除尘设施：闪焙工序系统中运行的粉体物料即为煅烧后的纳米氧化锌产品。除尘方法为“旋风除尘+布袋除尘”，设计除尘效率大于99%，产品物料截留过滤后经处理的废气由高度为20m的排气筒排放。排气筒直径0.6m，设计引风量大于15000m³/h。 由于参与煅烧的碱式碳酸锌已经合成工序充分洗涤，碱锌中携带的杂质已绝大部分被洗去，在参与焙烧时仅有少量挥发物，大部分是煅烧过程中物料分解产生的水蒸气和二氧化碳排放，同时，企业实施煤改气，淘汰了煤气，使用天然气作为热源，天然气属于清洁能源，燃烧后基本无其他污染产生。评价期间经检测外排气符合国家指标要求。 ③成品装袋工序：项目将成品装袋工序设置为三方向封闭状态，并在上方安装集气罩，废气经旋风+布袋除尘装置处理后排放，氧化锌粉回收率大于99%，引风量大于18000m3/h。 ⑵废水 现有项目生产工业污水主要来源于合成洗涤废水，集中收集后采用初级物理沉降+水质调节+絮凝旋流+多介质过滤等综合工艺方法进行处理达标，因在合成工序使用工业碱替代了原工艺设计的碳酸氢铵作为中和剂，消除了废水中的氨氮因子，现主要处理对象为锌、SS和COD等。 合成工序生产产生的生产污水经收集管道自流至初级沉淀池内。初级沉淀池内入口处随废水流入同步通过加药罐加入定量的沉淀剂，回收沉淀废水中的锌等金属，同时加入PAC和PAM加强沉淀效果。沉淀后的物料沉积下部，每季度组织进行压滤回收，上部清水随多级沉淀流动后用泵打至污水站经过压滤机压滤回收悬浮颗粒物料，过滤后的清水进入下方调节水池。 沉淀过滤后的水在调节池内经较长时间水质均衡后用泵转移至絮凝沉降池，在转移过程中通过管道泵定量加入PAM和PAC药剂，促进絮凝沉降，使水中的大颗粒物料再次沉降后，从底流自然涌流入下级斜管沉淀池。斜管沉降池上部清水通过水面溢流槽自然流入清水池内，下部沉淀的污泥通过循环进入污泥池，定期由操作人员打入压滤机回收含锌物料并重新投入生产使用。 清水池水量到一定位置后，由自控系统根据水位开启水泵压入多介质过滤器做最后的水质净化处理后进入淡水池。处理合格后的淡水池存水，一部分生产系统回用，回用后的富余量达标排放。 其处理工艺流程如下： 生产污水 加沉锌剂沉淀 初级沉淀池 板框压滤机 废料回收利用 调 节 池 PAC加药 絮凝沉淀池 PAM加药 斜管沉降池 污泥池 清 水 池 1#多介质过滤器 2#多介质过滤器 淡 水 池 达标排放 生产回用 图1 污水处理工艺流程 ⑶噪声 根据项目厂界噪声监测结果可知，本项目昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，故项目噪声排放达标，对周围声环境影响可接受。 ⑷固废 项目一般工业固废自行返回系统利用；生活垃圾由环卫部门统一清运；酸浸渣、净化渣等危废交由资质单位处置。因此，本项目固废均能妥善处置，对周围环境影响较小。 根据2021年3月10日陕西华康检验检测有限责任公司对现有项目检测报告（报告编号：HKJC-2021-03-0379，具体见附件6）并结合排污许可证执行报告，现有项目污染物排放量一览表见下表。 表2-9 现有项目污染物排放一览表 类别; 污染物名称; 排放量; 环保措施. 废气; 燃气锅炉; 颗粒物; 0.021kg/h; 燃天然气锅炉. SO2; 0.046kg/h. NOX; 0.099kg/h. 闪焙工段; 汞及其化合物; 9.7×10-7kg/h; 集气罩+旋风除尘+布袋除尘+20m高排气筒. 砷及其化合物; 6.82×10-5kg/h. 氨; 0.051kg/h. 镉及其化合物; 3.06×10-6kg/h. 硫化氢; 2.7×10-4kg/h. 锌及其化合物; 1.86×10-5kg/h. 氧化锌工段; 硫酸雾; 0.0038kg/h; 在布袋除尘器后加硫酸雾净化塔，设计酸雾去除率为98%. 废水; COD; 0.2t/a; 通过管网汇集至污水站处理达标后部分回用. BOD5; 0.11t/a. SS; 0.062t/a. NH3-N; 0.016t/a. 固废; 酸浸渣; 2000t/a; 交由有资质单位处理. 一次净化渣; 650t/a; 交由由资质单位处理. 二次净化渣; 200t/a; 交由由资质单位处理. 3.与该项目有关的主要环境问题及整改措施 - ⑴现存环境管理问题 制定了相应的环境管理制度，但未严格落实。 - ⑵改进措施 ①落实和完善环境管理规章制度。完善环保管理制度和责任制，健全各环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置设备运行台帐记录，规范操作程序，同时应制定相应的经济责任制，实行工效挂钩。拟定制度严格落实，每月考核真正使管理工作落到实处，有效地提高各环保设备的运转率和净化效率。确保各环保设施正常运行及污染物达标排放，同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，以接受环保部门的监督。 ②环境监测方案应严格执行落实，对环境质量监测与相应的评价结果应整理记录在案，采用报表和文字报告相结合的方式按年度的监测情况向上呈报给安康市生态环境局旬阳分局。若有突发性污染事故发生，及时将事故发生的时间、位置、原因上报。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 - 本项目位于陕西省安康市旬阳县内，为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评根据陕西省环境保护厅公布的环保快报附表6《2020年1～12月陕南地区32个县（区）空气质量状况统计表》，旬阳县2020年全年优良天数352天，空气质量综合指数3.04。本次评价采用《快报》中2020年度旬阳县空气质量状况统计结果进行区域环境质量达标判定。统计结果见表3-1。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 标准值/（μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 32; 91.4%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 49; 70%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 8; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 12; 30%; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 4000; 1100; 27.5%; 达标. O3; 90%顺位日最大8小时平均浓度; 16; 0 116; 72.5%; 达标. 环境空气中PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此本项目位于达标区。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近河流为旬河。旬河是汉江上游的一条支流，发源于宁陕县和长安县交界的秦岭垭南侧，在旬阳县城东南角汇入汉江。2021年安康市制定了全市“十四五”重点流域水生态环境保护要点，组织开展了全市水环境承载力调查和12个国控水质监测断面研判，编制了全市“十四五”国控断面“一断一策”水体达标方案，1至5月，安康城市水环境质量指数3.5075，排名全省第三，全市12个国控断面水质均达到或优于地表水Ⅱ类标准，汉江出陕断面稳定保持在国家地表水Ⅱ类水质。全市38个国、省、市控断面，Ⅰ类水质4个、Ⅱ类33个、Ⅲ类1个，地表水优良率100%。18个县级及以上饮用水源地水质达标率100%。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，根据现场踏勘，本项目50m范围内无敏感点，因此本项目不进行声环境质量现状评价。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本建项目用地范围内设计全部水泥硬化，并设环氧树脂防渗层，不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及土壤、地下水环境敏感目标，本次评价不做土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境： 根据现状调查，项目场地周围无其它需求特殊保护的重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，大气环境500m范围内敏感目标见下表。 表3-2 主要环境空气保护目标 名称; 经度; 纬度; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 距离/m. 鲁家坝村; 109.335203816; 32.824330832; 居民; 环境空气; 二类; W; 70. 廉租住房小区; 109.340943873; 32.826247108; 居民; 环境空气; 二类; E; 315. 2、声环境：根据现场调查，项目周边50m范围内无噪声敏感点。 3、水环境：项目所在区域地表水为旬河，具体见下表。 表3-3 主要水环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 相对厂界距离; 规模; 保护功能. 水环境; 旬河; E，60m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类. S，160m. W，280m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）大气污染物排放标准 运营期废气中颗粒物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中相关标准。 表3-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 标准名称; 适用 类别; 标准限值; 监控位置. 参数名称; 浓度限值. 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）; 表3; 颗粒物; 30mg/m3; 车间. （2）噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）施工阶段作业噪声限值，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。见表3-5。 表3-5 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. （3）固废排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单中的有关规定；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关内容。 |
| 总量 控制 指标 | 根据总量控制要求，国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目无生产废水产生，本项目员工均为建设单位现有员工调剂，不新增生活污水，废气主要为颗粒物，因此本次项目不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期大气环境防治措施 1、施工扬尘 项目施工期主要扬尘污染因素为土方开挖、施工场地建筑材料现场搬运及堆放扬尘。根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》（陕政发〔2018〕29号）、《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》及《旬阳县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》等相关要求。环评提出具体防治措施和重污染天气应急措施如下： ①工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置。施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 ②运输建筑材料车辆不得超载，运输过程中必须篷布遮盖，并对运输道路路面洒水抑尘，减少对沿路敏感点的影响。 ③要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取地面临时硬化等防尘措施。 ④采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放，尽量使用商品混凝土。 ⑤当发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势时，应暂停建筑工地施工作业。 ⑥加强施工扬尘监管严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》，建设过程实施“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。 ⑦施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。 通过采取以上扬尘控制措施，施工扬尘可以满足《施工厂界扬尘排放限值》（DB161/1078-2017）中相关要求。 2、机械废气 施工期间，废气主要来自施工机械废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下间断运行，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响较小。 3、装修废气 施工期间，办公用房装修过程使用环保涂料，装修时会产生少量装修废气，无组织排放，对环境影响较小。 二、水环境影响分析 本项目施工期的废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水。 1、施工废水 主要包括物料运输车辆清洗、各种施工机械设备冲洗，主要污染物是SS。 根据施工废水产生特点，并结合项目所在地实际情况，环评要求企业施工期应采取如下污染防治措施： ⑴施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对废水的排放加强管理，严禁随意乱排，以免对周边环境造成影响。 ⑵对于施工过程中产生的车辆清洗废水、设备清洗废水等，应设置临时沉淀池，沉淀处理后可回用于施工作业用水。 ⑶施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，对周边环境造成影响。 2、施工人员生活污水 本项目施工人员均不在施工场所居住及食宿，如厕依托厂区水厕，盥洗废水用于施工场地洒水抑尘。 综上，在落实上述各种污染防治措施后，建设项目施工不会对地表水环境造成明显的不利影响。 三、噪声影响分析 施工期噪声主要是基础工程噪声、设备安装噪声以及运输汽车交通噪声。其中土建工程噪声主要是挖掘机、推土机等；设备安装噪声主要是切割机、电焊机等；汽车运输噪声主要是主体工程原材料和设备运输噪声。 距离项目最近敏感点为西侧70m处的鲁家坝村，施工期间可能会对鲁家坝村产生一定影响，为最大限度地减少施工噪声对敏感目标的影响，建议建设单位做好施工期的工程管理工作，合理安排工期、施工工序以及施工机械设备布置，严格控制高噪声设备的运行时段，同时环评要求施工单位必须采取以下控制措施减轻噪声影响： ①减少不必要施工机械使用，严格限制或禁止夜间使用高噪声设备； ②施工时对厂区四周设置施工围挡，减少噪声传播途径； ③严格控制施工时间，尽可能避开居民休息时间使用施工设备，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。同时应将高噪声施工设备尽量移至厂区东侧，远离居民点。 经以上措施，项目施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求。 四、固废影响分析 本项目施工期固废主要为生活垃圾、设备废包装物及建筑垃圾等。设备废包装物统一收集后外售给废品回收站；建筑垃圾集中收集运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置；生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交环卫部门处置；施工期各种固体废物均可以得到妥善处置。 五、生态环境影响分析 本项目利用厂区内原有闲置土地，新建工业厂房一栋约800m2，改造原工业库房约1000m2，其它公共设施利用公司现有纳米氧化锌项目配套设施，场内不存在原有污染。项目施工期建设厂房和库房会对原有地表产生一定的扰动和破坏，施工过程中涉及到的填挖方及临时堆土等工程活动，不会影响周围生态环境，仅部分土壤会被混凝土取代。环评要求：在施工过程中应尽可能减少施工用地，开挖或堆土过后，场地平整尽可能用原土回填，平整后尽量恢复绿色植被，达不到绿化要求的场地应采用硬化。施工区域内不涉及自然保护区和珍稀濒危动物及植物群落分布及其它生态敏感点。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1.污染源核算 本项目生产过程中主要废气为配料混合工序产生的粉尘。 本次技改项目在生产车间东南侧设置2台混碾机，项目配料混合工序在密闭混碾机内进行，年工作时间300天，采用连续工作制，3班两运转，每天24h。考虑物料进出时有废气逸散，参照《逸散性工业粉尘控制技术，1989》及类比同类型项目，粉尘的产生量约为原材料用量的0.008%，本项目纳米氧化锌、粘合剂用量共为2940.02t/a，则粉尘的产生量为0.235t/a，此类粉尘比重较大，易沉降，不易扩散，约10%粉尘以无组织形式排放，排放量约为0.02t/a，排放速率为0.0028kg/h。 表4-1 项目生产废气污染源源强核算结果及相关参数一览 产污环节/排放形式; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 工艺; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否技术可行; 排放 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 配料混合工序; 无组织排放; 粉尘; /; 0.235; 自然沉降; /; /; /; /; 0.0028; 0.02. - 2.废气监测要求 - 本项目具体监测内容见表4-2。 - 表4-2 项目废气排放标准及监测要求一览表 污染物名称; 监测指标; 监测频次; 国家或地方污染物排放（控制）标准. 名称; 浓度限值mg/Nm3; 速率限值(kg/h). 车间无组织; 颗粒物; 1次/年; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）; 30; /. - 3.非正常工况排放的废气 项目非正常工况污染源主要为混碾机未在全密封状态下运行导致的颗粒物非正常排放，本着最不利原则运行过程操作失误，未对混碾机进行全密封，粉尘超标排放，经计算，在非正常工况下，各污染物有组织排放见下表。 表4-3 污染源非正常排放量核算表 - 序号; - 污染源; - 非正常排放原因; - 污染物; - 非正常排放浓度（mg/m3）; - 非正常排放速率（kg/h）; - 单次持续时间/h; - 年发生频次/次; - 应对措施. - 1; - 配料混合粉尘; - 混碾机未在密封状态下运行，使废气超标排放; - 颗粒物; - ＞1.0; - 0.2; - ＜0.2; - ＜1; - 暂时停产. - 项目在非正常排放情况下，污染物的浓度比正常工况要大得多，说明事故排放会对外界环境造成较大影响。因此针对以上非正常排放情况，需要业主强化环保意识，落实防范措施，具体措施如下：⑴加强员工们对生产设备专业性知识的学习，提高环保意识；⑵安排维护人员，加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的污染物超标现象。 - 4.废气排放环境影响分析 本项目位于旬阳县鲁家坝，环境空气中PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此本项目位于达标区。距离项目最近的敏感点为西侧70米处的鲁家坝村，本次技改项目配料混合工序产生的粉尘在密闭车间内通过加强车间通风无组织排放，本项目废气不会对周围环境造成较大影响。 - 废水 - 本项目无生产废水产生，本项目员工为建设单位现有员工调剂，不新增生活污水，所以本项目无废水产生。 三、噪声 1.噪声源强分布 本项目营运期的噪声主要为混碾机、液压机、风机、振动筛等设备噪声，其源强为70～85dB(A)。项目设备噪声源强见表4-6。 表4-4 设备噪声源强表 序号; 噪声源; 数量（台）; 声级dB(A); 采取措施; 治理后声级dB(A); 持续时间. 1; 混碾机; 2; 70; 厂房隔声、基础减震; 60; 频发. 2; 液压机; 2; 75; 65; 频发. 3; 布料机; 1; 70; 60; 频发. 4; 皮带输 送机; 4; 75; 65; 频发. 5; 振动筛; 1; 75; 65; 频发. 6; 风机; 24; 85; 75; 频发. 2.噪声预测 ①室外声源： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：Lpr——噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lp(r0)——参考位置处的声压级，dB(A)； ——参考位置距声源中心的位置，m； ——声源中心至预测点的距离，m； ②室内声源 等效室外点源的声传播衰减公式为： Lp(r)=Lp0−TL−10lgR+10lgSt−20lgrr0 式中：式中：Lp0—室内声源的声压级，dB(A)； TL—厂房围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)； R—车间的房间常数，m2； R=Sta−1−a−，St 为车间总面积；a−为房间的平均吸声系数； S—为面对预测点的墙体面积，m2； r—车间中心距预测点的距离，m； r0—测 Lp0时距设备中心距离，m。 ③建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAI) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； ④预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 3.预测结果 项目噪声预测结果一览表见表4-5。 表4-5 噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 序号; 噪声源; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 50.2; 50.2; 65; 55; 达标; 达标. 2; 南厂界; 53.7; 53.7; 65; 55; 达标; 达标. 3; 西厂界; 44.4; 44.4; 65; 55; 达标; 达标. 4; 北厂界; 53.9; 53.9; 65; 55; 达标; 达标. 预测结果表明，项目运营期昼间、夜间噪声对周围声环境影响不大，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 4.噪声防治措施 ①选用的混碾机等设备为行业内成熟、较先进的设备； ②在设备底座添加减震垫，加强设备维护，防止设备不正常运行产生的噪声； ③通过合理布置噪声源，通过墙体阻挡，降低风机对外界影响，达到控制噪声源的效果。 采取以上措施后，项目运行期间对周围环境的影响较小。 5.噪声监测要求 项目运营期噪声监测计划见表4-6 表4-6 项目运营期噪声监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 国家或地方污染物排放（控制）标准. 名称; 标准限值. 四面厂界处各设1个监测点; Leq（A），含昼夜各一次; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A). 四、固体废物 1.固体废物污染源强 ⑴生活垃圾：项目无新增员工，无新增生活垃圾。 ⑵配料混合及振动工序粉料：类比同行业，本项目配料混合及振动工序粉料约为2t，所收集的物料定期返回系统进行生产，不外排。 ⑶本项目在液压机运行过程会产生少量废液压油，根据企业提供的数据，废液压油产生量约为0.08t，属于危险废物，危废代码为：HW08 900-218-08。集中收集并在危废暂存柜暂存后，交由有资质单位处理。 表4-7 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 - 产生环节; - 固体废物名称; - 固废属性; - 产生情况; - 处理措施; - 最终去向. - 核算 - 方法; - 产生量（t/a）; - 工艺; - 处置量（t/a）. - 配料混合及振动工序粉料; - 粉料; - 一般固废; - 类比法; - 2; 所收集的物料定期返回系统进行生产，不外排; - 2; - 生产系统. - 液压机运行过程; - 废液压油; - 危险废物; - /; - 0.08; 集中收集并在危废暂存柜暂存; - 0.08; - 交由有资质单位处理. 表4-8 项目危险废物属性判定表 固废 名称; 产生 工序; 形态; 有害成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 污染防治 措施. 废液 压油; 液压机挤条工序; 固态; 废液 压油; 《国家危险废物名录》（2021年）; T，I; HW08; 900-218-08; 0.08; 危废柜暂存交由有资质单位处理. - 2.环境管理要求 - 根据现状调查，评价要求项目设兼职的环保管理人员对厂内的各项环保设施的情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，以及制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ④维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 五、地下水及土壤 1.潜在污染源及污染途径 项目的运营期主要污染物不含重金属、持久性有机物等物质，可能产生的污染地下水环节为危废暂存柜，污染物进入地下水环境的途径主要是物料泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 2.防护措施 项目拟采用的分区保护措施如下表。 表4-9 地下水、土壤分区防护措施一览表 序号; 单元; 防渗分区; 防渗结构形式; 防渗要求. 1; 危废暂存柜; 重点防治区; 刚性防渗结构; 外柜体框架主要为1.6mm厚的cortenA钢板，具有强度高、耐大气腐蚀功能，整体进行三层油漆喷涂。. 2; 库房仓库; 一般防治区; 刚性防渗结构; 采用地面硬化进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行. 项目所在建筑物地面均需水泥硬化，各个区域按照相关要求进行防渗后，对地下水和土壤的影响较小。 六、生态环境影响 项目地位于陕西省安康市旬阳县，评价区生态系统结构单一，植被多样性较低，本项目利用厂区内原有闲置土地进行建设，且用地范围内无生态环境保护目标，不涉及新增建设用地，运营期对生态环境影响不大。 七、环境风险 - 1.危险物质 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》中规定，本项目运营过程中液压机会产生的少量废液压油具有有毒有害的特性。 - 2.风险源分布情况及可能影响途径 - 本项目风险源分布情况及可能影响途径见表4-10。 - 表4-10 本项目风险源分布情况及可能影响途径一览表 - 危险源分布; - 主要危险物质; - 事故类型; - 事故原因; - 影响途径. - 危废暂存柜; - 废液压油; - 泄漏事故、火灾事故; - 废液压油收集桶损坏、危险废物在收集点转到危废暂存柜过程中容易造成泄漏; - 废液压油泄漏可能污染土壤、水体；发生火灾污染大气环境，产生的消防废水污染土壤及地下水. 3.环境风险防范措施 - 项目主要事故风险类型为泄漏事故，本项目危险废物暂存在危废暂存柜，并及时转运有资质单位回收处理，需在暂存和转运过程加强管理，通过以下环境风险防范措施，本项目环境风险是可防可控的。 - ①本公司不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合； - ②危险废物暂存柜外贴有危险废物图片警告标识； - ③危险废物包装完整，不渗漏，容器密封、有盖； - ④危险废液暂时存放应采取防渗漏、防外溢措施； - ⑤各部门在更换液压机内废液压油或者设备漏油应全部倒入指定区域的废油桶中。不得倒入厂内、外空地、草地及其他地方； 4.事故应急处置措施 - ①询问情况：物质泄漏的时间、部位、形式、已扩散范围。 - ②工程抢险：以控制泄漏源，防止次生灾害发生为处置原则，应急人员应佩戴个人防护用品进入事故现场，控制泄漏源，实施堵漏，回收或处理泄漏物质。 - ③少量废物泄漏：先用沙子覆盖然后再小心收集于专用密封桶或干净、有盖的容器中。 - ④大量废物泄漏：先用沙包封堵，减少扩散，然后尽可能回收，恢复原状，若完全回收有困难，可收集后运至废物处理场所处理。 - ⑤清理：在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用消防水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残物。 - ⑥将泄漏物收集至包装桶内，并通知有资质单位进行环保处理。 - ⑦当发生火情：现场安全监护人和施工人员要尽快利用现场的消防器材，开展对初起火灾的扑救，当预计到现场人力和消防器材不足以扑灭火情时，要及时撤离并拔打电话内部报警电话，报警时要讲清楚项目所在位置、失火的部位、火势大小等内容。 5.环境风险分析 本项目环境风险主要为废液压油收集桶损坏、危险废物在收集点运往危废暂存柜暂存过程中工作人员失误等原因引起的废液压油泄漏事故及火灾等潜在风险对环境的影响。企业需在暂存和转运过程采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。综上，本项目环境风险可防控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 配料工序 | 颗粒物 | 加强车间通风等措施 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中颗粒物排放限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq | 采用低噪声设备、基础减振等，运输车辆减速慢行。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 配料混合及振动工序过程产生的粉料，集中收集后定期返回系统进行生产；废液压油在危废暂存柜暂存后，定期交由有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目所在建筑物地面需进行硬化，各个区域按照相关要求进行防渗后，对地下水和土壤的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废暂存柜作为重点防范和管理对象，企业应在危废暂存柜区域配置相应的易燃物标志、灭火器，禁止在周围吸烟等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。 ①环境管理组织机构 为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位必须高度重视环境保护工作。设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 ②健全环境管理制度 按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全过程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生。 |  |  |  |

- 六、结论

陕西中科纳米材料股份有限公司年产3000吨纳米氧化锌脱硫剂项目的建设符合国家的法律法规，符合当地区域的相关规划。项目在运营期会产生废气、噪声及固体废物，将对周围环境带来一定程度的影响，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施以及主要污染物总量控制方案以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，因此从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.15t/a | / | 0 | 0.02t/a | / | 0.17t/a | +0.02t/a |
|  | SO2 | 0.33t/a | / | / | 0 | / | 0.33t/a | 0 |
|  | NOX | 0.71t/a | / | 0 | 0 | / | 0.71t/a | 0 |
|  | 氨 | 0.37t/a | / | 0 | 0 | / | 0.37t/a | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.0019t/a | / | 0 | 0 | / | 0.0019t/a | 0 |
|  | 汞及其化合物 | 7×10-6t/a | / | 0 | 0 | / | 7×10-6t/a | 0 |
|  | 砷及其化合物 | 5×10-4t/a | / | 0 | 0 | / | 5×10-4t/a | 0 |
|  | 镉及其化合物 | 2.2×10-5t/a | / | 0 | 0 | / | 2.2×10-5t/a | 0 |
|  | 锌及其化合物 | 1.34×10-4t/a | / | 0 | 0 | / | 1.34×10-4t/a | 0 |
| 废水 | COD | 16.9t/a | / | 0 | 0 | / | 16.9t/a | 0 |
|  | BOD5 | 6.5t/a | / | 0 | 0 | / | 6.5t/a | 0 |
|  | SS | 5.2t/a | / | 0 | 0 | / | 5.2t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.13t/a | / | 0 | 0 | / | 0.13t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 酸浸渣 | 2000t/a | / | 0 | 0 | / | 2000t/a | 0 |
|  | 一次净化渣 | 650t/a | / | 0 | 0 | / | 650t/a | 0 |
|  | 二次净化渣 | 200t/a | / | 0 | 0 | / | 200t/a | 0 |
| 危险废物 | / | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①