- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：          石材开采加工扩建项目

建设单位（盖章）： 旬阳县恒发石材进出口有限公司

编制日期：                2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石材开采加工扩建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-610928-10-03-059986 |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 阮兴巧 |  | 联系方式 |  |  | 15809159197 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）安康市市旬阳县（区）蜀河镇（街道） 小山岔村 （具体地址） |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 采石区：（ 109 度 38 分 54.545 秒， 32 度 51 分 18.512 秒） 加工区：（ 109 度 39 分 28.819 秒， 32 度 51 分 57.611 秒） |  |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | B1012 建筑装饰用石开采 C3032建筑用石加工 |  | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  | 采石区：0.4972km2 石材加工区：7988.38m2 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） £改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 旬阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 12360 | 环保投资（万元） |  | 358 |  |  |
| 环保投资占比（%） | 2.9 | 施工工期 |  | 3个月 |  |  |
| 是否开工建设 | £否 R是： 改扩建项目已运行 |  |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目不涉及地表水、地下水、大气、噪声和环境风险专项评价行业，故不设地表水、地下水、大气、噪声和环境风险专项评价。项目生态不涉及环境敏感区（国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区），故不设生态专项评价。 表1-1 专项评价设置对照一览表 专项评价的类别; 专项评价的 类别涉及项目类别; 本项目. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为板岩开采加工项目，不属于专项评价涉及的行业，不设地表水专项评价. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目为板岩开采加工项目，不属于专项评价涉及的行业，不设地下水专项评价. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 项目不涉及环境敏感区（国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区），不设生态专项评价. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目为板岩开采加工项目，不属于专项评价涉及的行业，无需大气专项评价. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目为板岩开采加工项目，不属于专项评价涉及的行业，无需设噪声专项评价. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目为板岩开采加工项目，不属于专项评价涉及的行业，无需设环境风险专项评价. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 |
| 规划情况 | 规划名称：《陕西省矿产资源总体规划》(2016～2020) 审查文件名称及文号：陕西省国土资源厅关于印发《陕西省矿产资源总体规划》(2016～2020)的通知(陕国土资发[2017]97号) |  |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件的名称：《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》 召集审查机关：环境保护部 审查文件名称及文号:中华人民共和国环境保护部关于《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》的审查意见（环审[2017]106号） |  |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 项目分析判定相关情况结果表 名称; 要求; 本项目情况; 判定结论. 《陕西省矿产资源总体规划》(2016～2020); 鼓励开采石油、天然气、煤层气、页岩气、地热、锰、铜、岩金、银、岩盐、重晶石、玉石、名贵饰面石材等矿产，在符合开采准入条件下，可考虑优先设置采矿权。适度控制开采煤、铁、铅、锌、钼、水泥用灰岩，保护性开采钨、锑、晶质石墨，限制开采高硫煤、石煤、钒、硫铁矿、石棉、瓦板岩、高岭土、石膏等矿产，限制开采陕南地区的煤炭资源。限制开采的矿产应严格控制采矿权投放。不再新建汞矿山，逐步停止汞矿开采，禁止开采蓝石棉、可耕地的砖瓦用粘土。; 瓦板岩属于限制开采矿种。本项目属于已有采矿证的企业，不属于新建矿山，符合要求; 符合. 《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》及其审查意见; 根据法律法规要求，核定规划矿产资源禁止开采区、限制开发区范围。结合陕西省生态保护红线划定工作，建议将周至、佛坪、洋县相关区域纳入矿产资源禁止开采区，避免对珍稀濒危野生动物重要生境造成的影响。 严格矿产资源开发的环境准入条件。应针对突出环境问题，提出降低污染排放强度、提高矿区矸石及尾矿综合利用率和防控环境风险等差别化对策措施，有效减缓矿产资源开发的环境影响和生态破坏。加强矿产资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。严格控制铅、锌矿产及陕南秦巴山区石材矿产 资源开采的环境影响，提出严格的环境准入要求。 加强环境保护监测和预警。结合自然保护区、饮用水源保护区、重点生态功能区保护要求和土壤污染防治目标等，制定并实施重点矿区地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监控计划。; 本项目位于安康市旬阳县，不属于建议划定的矿产资源禁止开采区。 本项目属于已有采矿证企业，环评要求采取措施减缓矿产资源开发的环境影响和生态破坏。 本项目已按照相关规范制定环境管理与监测计划。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在限制类或淘汰类的范围内，属于允许类项目，且本项目已取得《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码：2020-610928-10-03-059986。因此本项目符合国家及地方产业政策要求。 2、三线一单符合性分析 表1-3 项目“三线一单”相符性分析表 强化“三线一单”约束作用; 要求; 本项目环评情况; 结论. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目所在区域属于一般管控单元，不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 项目所在区域生态环境质量较好，采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显不利影响; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本次扩建不新增矿区面积，项目也不会大量消耗水资源与能源; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》中规定的禁止类和限制类开发项目; 符合. - 与《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（试行） - 本项目与《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中旬阳县国家重点生态功能区产业准入负面清单的符合性分析见下表1-4。 表1-4 项目与《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》 （试行）符合性分析 序号; 要求与内容; 项目情况; 符合情况. 1; B采矿业 10非金属矿采选业101土砂石开采；非金属矿采选业 禁止新建，现有企业未达到相应标准的，2020年12月31日前关停。; 本项目为扩建项目，项目扩建后开采规模为3.7万m3/a（折合10.323万吨），符合要求; 符合. - 4、项目与陕西省相关规划符合性分析 - 项目与陕西省相关规划符合性如下表： 表1-5 项目与地方矿产开发规划和保护规划符合性对比分析一览表 相关规划; 规划内容或要求; 本项目情况; 结论. 《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案(2016-2020年)》的通知; 严格落实环境影响评价制度。新、改、扩建矿山项目要严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度、矿区及周围造林绿化制度，对达不到环境规范要求的矿山开发、选矿及废渣综合利用建设项目不得通过环评审批。对未批先建、未验先投、未按“三同时”要求落实环保设施的矿山开发、选矿及废渣综合利用建设项目，依法实施停产治理和限期整改，切实把住把牢矿产资源开发的环境准入关口; 本次扩建前，原有项目已履行环保手续; 符合. 针对矿山开采、破碎、生产、堆放及装卸等过程中产生的粉尘污染，严格落实扬尘污染治理措施。对破碎加工工段实行封闭式生产，对扬尘点安装喷淋装置，输送廊道实行全封闭，对成品堆放区实行封闭管理并采取抑尘措施，设置不低于堆放物高度的密闭围栏，并按规范建设防风抑尘网，安装喷淋抑尘设施，完善物料堆场抑尘措施。逐步建设封闭式料库，减少料堆扬尘；废渣、废料需集中规范堆存，修建挡土墙，并配置有效抑尘措施；矿区道路全程硬化，设立车辆进出冲洗装置，加强运输道路的洒水和保洁，强化矿区运输车辆管理，固定运输车辆，采取密闭运输，严格控制运输车辆超载超限抛洒行为，有效治理矿区道路扬尘; 本项目拟采取措施为：生产车间全封闭，切割工序设置1个喷淋装置，车间顶棚设置水喷雾除尘设备；成品料场设置雾炮机喷雾抑尘，建设围挡；硬化工业场地运输道路，组织人员定期洒水、打扫；项目废石全部利用，表土置于废石场内，加工厂内生产用水经三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。安排专人定时进行路面清扫、洒水，矿石与产品均采取密闭运输，严禁超载、超限; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于深入开展开山采石专项整治切实加强采石场管理的通知 》（陕政办发〔2015〕4号）; 严格控制新建矿山最低生产规模和矿山总数。新建采石矿山生产规模不得低于10万吨/年，占用资源储量可供开采年限不超过30年，原依法设立的年产10万吨以下采石场要逐步关停。到2020年，关中地区每个县保留1—3家、陕北每个县3—5家、陕南每个县5—7家采石企业; 本项目为扩建项目，项目扩建后开采规模为3.7万m3/a（折合10.323万吨），符合要求，; 符合. 《安康市矿产资源总体规划》（2016—2020年）; 根据矿山规模应与矿区资源储量规模相适应的原则，设置矿山最低开采规模与最低开采年限。非煤矿山最低服务年限原则上不低于10年。技改、整合矿山服务年限，根据其保有资源储量和最低开采规模而定; 根据安康市主要矿种矿山规划最低开采规模专栏七可知：饰面用瓦板岩的最低开采规模为1万m3/a，本项目扩建后开采规模为3.7万m3/a，符合要求; 符合. 鼓励开采金、银、铜、重晶石、冶镁白云岩、富硒矿泉水等矿产，适度控制开采铁、水泥用灰岩、铅、锌、钼，保护性开采锑、钨。限制开采石煤、硫铁矿、石膏、钒、瓦板岩等矿产，限制开采的矿产应严格控制采矿权投放。禁止开采蓝石棉及基本农田保护区内的砖瓦用粘土。不再新建汞矿山，逐步停止汞矿开采; 瓦板岩属于限制开采矿种。本项目属于已有采矿证的企业， 不属于新建矿山，符合要求. 《陕西省巴山生态环境保护办法（征求意见稿）》; 县级以上人民政府应当根据巴山生态环境保护要求和本行政区域内矿产资源赋存情况，节约集约利用矿产资源，严格控制和规范露天采矿活动，提高矿山环境污染治理能力。依法取得采矿许可证等相关审批手续的矿产资源开发企业，应当按照绿色矿山标准进行建设、开采，提高资源综合利用率，减少对水体和生态环境的损害。已建成项目造成严重环境污染的，由县级以上人民政府依照管理权限责令限期整改，对拒不整改或者整改后仍不符合标准的，责令停产或者关闭; 本项目属于旬阳县建筑用灰岩矿9家保留矿山之一。评价要求按照绿色矿山标准进行建设、开采，提高资源综合利用率，减少对水体和生态环境的损害。; 符合. - 5、本项目位于巴山区域，由于巴山生态保护区暂未出台关于矿产资源开发利用相关规划，本次评价对照了《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划》（陕自然资发[2021]1号）、《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划环境影响报告书》（2020年12月）及陕西省生态环境厅关于《陕西秦岭矿产资源开发专项规划环境影响报告书审查意见的函》（陕环函[2020]244号）中一般保护区相关要求见下表。 表1-6 项目与划符合性对比分析一览表 名称; 要求; 本项目情况; 判定结论. 《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划（陕自然资发》[2021]1号）; 核心保护区、重点保护区禁止设置采矿权；封山育林、禁牧区内禁止新设采石采矿权；秦岭主梁以北的秦岭范围禁止新设开山采石采矿权；秦岭主梁以南的一般保护区，严格控制开山采石，规范露天采矿活动; 本项目位于巴山区域。; 符合. 秦岭主梁以北的秦岭范围内禁止开山采石。秦岭主梁以南的秦岭范围内严格控制和规范开山采石等露天开采活动，应当进行环境影响评价，依法办理审批手续。禁止在河道两侧以及二级以上公路、高速铁路和重要旅游线路两侧可视范围内进行露天开采石材石料等非金属矿产资源的行为；禁止在封山育林、禁牧区域内采石、采砂; 本项目开采工艺为露天开采，评价要求采取措施尽可能减少对自然生态系统的干扰。项目无废水外排，项目正在履行环保手续；矿区不在河道两侧以及二级以上公路、高速铁路和重要旅游线路两侧可视范围内，不在封山育林、禁牧区域. 适度控制开采煤、铁、铅、锌、钼、水泥用灰岩，保护性开采钨、锑、晶质石墨，限制开采高硫煤、石煤、钒、硫铁矿、石棉、瓦板岩、高岭土、石膏等矿产，限制开采陕南地区的煤炭资源。限制开采的矿产应严格控制采矿权投放。不再新建汞矿山，逐步停止汞矿开采，禁止开采蓝石棉、可耕地的砖瓦用粘土; 瓦板岩属于限制开采矿种。本项目属于已有采矿证的企业，不属于新建矿山，符合要求. 根据矿山开采规模应与资源量规模相适应的原则，新立采矿权实施新建矿山最低开采规模的规定。已有采矿许可证矿山执行全国矿产资源规划最低开采规模要求。严格采矿权准入门槛，全国矿产资源规划最低开采规模高于本规划的，以全国矿产资源规划为准; 饰面用石材的最低开采规模为0.3万m3/a，本项目扩建后开采规模为3.7万m3/a，符合要求. 禁止采用落后的、淘汰的、破坏和浪费矿产资源的开采和选矿技术，采选工艺应符合国家《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》。积极开展科技创新和技术革新，矿山企业应保障科技创新的资金投入; 本项目采矿工艺符合《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》相关要求. 在一般保护区新建、扩建、改建矿产资源开采项目和秦岭主梁以南的一般保护区开山采石，应当符合《条例》《总体规划》和秦岭矿产资源开发专项规划等的要求，进行环境影响评价，依法办理审批手续。禁止在河道两侧以及二级以上公路、高速铁路和重要旅游线路两侧可视范围内进行露天开采石材石料等非金属矿产资源的行为；禁止在封山育林、禁牧区域内采石、采砂。一般保护区内，依法取得勘查、采矿许可证等相关审批手续的矿业权人，应当按照绿色勘查有关要求和绿色矿山建设标准开展作业，必须采用先进工艺技术和措施，提高资源综合利用率，减少对山体、水体和植被等的损害; 本项目不在河道两侧以及二级以上公路、高速铁路和重要旅游线路两侧可视范围内，不在封山育林、禁牧区域，改扩建工程正在办理环评手续. 《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划环境影响报告书》（2020年12月）及《陕西省生态环境厅关于陕西秦岭矿产资源开发专项规划环境影响报告书》审查意见的函（陕环函[2020]244号）; 鼓励废水循环利用和零排放，及时推进环境恢复治理和土地复垦工作，加快土地利用循环。推进突发污染事件应急预案和治理措施，建设，加强非正常情况下污染物质处理能力; 本项目生产废水经沉淀池后全部回用，生活污水综合利用不外排，本次评价要求对矿区内占用的临时用地及露天开采区后期进行生态恢复；项目符合《秦岭矿产资源开发专项规划》相关要求，矿区不在河道两侧以及二级以上公路、高速铁路和重要旅游线路两侧可视范围内，不在封山育林、禁牧区域；矿区采用先进工艺技术和措施，可有效减少对山体、水体和植被的损害; 符合. 秦岭主梁以北的秦岭范围内禁止开山采石。秦岭主梁以南的秦岭范围内严格控制和规范开山采石等露天开采活动，应当进行环境影响评价，依法办理审批手续。禁止在河道两侧以及二级以上公路、高速铁路和重要旅游线路两侧可视范围内进行露天开采石材石料等非金属矿产资源的行为；禁止在封山育林、禁牧区域内采石、采砂. 重点勘查区、重点开采区与秦岭保护核心区、重点保护区重叠的区块，应严格按照《条例》《总规》及本规划空间管控要求执行，禁止探、采矿权投放. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 旬阳县蜀河镇关山瓦板岩矿位于旬阳县城区北东方向82°方位，直距约25.5km处的蜀河镇小山岔村，行政区划属陕西省旬阳县蜀河镇管辖。矿区距旬阳县城运距约70km，汉中-白河公路从矿区北部通过。矿区有简易水泥路与通村公路相连，可至蜀河镇，与旬阳县域公路及316国道相接。西康铁路、襄渝铁路和汉白公路交汇于旬阳县城。矿区毗邻襄渝铁路蜀河火车站，襄渝铁路在沙沟以西1km设有客货站，交通条件便利。项目地理位置图见附图1。 矿区位地势南高北低，山梁环绕矿区西南部，矿区内最高海拔1000m，最低海拔690m，最大高差310m。地形坡度多在30°-40°之间，局部地段可达65°。矿区及周边地貌特征为中低山，兼有丘陵、河谷地形。矿区及其周边支水系主要为穿塘河和王家沟，常年流水，由南向北汇入汉江支流沙沟。矿脉走向：东-南-东，探明瓦板岩矿石储量（333）80.34×104m3，占地性质属荒坡地，不占基本农田。 项目矿采矿权范围周边无其它矿业矿设置，不存在矿业权争议，矿权设置情况见图2-1。 图2-1矿权分布示意图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 旬阳县恒发石材进出口有限公司于2008年取得该矿山采矿许可证，生产规模为2万m3/a。根据2017年8月31日旬阳县人民政府2017年第9次常务会议纪要可知，旬阳县恒发石材进出口有限公司属于旬阳县建筑用灰岩矿9家保留矿山之一。由于企业自身发展需求，2015年10月10日旬阳县恒发石材进出口有限公司在现有基础上增加生产规模，企业于2021年1月7日取得新的矿山采矿许可证。项目现有采矿证情况如下： 采矿证号: C6109282010127120093865； 采矿权人：旬阳县恒发石材进出口有限公司； 矿山名称：旬阳县蜀河镇关山瓦板岩矿； 经济类型：有限责任公司；开采矿种：板岩； 开采方式：露天开采；生产规模：3.7万m3/年； 矿区面积：0.4972km2；开采深度：950-800m； 矿区范围共有4个拐点圈定，矿区范围拐点坐标及开采标高见表2-1。 表2-1 采矿许可证拐点坐标表 拐点号; 区块; 2000国家大地坐标系. X; Y. 1; 采石区; 3637250.46; 3737314587. 2; 3637530.46; 37373465.87. 3; 3637830.47; 37374545.89. 4; 3637350.47; 37374745.89. 开采标高：从950m至800m，面积：0.4972km2. 本次扩建项目采矿区开采规模由2万m3/a增加至3.7万m3/a。开采区新增开采量1.7万m3/a。本次扩建采矿区在现有基础上增加设备完成产量升级，工业场地依托采矿区现有；石材加工区新建石材加工厂房8520m2、业务综合用房2340m2，购置设备、厂区道路铺设及水、电工程等配套设施建设，板石生产规模新增30万m2。 2、矿区矿产资源概况 根据《陕西省旬阳县蜀河镇关山瓦板岩矿资源储量核实报告评审备案证明》评审备案证明（安国土资储备[2017]32号），以2017年07月28日为计算基准日，截至2013年2月15日，矿区K1矿体保有推断的内蕴经济资源量（333）80.34×104m3，折合224.15×104t(2.79g/cm3)。按照矿山现有实际生产荒料率50%估算，保有荒料量40.17×104m3。根据矿山历年实际生产资料，自2006年矿山建立以来至2017年07月28日，矿山总采出量为3.4万m3，项目2017年至今每年开采2万m3。由此可知，项目矿区已经开采了11.4万m3，本次扩建矿体储量能满足扩建后的开采需求。 根据《陕西省旬阳县蜀河镇关山瓦板岩矿资源储量核实报告》矿区矿石组成情况如下： （1）矿石组成 主要矿物成份为板岩。 （2）结构构造 ①褶皱：矿区位于旬阳-冷水河复背斜南翼，区内无褶皱，地层呈SW-NE向展布，向SE倾伏，代表产状：120°-160°∠6°-22°，总体为单斜构造。 ②断层：矿区内断裂构造不发育，为发现大的断裂破碎带。 ③节理、裂隙 矿区内裂隙发育程度较低，板岩矿体发育斜横向节理及少量与之伴生的破劈理带，野外可以观察到的节理有2组，发育的频度有所不同，以“X”型相互叠加，节理面平直、间隙紧闭，浅部多有铁质、泥质薄膜充填，深部偶见黄铁矿薄膜附着，具剪切性质。 （3）化学成分 矿石化学组份以SiO2为主，Al2O3、Fe2O3、K2O、CaO、Na2O、Ti、P2O5等次之，其它微量。其中SiO2含量为62.21%，Al2O3含量为16.39，SiO2/Al2O3为3.80，满足2.5≤SiO2/Al2O3≤6.5的要求。见表2-2。 表2-2 矿石分析结果表 样品编号; 分析项目（%）. SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; Na2O; K2O; Ti; P2O5; 烧失量; 总计. H1; 62.21; 16.39; 6.74; 1.85; 1.55; 3.72; 1.1; 0.11; 3.9; 99.35. （4）矿石分化特征 根据地表工程揭露控制情况，矿体出露良好，基本无风化层，故未划分风化带。 （5）矿体围岩及夹石 矿体上下盘围岩均为灰-深灰色粉砂质绢云母千枚岩与矿体呈整合接触，地表矿体出露边界接触面清楚且大部分完全出露，矿山开采时将其作为内外剥离体开展剥离工作。 区内板岩受层位控制明显，矿体内部结构简单，通过勘查线实地调查和探槽揭露，矿体在厚度方向上被一系列夹层所分隔，夹层主要由硅质板岩、含炭泥质板岩组成，其厚度为0.01-0.5m不等，一般在0.2m左右，夹层与矿层无规律间隔产出，二者共同组成瓦板岩矿体，根据前文矿石物理性能测试结果，夹层对矿石质量影响很小。 3、矿床开采方式 根据设计对区内矿体采用露天开采。矿山采用自上而下台阶式开采的采矿方法。开采台阶高10m，安全平台4m，清扫平台8m。矿区开采台阶坡面角为65°，最终边坡角52.49°。矿床开采用挖掘机进行剥离工作。采剥作业从采场的最高水平开始进行，逐层向下。采矿工艺顺序为：剥离～挖掘装载～运输。 采剥方法示意图见附图13。 4、项目矿体特征 旬阳县蜀河镇关山瓦板岩矿本次核实圈定矿体1个，编号K1，主要分布于矿区西北角。矿体与围岩整合接触，围岩地层较为单一，属下志留统梅子垭组第三岩性段（S1m3），是本次核实的赋矿层位，地层产状：120°-160°∠6°-22°，岩性以灰-深灰色粉砂质绢云母千枚岩为主，夹灰黑色绢云母板岩。地层中的灰黑色绢云母板岩板理发育，劈分效果良好，是本次核实的关山瓦板岩的K1矿体，其他部位地层板理不发育或已具千枚理化。 K1矿体沿走向总长度约560m，矿体出露最高标高900米，最低标高808米，地表出露宽度30-70m。采矿权范围内矿体由采场CK1和探槽TC0、TC1米，矿体出露最高标高900m，最低标高812m，地表出露宽度30-70m，矿体沿走向厚度变化稳定，真厚度34.7-51.2m，平均42.52m，厚度变化系数31.85%。 矿体在平面上呈东窄西宽的不规则反“S”型带状展布，沿走向略具波状起伏。勘查线剖面上以厚板状向SE倾斜，倾角6°-22°不等，平均13°。代表产状110°-140°∠7°-22°，总体平均产状130°∠13°。从7号勘查线至6号勘查线320m区段内，从东向西矿体倾角由陡变缓，矿体在空间上存在着一定的变形。 5、建设内容 本次扩建不新增占地面积，项目采矿区开采规模由2万m3/a增加至3.7万m3/a。开采区新增开采量1.7万m3/a。本次扩建采矿区在现有基础上增加设备完成开采量升级，工业场地依托采矿区现有；石材加工区在现有场地内新建石材加工厂房8520m2、业务综合用房2340m2，购置设备、厂区道路铺设及水、电工程等配套设施建设，扩建完成后板石生产规模新增30万m2。 本项目的工程组成详见下表。 表2-3 项目主要建设内容一览表 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 露天采场; 矿区总面积0.4972km2，本次核实圈定矿体1个，编号K1。采用自上而下台阶式开采，露天开采方式。开采标高为950m至800m；本次新增开采瓦板岩1.7万m3/a; 依托现有. 开采作业面; K1矿体已形成两个开采平台，分别为800m、820m，其中820m以上平台由于石材质量较差，已经剥离完成并进行生态恢复。现有开采的平台主要为800m和820m。矿石开采分层高度2m，每5个分层组成一个台阶，台阶高度10.0m，水平导向贯穿孔与垂直导向贯穿孔采用YGZ90型凿岩机穿凿，钻孔直径75mm。开采工作台阶高度为15m，台阶坡面角70°，安全平台宽度4m，清扫平台宽8m；露天采场最终边坡角≤52.49°; 依托现有. 工业场地; 本次扩建采矿区工业场地依托采矿区现有，工业场地内的初级加工车间新增4台红外线切割机; 依托现有. 石材加工区; 本次扩建在现有场地内新建石材加工厂房8520m2；石材加工厂房为双层钢结构，新增6台红外线切割机、2台龙门锯、3台桥式锯石机、1台瓷盘泥浆脱水机; 扩建. 辅助工程; 高位水池; 位于采石区西南侧，钢筋混凝土结构，容积为20m3; 依托现有. 配电室; 依托现有配电室; 依托现有. 办公用房; 采矿区依托现有办公室、宿舍；石材加工区新建业务综合用房，建筑面积为2340m2；业务综合用房为4F砖混结构，内设办公区、生活区; 扩建. 储运工程; 装运系统; 采矿区工作面矿石经红外线切割机、开山锯等开采后再经初级初级加工车间切割后用挖掘机装入汽车，通过矿山公路直接运至加工厂进行下一步加工。废石运输用自卸车运输; 扩建. 废石场; 根据开发利用方案，矿区设置1个废石场，用于堆放开采剥离的废石、废渣土。废石场标高700m-790m，高差90m，总容积为80万m3，废石场用于堆存部分剥离表土及开采废石，剥离表土最终作为后期矿山复垦用土，废石场采取汽车运输、装载机或挖掘机辅助堆存压实排放。在废石场下方修建两道拦渣坝，项目废石料临时堆放于废石场内，定期外售石材厂综合利用。; 依托现有. 矿山道路; 矿山依托现有道路，长约10公里；进厂道路为水泥路，厂区道路为泥结石路; 依托现有. 公用工程; 给水; 矿山生产用水分别取自山涧水，生活用水拉运；石材加工区引自小山岔村供水系统; 依托现有. 排水; 采场保持一定自然坡度，使露天境界内的水能够自流排出；露天采场淋溶水、废石场淋溶水分别设置淋溶水收集池经沉淀后回用于矿区洒水抑尘; 依托现有. 采场、废石场设有截、排水沟；与生产废水经沉淀池收集后回用于生产抑尘. 采场、废石场设有截、排水沟；与生产废水经沉淀池收集后回用于生产抑尘. 日常盥洗水用于场地洒水抑尘，其余经防渗卫生旱厕收集处理，用于周边坡地、林地施肥，综合利用不外排. 石材加工区生活污水经化粪池处理后拉运处置；生产废水经三级沉淀池后回用于生产; 扩建. 供电; 矿山供电电源引自当地电网，通过高压架空线引至工业场地，在工业场地设变电所一座供给生产设备用电、生活用电；石材加工区引自小山岔村电网; 依托现有. 环保工程; 废气; 采矿区; 岩凿、开孔、切割过程中采取湿式凿岩、洒水抑尘等措施；开采区设置移动雾炮机喷雾降尘，切割时洒水降尘; 依托现有. 矿山道路进行定期清扫灰尘，并定期洒水降尘，采取限速行驶、密闭运输等措施; 依托现有. 工业场地初级加工车间的切割设备采用湿法作业，车间顶部设置喷雾除尘装置; 扩建. 石料堆场设置防风抑尘网；废石场定期洒水降尘; 依托现有. 食堂油烟废气采用净化效率不低于60%的油烟净化器处理后排放; 依托现有. 石材加工区; 切割、打孔设备采用湿法作业，车间顶部设置喷雾除尘装置; 扩建. 原料堆存于生产加工车间; 依托现有. 食堂油烟废气采用净化效率不低于60%的油烟净化器处理后排放; 依托现有. 废水; 采矿区; 采场保持一定自然坡度，使露天境界内的水能够自流排出；露天采场淋溶水、废石场淋溶水分别设置淋溶水收集池经沉淀后回用于矿区洒水抑尘; 依托现有. 采场、废石场设有截、排水沟；与生产废水经沉淀池收集后回用于生产抑尘. 采场、废石场设有截、排水沟；与生产废水经沉淀池收集后回用于生产抑尘. 日常盥洗水用于场地洒水抑尘，其余经防渗卫生旱厕收集处理，用于周边坡地、林地施肥，综合利用不外排. 石材加工区; 石材加工区生活污水经化粪池处理后拉运处置；生产废水经三级沉淀池后回用于生产; 扩建. 噪声; 采矿区：选用低噪声设备，基础减震，加强维护，合理安排工作时间; 扩建. 加工厂：选用低噪声设备，合理布局，基础减震，厂房隔声，加强维护，合理安排工作时间; 扩建. 固废; 表土存储于废石场单独区域，用于后期开采台阶绿化覆土; 依托现有. 废石料临时堆放于废石场内，定期外售石材厂综合利用; 依托现有. 废油脂单独收集后交专业油脂回收公司处置，其余生活垃圾经场内垃圾桶集中收集后定期拉运处置；绳锯切割产生的废绳和生活垃圾一起交环卫部门处置；沉淀池沉渣收集后和废石一起外售。; 依托现有. 废机油、含油抹布及手套采用容器收集，暂存危废暂存间，与资质单位签订回收合同，定期交其清运处理; 依托现有. 地下水、土壤; 开采区废机油等及时交由有资质第三方处置，高位水池、沉淀池采取防渗措施; 依托现有. 风险; 矿区内建设消防体系，在开采区和生活区配置灭火器，加强矿区，废机油等及时交由第三方处置; 依托现有. 生态恢复; 为了保护当地生态环境，采取边开采边复垦方式，剥离的表土暂存于废石场，等待用于复垦。服务期满后，对采场、加工厂、生活区进行土地复垦、植被恢复等; 依托现有. 4、产品方案 项目详细产品方案如下表所示。 根据《陕西省旬阳县蜀河镇关山瓦板岩矿资源储量核实报告》可知，本次核实利用矿山开采现有工具，采取CK1采坑中荒料1m3，荒料出材率为30m2/m3。劈薄、切割加工成厚约1厘米的板石，加工过程中平均资源利用率约57.54%。本次扩建生产规模1.7万m3/a，折合4.743万t(2.79g/cm3)。最终获得成品板石总面积约30m2。 表 2-4 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格尺寸; 现有生产能力; 本次扩建生产能力; 扩建后生产能力. 1; 板石; 60cm×20cm×1cm; 60万m2/a; 30万m2/a; 90万m2/a. 备注：原有设计产能计算方法未按照《陕西省旬阳县蜀河镇关山瓦板岩矿资源储量核实报告》中的数据进行核算。 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料如下表所示。 表2-5 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 现有年用量; 本次扩建年用量; 扩建后年用量; 备注. 1; 板岩; 5.58万吨/a; 4.743万吨/a; 10.323万吨/a; 矿区. 2; 生产用水; 65100t/a; 54000t/a; 119100t/a; 山涧水. 3; 生活用水; 700t/a; 672t/a; 1372t/a; 小蜀山村饮水工程供给. 4; 电; 20kW·h; 10kW·h; 30kW·h; 当地电网供给. 5; 不饱和聚酯树脂; 2.2t/a; 1.1t/a; 3.3t/a; 外购. 6; 固化剂; 0.4t/a; 0.2t/a; 0.6t/a; 外购. 7; 促进剂; 0.4t/a; 0.2t/a; 0.6t/a; 外购. 8; 氧化铁粉; 0.08t/a; 0.04t/a; 0.12t/a; 外购. 9; 腻子粉; 5t/a; 2.5t/a; 7.5t/a; 外购. 10; 木板; 5t/a; 2.5t/a; 7.5t/a; 外购. 11; 钉子; 0.02t/a; 0.01t/a; 0.03t/a; 外购. 12; 机油; 0.5t/a; 0.5t/a; 1t/a; 外购. 13; 锯绳; 14根; 10根; 24根; 外购. 不饱和聚酯树脂：不饱和聚酯树脂，一般是由不饱和二元酸与二元醇或者饱和二元酸与不饱二元醇缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物。通常，聚酯化缩聚反应是在190～220℃进行，直至达到预期的酸值（或粘度），在聚酯化缩聚反应结束后，趁热加入一定量的乙烯基单体，配成粘稠的液体，这样的聚合物溶液称之为不饱和聚酯树脂。本项目使用低挥发性不饱和聚酯树脂，在使用过程中只挥发单个大分子。 固化剂：又名硬化剂、熟化剂或变定剂，是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应，使热固性树脂发生不可逆的变化过程，固化是通过添加固化（交联）剂来完成的。固化剂是必不可少的添加物，无论是作粘接剂、涂料、浇注料都需添加固化剂，否则环氧树脂不能固化。 固化剂的品种对固化物的力学性能、耐热性、耐水性、耐腐蚀性等都有很大影响。 促进剂：该品为白色粉末，加热至200℃即升华，常温时能用明火点燃，难溶于乙醚、芳香烃等。主要用于子午线轮胎中，一是作为补强树脂的固化剂，提高橡胶制品的硬度；二是与间苯二酚等助剂一起构成粘合体系，对橡胶与纤维的粘合起着重要作用。 6、主要设备 本项目设备中不存在国家明令禁止使用或淘汰的设备，主要设备配置见下表。 表2-6 本项目设备清单一览表 序号; 名称; 现有生产设备; 本次扩建新增生产设备; 扩建后生产设备. 采矿区. 1; 挖掘机; 1台; 4台; 5台. 2; 凿岩机; 1台; 1台; 1台. 3; 叉车; 1台; 4台; 5台. 4; 叉装车; 0台; 1台; 1台. 5; 装载机; 1台; 1台; 2台. 6; 绳锯; 2台; 3台; 5台. 7; 开山锯; 1台; 2台; 3台. 8; 红外线切割机; 2台; 4台; 6台. 9; 挖掘机; 2台; 1台; 3台. 10; 运输汽车; 2台; 4台; 6台. 加工区. 1; 红外线切割机; 3台; 6台; 9台. 2; 打孔设备; 4台; 0; 4台. 3; 龙门锯; 0; 2; 2台. 4; 桥式锯石机; 0; 3; 3台. 5; 瓷盘泥浆脱水机; 0; 1; 1台. 7、劳动定员与工作制度 项目运营期新增劳动定员35人。年工作300天，项目实行8小时工作制度，夜间不进行生产。 8、公用工程 （1）给水 本项目营运过程中废水主要为开采区采矿废水、加工区车辆冲洗废水及生活污水。 1）开采区用水 矿石的矿物成分简单，开采过程中无有害物质，且无地下涌水，项目采矿用水主要为切割、凿岩等过程降尘用水。 a、采区降尘用水 项目露天开采、凿岩、矿石切割等工序均采用雾炮机和洒水车洒水降尘。 开采区用水量根据《行业用水定额》（DB61/T 943—2020），其降尘用水参考表“6非金属矿采选业；B101土砂石开采，0.15m3/t”，按照4.743万t/a计，则本项目降尘用水量为23.7m3/d，该部分废水全部蒸发损耗。 b、运输道路降尘用水 道路洒水降尘仅在晴天进行，本项目道路降尘用水量为5m3/d，自然蒸发，不产生废水。 c、工业场地初级加工车间切割废水 由于切割环节粉尘产生量较大，建设方拟采用湿法作业，切割机上方各设置1个喷淋装置，将物料含水率控制在20%左右，降低粉尘量，根据企业提供资料，湿法作业用水量约为30m3/d。项目配置有沉淀装置（50m3/d）。损耗水量约占总用水量的10%，其余用水循环利用，则补充水量3m3/d（900m3/a）喷淋用水经沉淀池后回用于生产，不外排。 2）加工区用水 a、切割用水 由于切割环节粉尘产生量较大，建设方拟采用湿法作业，切割机上方各设置1个喷淋装置，将物料含水率控制在20%左右，降低粉尘量，湿法作业用水量约为60m3/d。项目配置有三级沉淀装置（200m3/d），损耗水量约占总用水量的10%，其余用水循环利用，则补充水量6m3/d（1800m3/a）喷淋用水经三级沉淀池后回用于生产，不外排。 b、生产车间抑尘废水 为减轻生产过程中粉尘的影响，本项目在生产车间个设置1台雾炮机对增湿抑尘。据向业主核实，雾炮机间歇作业，雾炮机用水量2m3/d。该部分用水经三级沉淀池后回用于生产，不外排。 3）办公生活区废水 本项目新增员工35人，参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943—2020），员工生活用水按80L/人·天计，每天用水量2.8m3，年用水量840m3，产污系数以0.8计，生活废水每天产生量为2.24m3，年产生量为672m3。生活污水经化粪池处理后拉运处置，不外排。 4）露天采场淋溶水 露天采场淋溶水排放量主要与露采境界范围内的大气降水、汇水面积、径流系数和场地地质条件等因素有关，随季节性变化较大。水量预测按如下公式计算： Q=α×H×F/1000 式中：Q——水量（m3/月）； α——径流系数（本项目属于山地，区域径流系数取0.3）； H——历年月均降雨量（mm/月）； F——汇水面积（m2）。 本矿山通过设置截水、排水沟，有效的减小了矿山的汇水面积，其中矿区汇水面积3000m2。旬阳县历年平均降水量为805.0mm，日平均降雨量 2.20mm，结合以上公式可计算出矿区采场淋溶水日平均产生量为2m3/d。 设计在采场下游设置淋溶水收集池5m3，经沉淀后回用于矿区洒水抑尘。 5）废石场淋溶水 废石场采用干法堆放，一般无废水产生。仅在雨季，会有少量淋溶水产生。项目废石场设有截、排水设施，仅表面经雨水冲刷产生少量淋溶水。项目废石场淋溶水量9.7m3，根据现场踏勘，项目在废石场设置淋溶水收集池 12m3，经沉淀后回用于矿区洒水抑尘。 （2）排水 降尘废水被矿石吸收或蒸发损失，故采矿过程废水不外排。采场保持一定自然坡度，使露天境界内的水能够自流排出；露天采场淋溶水、废石场淋溶水分别设置淋溶水收集池经沉淀后回用于矿区洒水抑尘；采场、废石场设有截、排水沟；与工业场地生产废水经沉淀池收集后回用于生产抑尘；日常盥洗水用于场地洒水抑尘，其余经防渗卫生旱厕收集处理，用于周边坡地、林地施肥，综合利用不外排。 石材加工区生活污水经化粪池处理后拉运处置；生产废水经三级沉淀池后回用于生产。 项目给排水情况见下表： 表2-7 项目给排水平衡表（m3/d） 用水项目; 用水; 去向. 新鲜水; 回用水; 消耗; 排放; 回用生产. 采区降尘用水; 23.7; 0; 23.7; 0; 0. 运输道路降尘用水; 5; 0; 5; 0; 0. 工业场地初级加工车间切割废水; 3; 27; 3; 0; 27. 切割用水; 6; 54; 6; 0; 54. 生产车间抑尘废水; 2; 0; 2; 0; 0. 办公生活区废水; 2.8; 0; 0.56; 2.24; 0. 合计; 42.5; 81; 40.26; 2.24; 81. |
| 总平面及现场布置 | 一、采场布置 矿区总面积0.4972km2，本次核实圈定矿体1个，编号K1，主要分布于矿区西北角。采用自上而下台阶式开采，露天开采方式。K1矿体沿走向总长度约560m，矿体出露最高标高900米，最低标高808米，地表出露宽度30-70m。开采标高950m至800m。本项目加工区、宿舍设置在矿区北侧，紧邻矿区道路及成品区，便于运输，矿区开采范围布置较为合理。 本项目采用自上而下分台阶式采矿，露天开采方式，主要开采板岩矿。方案设计矿山按自上而下台阶式开采顺序；结合矿区地形条件及圈定的露天开采境界，设计采场最低开采平台高度800m，最终边坡角52.49°。项目矿区总平面布置图见附图3，开采终了境界平面图见附图8~9所示。 因此，项目采场布置是合理的。 二、工业场地布置 本项目依托现有工业场地，主要设置有初级加工车间、成品库、宿舍，工业场地布置较为合理。 三、加工厂平面布置 本次扩建在现有加工厂的占地基础上新建石材加工厂房8520m2，业务综合用房2340m2。项目购置6台红外线切割机、2台龙门锯、3台桥式锯石机、1台瓷盘泥浆脱水机，用于切割板岩；成品堆场设置于现有封闭厂房内。整体布置较为合理。 加工区平面布置图见附图4。 四、废石场平面布置 本次扩建项目废石场依托现有，根据现场勘查，现有废石场位于采石区东侧缓坡地带，标高700m-790m，高差90m，总容积为80万m3，根据企业提供的资料可知，废石场现有废石量为2万m3，剩余容积为78万m3，本次扩建废石产生量为0.7万m3/a，项目废石料临时堆放于废石场内，定期外售石材厂综合利用，废石场可满足本次扩建矿区废石及废渣土临时堆放需求。 |
| 施工方案 | 一、建设期 本次扩建，采矿区依托现有场地，仅对石材加工区域进行建设，本项目建设内容包括加工厂办公生活用房建设、加工厂房建设、安装相关机械设备以及配电等公辅工程的建设。 项目建设期工艺流程具体见下图所示。 图2-2 项目建设期工艺流程及产污环节图 建设期，项目产污环节分析如下： （1）废气：项目施工期废气主要包括施工机械、机动车辆运输等产生的CO、NOx等废气，施工扬尘等。 （2）废水：在施工过程中，主要是施工废水和施工人员产生的生活污水。 （3）噪声：施工期的噪声源主要是各种机械设备产生的噪声和车辆运输产生的交通噪声。 （4）固体废弃物：施工期产生的固体废弃物主要是废弃土石、生活垃圾。 二、运营期 1、开采区开采工艺流程及产污环节 项目营运期矿山的露天开采生产工艺流程及产污节点图见下图所示。 图2-3 矿区开采工艺流程及产污位置图 项目采石区主要进行石材开采工作： （1）矿山剥离 矿山剥离主要是矿体表面的植被、表土剥离、风化岩石剥离、靠近矿体的岩石以及开采境界内矿体周边的岩石等。露天开采遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举、剥离先行”的原则，自上而下顺序开采。本工序主要污染物为粉尘、噪声、生态破坏。 （2）穿孔、岩凿 根据矿石机械物理性能及矿山生产能力，穿孔设备选用潜孔钻机，配套移动式空压机。另外利用1台手持凿岩机作为边坡修整、靠近地界等特殊地带的凿岩作业。本工序主要污染物为粉尘、噪声、废渣。 （3）切割 项目采用绳锯将石材开采出来。采后的石材需进行初步切割，便于后期运输。本工序主要污染物为粉尘、噪声、废渣、废水。 （4）取墩 项目开采后的石材需进行初步切割，便于后期运输。本工序主要污染物为粉尘、噪声。 （5）运输 分割后的石材经运输车运输至石材加工厂进行精细加工为成品外售。 - 加工区生产工艺流程及产污环节 项目营运期石材加工区生产工艺流程及产污节点图见下图所示。 图2-4 加工区工艺流程及产污位置图 项目石材加工区工艺主要为切割、劈分、打孔、粘合等工序。 （1）切割、劈分 项目采用红外线切割机将大块板岩切割、劈分成60cm×20cm×1cm的板石或者60cm×2cm×1cm的板条。本工序主要污染物为粉尘、噪声、固废、废水。 （2）打边、打孔 项目采用人工对切割、劈分的板石、板条进行凿边处理。采用打孔机对板石进行打孔作业。本工序主要污染物为粉尘、噪声、固废。废水。 （3）粘合 项目在常温状态下，将腻子粉、不饱和聚酯树脂、氧化铁粉、固化剂、促进剂人工投料至搅拌桶内人工搅拌，搅拌至胶状，将搅拌后的胶装粘合剂均匀的涂抹在铁丝网上，在将60cm×2cm×1cm的板条放置在铁丝网上粘合成60cm×20cm×1cm的板材。本工序主要污染物为粉尘、噪声。 （4）装箱 项目外购模板，将购置的木板人工钉合成所需要的木箱，然后将成品装箱外售。本工序主要污染物为噪声。 3、产污环节分析 （1）生态破坏：矿山开采对生态环境影响包括直接影响和间接影响。直接影响主要是矿区开采、运输便道、加工厂直接占地对生态环境的影响，间接影响主要是矿区开采、运输、加工所引发的二次破坏和污染，主要是受污染的地表水体、受污染的土地和周边植被等。 （2）废气：项目产生的废气主要为矿山开采过程产生的粉尘、废石场粉尘、道路运输以及石材加工车间产生的粉尘、食堂油烟等。 （3）废水：采石区：废水全部蒸发，不形成径流；盥洗废水回用于矿区洒水抑尘，食堂废水经隔油池处理后回用于矿区洒水抑尘，开采区修建旱厕，定期清掏。 石材加工区：石材切割车间采用湿式切割，产生的切割废水经三级沉淀池后回用于生产，不外排。员工生活废水进入化粪池，定期清掏。 （4）噪声：采矿区穿孔凿岩、切割、装载、汽车运输及加工区等作业工序产生的噪声。 （5）固体废弃物：剥离表土及废石渣、石材加工废石料、员工生活垃圾、废油脂、废机油等。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 - 1、生态功能定位 - （1）项目工程评价区在陕西省主体功能区划中的定位 - 根据《陕西省主体功能区划》，项目工程评价区属“国家层面重点生态功能区秦巴生物多样性生态功能区”，该区的主体功能是维护生物多样性、水源涵养、水土保持，提供生态产品。保护和发展方向为： - ——加强退耕还林、封山育林、天然林保护、湿地保护、长防林建设，开展小流域治理，防止水土流失，促进植被恢复，维护生态系统。 - ——严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，保护生态系统与重要物种栖息地，防止外来有害物种侵害，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡。 - ——加大城镇生活污水垃圾处理和工业点源污染治理力度，减少农村面源污染，确保主要河流水质保持在II类以上。 - ——围绕特色农产品基地建设，加强茶叶、食用菌、林果、蚕桑、中药材、蔬菜、生猪等规模化种植养殖，推进标准化生产和精深加工。积极发展生态旅游、文化旅游和休闲观光游。 - ——发展太阳能、生物质能等新能源，推广沼气、地热等清洁能源，在保护生态和群众利益前提下，科学开发汉丹江、嘉陵江流域水能资源。按照“点上开发、面上保护”的要求，适度开发优质矿产资源。 - ——建立自然灾害应急预防体系，加强对灾害多发区的监测，提高防灾减灾能力。完善城镇体系，引导山区人口向县城、重点镇和条件较好的中心村转移。 - 2、项目工程在陕西省生态功能区划中的定位 - 根据《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004]115号），陕西省共划分为4个生态区（一级区）、10个生态功能区（二级区）、35个小区（三级区）。项目评价区属于：秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区；不属于生态环境敏感与脆弱区域及重要生态功能服务区。本项目位于汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区中的旬阳县的北部，汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区定位为农业区，土壤侵蚀敏感；发展方向为：要求合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林和水土保持林，提高林木覆盖率，控制水土流失。本项目在陕西省生态功能区划中的位置见附图2。 3、土地利用类型 - 项目评价区土地主要以林地为主，其它土地利用方式分布面积较小。矿区土地利用现状类型及特征见表3-1。 表3-1 矿区范围内土地利用类型及特征一览表 类型; 面积（hm2）; 比例（%）. 林地; 32.72; 66. 耕地; 13.71; 28. 草地; 0.92; 2. 其他土地; 0.74; 1. 城镇村及工矿用地; 1.61; 3. 合计; 430.99; 100.00. 4、土壤类型 根据现场调查和收集的相关资料，调查区的土壤类型主要有黄棕壤、黄褐土共 2 类。 ①黄棕壤 调查区范围内的黄棕壤主要分布在矿区周边的栎林以及松栎林下，属淋溶土纲湿暖淋溶土亚纲黄棕壤类黄棕壤亚类。主要分布在山坡，土层厚度为30-50cm，土壤质地很粗，结构疏松，抗水蚀抗冲击能力差。黄棕壤是在北亚热带生物气候条件下，在温度较高、雨量较多的常绿阔叶或针阔叶混交林下形成的土壤，生物循环比较强烈，自然植被下形成的枯枝落叶，在地面经微生物分解，可积聚成薄而不连续的残落物质，其下即为亮棕色土层，厚度因植被类型而异，一般针叶林下土壤的腐殖质层最薄，阔叶林下居中，而灌丛草类下最厚，腐殖质类型以富里酸为主。 ②黄褐土 黄褐土主要分布于河流两侧缓平坡地之处，土层呈黄褐色、灰褐色、棕褐色，土壤较厚，耕层较松软，熟化度较好，土壤淋溶粘化作用较强，质地较粘，结构为块状或团块状，呈弱酸到弱碱性。按成土母质，可划分为墡土、黄沙泥、黄胶泥、红胶泥等四个土属。 5、动植物资源 （1）动物资源 调查区常见的兽类有野兔、野猪、青鼬、黄鼬、鼩鼱等常见种类； 爬行类有、壁虎、黄纹石龙子、山滑蜥、蛇等； 鸟类主要以鸡形目、雀形目为主； 区域内的饲养动物，家畜主要有牛、马、猪、羊、兔、狗、猫等，家禽主要有鸡、鸭等。区内未发现各级珍稀濒危保护动物。 （2）植被资源 调查区乔木植物主要以油松、栓皮栎、侧柏为主；灌木植物主要以马桑、化香、悬钩子为主；草本植物多为野青茅、黄背草、蕨类等为主，形成群落的优势种。区内主要农作物有玉米、油菜、芝麻等。区内未发现各级珍稀濒危保护植物。 6、矿体特征 旬阳县蜀河镇关山瓦板岩矿本次核实圈定矿体1个，编号K1，主要分布于矿区西北角。矿体与围岩整合接触，围岩地层较为单一，属下志留统梅子垭组第三岩性段（S1m3），是本次核实的赋矿层位，地层产状：120°-160°∠6°-22°，岩性以灰-深灰色粉砂质绢云母千枚岩为主，夹灰黑色绢云母板岩。地层中的灰黑色绢云母板岩板理发育，劈分效果良好，是本次核实的关山瓦板岩的K1矿体，其他部位地层板理不发育或已具千枚理化。 K1矿体沿走向总长度约560m，矿体出露最高标高900米，最低标高808米，地表出露宽度30-70m。采矿权范围内矿体由采场CK1和探槽TC0、TC1、TC3控制，控制长度400m，总体平均产状130°∠13°；矿体赋存标高为900-800米，矿体出露最高标高900米，最低标高812米，地表出露宽度30-70m，矿体沿走向厚度变化稳定，真厚度34.7-51.2m，平均42.52m，厚度变化系数31.85%。 矿体在平面上呈东窄西宽的不规则反“S”型带状展布，沿走向略具波状起伏。勘查线剖面上以厚板状向SE倾斜，倾角6°-22°不等，平均13°。代表产状110°-140°∠7°-22°，总体平均产状130°∠13°。从7号勘查线至6号勘查线320m区段内，从东向西矿体倾角由陡变缓，矿体在空间上存在着一定的变形。 7、矿区水文地质条件 矿区地下水类型主要为赋存在第四系松散堆积物中的孔隙水。次为基岩裂隙水。大气降水通过节理裂隙补给和互相沟通，以分散、渗流的方式在沟谷、泉眼等地段排出地表，季节性差异明显。 孔隙含水层：第四系松散堆积物主要分布于沟谷两岸及宽缓坡地带，接受大气降水渗入补给，饱和后向沟谷排泄，由于分布局限、补给源不足、蓄水性差，故水量贫乏，属极弱-弱富水区。 基岩裂隙水含水层：主要赋存在基岩中发育的节理裂隙中，多以泉水的形式排泄，矿区为弱富水区，对矿体开采技术影响较小。 矿体及开采境界内的顶底板围岩富水性、透水性差，不会形成地下水体对开采构成威胁。地下水运动方式主要为：大气降水通过节理裂隙补给和互相沟通，以分散、渗流的方式在沟谷、泉眼等地段排出地表，水质应属软质中性淡水。由于矿体位于当地最低侵蚀基准面以上，地下水疏干条件较佳，地表水可顺坡降自流及时排泄，故矿床水文地质条件属简单型。 2、环境空气质量现状 （1）达标区判定分析 本项目大气环境质量现状引用陕西省生态环境办公厅发布的2020年1~12月全省环境空气质量状况，本项目所在地旬阳县区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-2 2020年旬阳县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分位数; 116; 160; 72.5; 达标. - 环境空气基本污染物监测项目中，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度值、CO24小时平均第95百分位数的浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 （2）特征污染物 本项目运营期主要大气污染物为颗粒物，建设单位委托陕西正环检测技术有限公司对大气环境质量现状进行了监测，监测时间为2021年5月23日-5月25日。共设1个监测点位，连续监测3天。监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。监测点位及监测结果如下： 表3-3 环境空气监测点位及监测因子一览表 监测点名称; 监测点坐标（°）; 监测因子; 相对石材加工区方位; 相对石材加工区距离. 东经; 北纬. 石材加工区下风向; 109°39′37.33315″; 32°52′8.29353″; TSP; 东北; 271m. 表3-4 区域环境TSP现状监测结果 监测点; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 加工正下方向; TSP; 24h; 0.3; 0.232~0.235; 78.3; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目区总悬浮颗粒物浓度监测结果均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准值。 综上，项目区域空气环境质量良好。 3、水环境环境质量现状 矿区属汉江水系，主要河流为石材加工区南侧的穿圹河，河流自南向北流入汉江。本项目位于羊尾断面上游，项目地表水环境质量现状引用安康市河（湖）长制主要河流（湖库）2020年度水环境质量状况可知：2020年汉江干流断面水质现状及变化确实可知：羊尾断面满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类水域标准。 4、土壤环境质量现状 本次土壤环境质量由陕西正环检测技术有限公司于2021年5月23日对项目地土壤环境进行了采样，监测结果见表3-5。 表3-5 土壤环境质量监测结果 监测点位; 监测项目; 监测结果; 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. 项目采矿区矿区区内表层样（0~0.2m）; 汞（mg/kg）; 0.511; 38. 砷（mg/kg）; 11.53; 60. 铜（mg/kg）; 4; 18000. 铅（mg/kg）; 11.6; 800. 镍（mg/kg）; 20; 900. 镉（mg/kg）; 0.22; 65. 铬（六价）（mg/kg）; 0.5ND; 5.7. 四氯化碳（μg/kg）; 1.3ND; 2800. 氯仿（μg/kg）; 2.1; 900. 氯甲烷（μg/kg）; 1.0ND; 37000. 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; 1.2ND; 9000. 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; 4.1; 5000. 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; 1.0ND; 66000. 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; 1.3ND; 596000. 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; 1.4ND; 54000. 二氯甲烷（μg/kg）; 14.2; 616000. 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; 1.1ND; 5000. 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）; 6.3; 10000. 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）; 1.2ND; 6800. 四氯乙烯（μg/kg）; 93.9; 53000. 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; 1.3ND; 840000. 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; 12; 2800. 三氯乙烯（μg/kg）; 1.2ND; 2800. 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; 26.9; 500. 氯乙烯（μg/kg）; 1.0ND; 430. 苯（μg/kg）; 1.9ND; 4000. 氯苯（μg/kg）; 1.2ND; 270000. 1,2-二氯苯（μg/kg）; 1.5ND; 560000. 1,4-二氯苯（μg/kg）; 1.5ND; 20000. 乙苯（μg/kg）; 1.2ND; 28000. 苯乙烯（μg/kg）; 1.1ND; 1290000. 甲苯（μg/kg）; 1.3ND; 1200000. 间，对二甲苯（μg/kg）; 1.2ND; 570000. 邻二甲苯（μg/kg）; 1.2ND; 640000. 硝基苯（mg/kg）; 0.09ND; 76. 苯胺（mg/kg）; 0.05ND; 260. 2-氯酚（mg/kg）; 0.06ND; 2256. 苯并[a]蒽（mg/kg）; 0.1ND; 15. 苯并[a]芘（mg/kg）; 00.1; 1.5. 苯并[b]荧蒽（mg/kg）; 0.2ND; 15. 苯并[k]荧蒽（mg/kg）; 0.1ND; 151. 䓛（mg/kg）; 0.1ND; 1293. 二苯并[a,h]蒽（mg/kg）; 0.1; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）; 0.1; 15. 萘（mg/kg）; 0.09ND; 70. 石油烃（C10-C40）（mg/kg）; 6ND; 4500. 由上表可知，土壤基本因子的检测值均小于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。由监测结果可知项目所在地土壤环境质量状况良好。 5、噪声质量现状 本项目石材加工区北侧约15m处有小山岔村居民。项目委托陕西正环检测技术有限公司于2021年5月23日对北侧居民点进行噪声监测，监测结果见下表： 表3-6 石材加工区场噪声环境质量一览表 单位：dB（A） 监测点位; 2021年5月23日; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间. 小山岔村居民; 53; 44; 昼间：60 夜间：50; 达标. 从上表可以看出，敏感点小山岔村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求。矿区声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、项目建设历程 旬阳县恒发石材进出口有限公司于2008年取得该矿山采矿许可证，生产规模为2万m3/a。根据2017年8月31日旬阳县人民政府2017年第9次常务会议纪要可知，旬阳县恒发石材进出口有限公司属于旬阳县建筑用灰岩矿9家保留矿山之一。由于企业自身发展需求，2015年10月10日旬阳县恒发石材进出口有限公司在现有基础上增加生产规模，企业于2021年1月7日取得新的矿山采矿许可证。企业目前K1矿体已形成两个开采平台，分别为800m、820m，其中820m以上平台由于石材质量较差，已经剥离完成并进行生态恢复。现有开采的平台主要为800m和820m，820m开采平台长度80m，宽度为80m；800m开采平台宽度为40m，长度是60m。现有两个开采平台年开石料3.7万m3，可开采5年。由于企业自身发展需求，2015年10月10日旬阳县恒发石材进出口有限公司在现有基础上增加生产规模，企业于2021年1月7日取得新的矿山采矿许可证。 项目开采区接续表如下表3-7 表3-7 开采区接续一览表 单位：m3 开采平台; 开采量; 备注. 820m以上平台; 已剥离完成; 已完成生态修复. 820m、800m平台; 3.7万m3; 计划开采5年. 2、项目环保手续及建设内容 旬阳县恒发石材进出口有限公司建设地点位于旬阳县蜀河小山岔村六组，公司主要产品为板岩。2010年10月29日取得了《旬阳县关山瓦板岩开发利用项目环境影响报告表》（旬环批复[2010]40号），2019年1月自行组织了《旬阳县关山瓦板岩开发利用项目（大气、废水、噪声）竣工环境保护验收》工作，并于同年6月取得《安康市生态环境局旬阳分局关于旬阳县关山瓦板岩开发利用项目（固体废物部分）竣工环境保护验收的批复》（安环旬批复[2019]9号）。原有项目已履行环保手续。本项目排污属于登记管理，项目尚未进行排污登记。 项目采矿区现有初级加工车间、成品库、宿舍；石材加工区现有1个生产车间，项目现年开采瓦板岩2万m3/a，石材加工区生产加工板石为60万m2。主要建设情况如下： 3、原有项目工程一览表 - 表3-8 原有项目组成一览表 名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 露天采场; 矿区总面积0.4972km2，本次核实圈定矿体1个，编号K1。采用自上而下台阶式开采，露天开采方式。开采标高为950m至800m. 开采作业面; 矿石开采分层高度2m，每5个分层组成一个台阶，台阶高度10.0m，水平导向贯穿孔与垂直导向贯穿孔采用YGZ90型凿岩机穿凿，钻孔直径75mm。开采工作台阶高度为15m，台阶坡面角70°，安全平台宽度4m，清扫平台宽8m；露天采场最终边坡角≤52.49°. 工业场地; 占地面积300m2，包括初级加工车间、成品库、宿舍. 加工厂; 建筑面积为9000m2，加工厂购置生产设备. 辅助工程; 高位水池; 位于采石区西南侧，钢筋混凝土结构，容积为20m3. 配电室; 源引自附近变电站，供电电压为10kV。矿区配备300 KWA变压器1台，通过变压器降压后分出380V和220V分别供至生产区和生活区. 储运工程; 装运系统; 工作面矿石经红外线切割机、开山锯等用挖掘机装入汽车，通过矿山公路直接运至加工厂进行下一步加工。废石运输用自卸车运输。. 废石场; 根据开采利用方案，矿区设置1个废石场，用于堆放开采剥离的废石、废渣土。废石场标高700m-790m，高差90m，总容积为80万m3，废石场用于堆存部分剥离表土及开采废废石，剥离表土最终作为后期矿山复垦用土，废石场采取汽车运输、装载机或挖掘机辅助堆存压实排放。在废石场下方修建两道拦渣坝. 矿山道路; 矿山修建道路，长约10公里. 公用工程; 给水; 矿山生产用水分别取自山涧水，生活用水拉运. 排水; 雨污分流；生活废水设置化粪池处理后，用于周边林地施肥。露天采场淋溶水、废石场淋溶水分别设置淋溶水收集池经沉淀后回用于矿区洒水抑尘. 供电; 矿山供电电源引自当地电网，通过高压架空线引至工业场地，在工业场地设变电所一座供给生产设备用电、生活用电. 环保工程; 废气; 开采区设置移动雾炮机喷雾降尘，切割时洒水降尘，对矿山道路进行定期清扫灰尘，并定期洒水降尘，采取限速行驶、密闭运输等措施. 原料堆场设置防风抑尘网，生产线和产品堆场布置在封闭车间内，切割工序采用湿法作业，车间顶部设置喷雾除尘装置. 废石场定期洒水降尘. 食堂油烟废气采用净化效率不低于60%的油烟净化器处理后排放. 废水; 生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排；露天采场淋溶水、废石场淋溶水分别设置淋溶水收集池经沉淀后回用于矿区洒水抑尘. 车辆冲洗废水经沉淀后回用于生产，不外排. 噪声; 采矿区：选用低噪声设备，基础减震，加强维护，合理安排工作时间等. 加工厂：选用低噪声设备，合理布局，基础减震，厂房隔声，加强维护，合理安排工作时间. 固废; 表土存储于废石场场单独区域，用于后期开采台阶绿化覆土. 废石料外售处置. 废油脂单独收集后交专业油脂回收公司处置，其余生活垃圾经场内垃圾桶集中收集后定期拉运处置. 废机油、含油抹布及手套采用容器收集，暂存危废暂存间，与资质单位签订回收合同，定期交其清运处理. 土壤; 开采区废机油等及时交由有资质第三方处置，高位水池、沉淀池采取防渗措施。. 风险; 矿区内建设消防体系，在开采区和生活区配置灭火器，加强矿区，废机油等及时交由第三方处置。. 生态恢复; 为了保护当地生态环境，采取边开采边复垦方式，剥离的表土暂存于废石场，等待用于复垦。服务期满后，对采场、加工厂、生活区进行土地复垦、植被恢复等. 4、原有项目产污情况 1）采矿区 项目采矿区污染主要为生态破坏及开采过程中产生的废气、固废。项目永久占地主要来自露天开采场占地，场内的清表和开挖作业破坏矿区原有的生物生产功能和生态服务功能，其土地的生态服务功能将弱化。根据现场勘查，项目现有矿山开采采用边开采边治理的方式，现有部分开采平台已进行植被修复。在矿山服役期满后，对工矿用地进行土地复垦，恢复植被，会逐渐恢复部分生态服务功能。项目已编制生态修复方案。 项目开采过程及石材出加工环节采用喷淋洒水抑尘等措施，有效的降低了采矿区的废气排放，且采矿区无敏感点。对周围环境影响较小。 2）加工区 a、废气 原有项目产生的废气主要为粉尘。 根据陕西环境监测技术服务中心于2019年1月22日编制的《旬阳县关山瓦板岩开发利用项目竣工验收项目》监测报告（陕环咨监字（2019）第055号）可知；项目区域无组织TSP监测数值为0.433mg/m3—0.717mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。无组织TSP达标排放。 b、废水 原有项目产生的废水主要为员工生活污水及生产用水。 本项目加工区生产废水经三级沉淀池处理后回用于生产，不外排；员工生活废水经化粪池预处理后拉运处置，不外排；项目采石区切割废水经沉淀池收集后回用于生产。 c、噪声 根据陕西环境监测技术服务中心于2019年1月22日编制的《旬阳县关山瓦板岩开发利用项目竣工验收项目》监测报告（陕环咨监字（2019）第055号）可知；加工区厂界昼间噪声范围为42.7dB（A)—58.8dB（A)，项目夜间不生产。项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 d、固废 - 表3-9 原有项目固废产生一览表 产生位置; 固废名称; 代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 生产、采场; 废机油; 900-214-08; 0.3; 项目厂区设置危废暂存间，危险废物定期交由安康市兴源再生资源综合利用有限公司处置. 含油抹布及手套; 900-041-49; 0.05. 废油桶; 900-041-49; 4个. 废石; /; 7.154万t; 外售. 沉淀池沉渣; /; 2.5; 外售. 废绳; /; 14根/年; 交由村镇垃圾收集点，统一处置. 生活垃圾; 办公生活垃圾; /; 6.7; 交由村镇垃圾收集点，统一处置. 根据调查，原有项目危废间位于矿区东侧，占地10m2，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求。危废间已张贴了相关规章制度，建立了台账记录本，地面防渗已按照要求做好防渗层，并与安康市兴源再生资源综合利用有限公司签订了危废处置合同。 5、原有工程环境问题及整改措施 （1）采矿区 根据现场勘查及企业提供的资料，820m以上平台由于石材质量问题已经分层剥离完成并进行生态修复。现有的800m和820m开采平台正在开采中，现有开采平台表面植被损坏严重，开采区已建有雨水收集池和三级沉淀池、项目废石场废石存储一定量后外售给石材厂综合利用，废石场已建成并通过环保验收工作。厂区道路依托现有，进场道路水泥硬化，且已通过环保验收工作。项目已制定环境管理制度、厂区集水沟连入三级沉淀池内。 （2）加工区 根据对原有项目的调查，原有项目厂区生产废水经三级沉淀池处理后回用于生产，不外排，生活污水收集后交环卫部门处置；无组织TSP废气达标排放；厂界噪声能达到相关标准限值；厂区产生的固废均能合理处置，项目地面防渗措施完善。 综上，原有项目矿山采矿活动形成的露天采场、工业场地、排渣场等对原生地形地貌景观造成破坏，影响较严重。目前企业采取了一定的生态修复措施，生态恢复效果有待进一步加强等问题。矿山后续开采过程中应根据《旬阳县恒发石材进出口有限公司旬阳县蜀河镇关山瓦板岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》对采场、废石场、工业场地等进行生态恢复，实行边开采边治理，及时恢复已经遭受破坏的地貌景观和土地资源。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现状调查 K1矿体及石材加工区外环境一览表 表3-10 K1矿体及石材加工区外环境一览表 项目位置; K1矿体外环境; 石材加工区外环境. 东侧; 山坡、林地; 小山岔村. 南侧; 山坡、林地; 山坡、林地、穿圹河. 西侧; 山坡、林地; 山坡、林地. 北侧; 山坡、林地、公路、枫树坪; 小山岔村. 综上，本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区；无以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种。 评价范围内主要环境保护目标见表3-11，生态环境保护目标见表3-12。 表3-11 主要环境保护敏感目标一览表 要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对 方位; 相对厂界距离（m）. 空气; 枫树坪; 经度:109°38′45.0″ 纬度:32°51′42.7″; 住户; 人群健康; （GB3095-2012）二类区; 北; 445. 小山岔村; 经度:109°39′28.4″ 纬度:32°51′59.5″; 住户; 人群健康; （GB3095-2012）二类区; 北; 15. 噪声; （GB3096-2008） 2类标准; 北. 地表水; 穿圹河; /; 地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类; 南; 3. 表3-12 生态环境敏感目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护目标要求. 生物; 项目占地及周边的植被和野生动物; 加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林和水土保持林，提高林木覆盖率，控制水土流失. |
| 评价 标准 | - 环境质量标准 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准。 3、地表水：本项目执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准 4、土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。 - 污染物排放标准 - 1、废水执行《污水综合排放标准》（GB8978——1996）中Ⅱ类水域禁止新建排污口的要求，废水须达到零排放。 - 2、施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017）限值；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996）（表2）二级标准。 表 3-13 《施工场界扬尘排放限值》 污染物; 无组织排放监控浓度（mg/m3）. 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度. 施工扬尘（即总悬浮颗粒物 TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表3-14 运营期项目污染物排放标准限值一览表 项目; 排放标准; 排放标准要求. 大气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1mg/m3. 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 污染物名称; 最高允许排放浓度限值. 油烟; ＜2mg/m3. - 3、开采加工噪声参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 表3-15 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准名称; 噪声限值（dB）. 昼间; 夜间. (GB12348-2008); 60; 50. - 4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及其修改单的规定。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本次扩建不新增占地。本次施工期仅针对加工厂新建生产车间及业务综合用房。项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工机械废气。 1、环境空气影响分析 施工期废气主要为施工扬尘和施工机械、运输车辆排放的尾气等。 （1）施工扬尘 项目施工期间，土石方开挖会破坏地表结构，在风力的作用下，缺少植被覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，漂浮在空气中，造成地表扬尘污染，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成扬尘污染，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短以及土质结构、天气条件等诸多因素有密切关系，是一个复杂难于定量的问题。 另外，散放的建筑材料，如石灰、水泥、沙子等也容易起扬尘，造成粉尘飞扬，污染施工现场空气环境。 （2）道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其他排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。施工场地道路路面如未硬化，在施工物料、土石方运输过程中均会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 （3）施工机械废气 施工机械和运输车辆运行将产生尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。 2、施工期废水 项目施工期废水主要由少量生产废水和施工人员生活污水组成。其中，生产废水主要污染物为SS；生活污水是施工人员的盥洗水等生活排水。预计本项目施工作业高峰期人数为20人，施工人员生活用水量按每人每天50L计算，污水产生系数按0.8计，项目生活污水日排放量约为0.8m3/d，主要污染物为COD、SS、氨氮等。 3、施工噪声 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，控制城市环境噪声污染，对施工期间场界噪声限值要求执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求。 施工期噪声主要来自施工过程中各种施工机械产生的噪声，包括各种轻重型运输车、土石方开挖阶段的推土机、挖掘机、装载机，打桩阶段的打桩机，以及结构装修阶段的电焊机、电锯等。这些机械的噪声值多在80~95dB（A）之间，其中打桩机的噪声高达100dB（A），属于高强度噪声源间断性排放噪声。 4、固体废物 施工期固体废弃物主要包括施工渣土、废弃的各种建筑材料和少量施工人员生活垃圾等。 （1）生活垃圾 施工期间预计生活垃圾产生量为10kg/d（按施工人数为20人，0.5kg/人·天），生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运，对周围环境影响较小。 （2）建筑垃圾 项目施工建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砂土、石块等杂物。 根据《环境卫生工程》（2006）中的（建筑垃圾产生与循环利用管理），在建筑物的建造过程中，单位建筑面积建筑垃圾产生量为20-50kg/m²，本项目总建筑面积10860m2，建筑垃圾平均产生量约35kg/m²，则本项目施工期共计产生建筑垃圾约380.1t。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | （一）生态影响分析 1、植被破坏和恢复 项目永久占地主要来自露天开采场占地，场内的清表和开挖作业将影响区内原有的生物生产功能和生态服务功能，在矿山服役期内使灌木林地和有林地改变为工矿用地，其土地的生态服务功能将弱化。在矿山服役期满后，对工矿用地进行土地复垦，恢复植被，会逐渐恢复部分生态服务功能。 露天采矿首先要剥离地表土壤，也必然要铲除地表植被，原有的灌丛、草地等植被将随着矿石的开采而被破坏，进而影响项目区陆地生态系统的稳定，如不采取有效措施，最终将使项目区生态环境恶化。 岩土剥离对自然植被的影响主要产生于露天开采境界、矿区道路等占地内，涉及的自然植被类型主要为乔木林地、灌木林地等。矿山露采对岩土的剥离破坏区域将严格控制在矿权范围内，植被面积和生物量会有所减少，但不会导致区域内此类植物物种的灭绝。矿山开采过程中，边采边复垦，种植灌木及草本植物，最大程度的减轻对植被的破坏。 2、水土流失 项目矿区地形为一单斜坡，为山区，易发生水土流失。尤其是大量松散的岩土堆积在高山陡坡上，提供了滑坡和泥石流的条件，暴雨严重时还可能发生泥石流等自然灾害。另外，采矿辅助生产设施的建设也会在场区范围内破坏地表植被。 3、景观环境影响分析 （1）采石场的景观生态问题 由于采石活动的影响，石场当地生物之间、生物与环境之间的相互作用和生态系统内的自我组织、自我调整的能力受到破坏，丧失了其正常的生产功能和保护功能。因此，采石场所面临的主要景观生态问题是生物多样性降低和景观异质性增强。 ①生物多样性降低 大面积裸露山体将影响局部生态环境的健康发展，影响区域植被间信息及能量等流通。乡土植物群落受到破坏，植被急剧发生向下的演替过程。这些都直接影响了内部物种的数量和质量，造成野生物种如鸟类栖息数量和种类减少，生物多样性降低。生物种类的减少或丧失给采石区的景观生态恢复带来了不利的影响。 ②景观异质性增强 采石场表现出比采石前更大的景观异质性。从景观环境变化角度分析，采石活动实际上就是将原来较为均质的景观进行异质化的过程。开采后的采石场往往包括迹地等景观类型和采掘设施以及矿区道路、水渠、积水坑等景观要素，原本均质的景观变得破碎化，人为造成景观异质性增强。 （2）项目矿山内部景观变化分析 项目开采结束时，采矿区原始地形地貌将发生巨大改变。露天采矿会严重扰动地表，使地表变形，这是本项目发展最突出的景观特征。开采终期，开采境界内皆为台阶形山坡。 （3）矿山景观与自然景观协调性分析 开采期结束后，山体从顶到底被逐渐重塑为阶梯形外貌。本项目对当地景观有一定影响，但因受山前区的山体遮挡，绝大部分矿区的视觉通达性差，对视觉景观影响有限。 （4）矿区道路景观分析 从矿区道路线路设计和沿线地形地貌分析，矿区道路路沿线地形起伏较大，单边路堑工程较多，将破坏征地范围内的地表植被，形成与施工周围环境反差较大、不相对称的裸地景观。道路在施工期和运行期都对视觉冲击较大，对矿区原始自然景观有一定影响。 4、服务期满污染源分析 （1）采场 项目服务期满后，由于采矿活动会形成露天采坑，如果采取措施不当或未采取防护措施，容易造成滑坡、水土流失等自然灾害。因此，企业应对采矿造成的环境问题进行及时恢复处理，以保护生态环境。 评价要求项目对采完的区域及时复垦，服务期满后立即全面进行生态恢复，对露天采坑进行覆土，植树造林，恢复植被。 （2）废石场 项目服务期满后，需要对废石场封场并绿化。将废石场中暂存的表土开挖出，进行矿坑回填和矿区覆土。评价要求项目服务期满后，在开挖过程禁止在大风大雨天气；开挖结束后，对表土堆场进行表层平整，植树造林，恢复植被。 （3）矿区道路 项目服务期满后，需要对矿区道路进行植被绿化。主要是进行覆土绿化，恢复植被。 （4）初级加工车间、办公生活区 项目服务期满后，需要对初级加工车间、办公生活区进行拆除，并进行覆土绿化，恢复植被。 （二）大气环境影响分析 由项目运营期工艺流程及产污环节分析可知，本项目运营期大气污染源主要来自于矿山开采过程、石料加工过程、道路运输以及料场、废石场等，主要大气污染因子为粉尘。 1、矿山开采粉尘 （1）表土采剥工程 矿山开采过程中，粉尘几乎伴随整个采剥工序，其排放特点是：排放高度高，属于面源污染；排放点多而且分散；排放量受风速和空气湿度影响较大。 由于矿区所开采的矿体大部裸露地表，仅局部平缓地段有零星腐殖土层及少量的风化砂覆盖，且厚度不大，剥离的土量有限，矿山开采将这些腐殖土层进行剥离回收，并集中堆放于废石场内，用于矿山治理复土绿化之用。因此采剥工程产尘量可忽略不计，对周边环境影响较小。 （2）穿孔工程 穿孔工艺是用潜孔钻机打深孔，本项目选用选用YGZ90凿岩机，钻孔直径75mm，钻头工作时会产生一定的粉尘污染，穿孔产生的粉尘经湿法作业后对周边环境影响较小。 - 矿石切割粉尘 矿山为露天开采，表土剥离。瓦板岩开采不同于其他原料矿山的开采，它要求自由面尽可能的多，对岩石的破坏应尽可能的减少，以提高大块荒料的产出率。宜采用生产工艺为：拉切割槽-水平切割-竖向切割。 项目所在区域年降水量约为1000~1700mm/a，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》1011石灰石石膏开采行业系数手册可知，石灰岩开采过程中产生系数为0.0114kg/t产品，本次扩建新增开采量约为4.743万t/a，则开采过程中粉尘产生量为0.54t/a。建设单位在切割、钻孔前对岩体进行洒水湿润、钻孔、切割时洒水抑尘，同时在切割工作界面周边设置喷雾洒水装置进行降尘，在采取上述措施后，除尘效率可达80%以上，粉尘排放量约为0.108t/a，对周边环境影响较小。 （4）采矿区初级车间粉尘 采矿区开采的矿石由于体积过大，需在采矿区周边进行初次切割及加工，将开采的板岩切割加工为2.0m×2.0m×1.8m的岩块。项目采用红外线切割机及开山锯分割采石区矿石，加工过程会产生少量粉尘，切割过程采用湿法作业，可有效降低粉尘产生量。因此，分割加工过程粉尘产生量可忽略不计，对周边环境影响较小。 2、石材加工区域粉尘 （1）切割工段粉尘 项目将规格在2.0m×2.0m×1.8m的岩块拉运至石材加工车间后进行二次切割处理为60cm×20cm×1cm的成品，项目切割产生的粉尘量按原料的0.1%计。本次扩建年加工板岩4.743万吨/a，则粉尘产生量为47.43t/a。 建设单位拟将加工车间设置为封闭厂房，项目切割工序均布置在生产车间内，项目采购的红外线切割机均为全密封结构；项目拟采取湿法作业，在切割机上方各设置1个喷淋装置，湿法除尘效率以90%计；同时，约65%的粉尘会在车间内沉降，并对未沉降的逸散性粉尘采用车间顶部喷雾除尘设施，喷雾除尘效率可达到80%以上，本次评价按80%计，经喷雾除尘后，加工车间粉尘无组织粉尘排放量约为0.33t/a，对周边环境影响较小。 （2）打孔工段粉尘 项目对切割好的石板后期进行打孔作业，项目采用湿式打孔作业，在打孔机钻头位置设置喷淋装置，湿法除尘效率以90%计粉尘产生量少，可忽略不计，对周边环境影响较小。 - （3）粘合废气 项目在常温状态下，将腻子粉、不饱和聚酯树脂、氧化铁粉、固化剂、促进剂人工投料至搅拌桶内人工搅拌，搅拌至胶状，用于后期板条粘合。根据企业提供的资料可知，项目使用低VOCs含量的不饱和聚酯树脂、固化剂，VOCs含量约6%~10%，产生的VOCs含量较小。厂区采用人工投料，产生少量投料粉尘，生产车间洒水降尘，定期清扫对周边环境影响较小。 3、场地其他粉尘 项目采矿区堆场产尘环节包括废石场装卸粉尘、道路运输粉尘、堆场粉尘。 （1）废石场装卸粉尘 矿山采用液压挖掘机并辅以装载机装载矿岩，采装扬尘采用清华大学提出的装卸扬尘量经验公式估算： Q =M·e0.64u·e-0.27w·H1.283 式中：Q—装卸扬尘，g/次； M—车辆吨位； u—平均风速，m/s； w—物料含水率，%； H—装卸高度，m。 依据本项目的情况，M为15吨，u取2.5m/s，物料含水率约5%，H取2m，估算得采装扬尘产生强度为178.37g/次，本项目开采规模为4.743万t/a，则矿石装卸次数为3334次/a，计算得采装扬尘产生量约为0.595t/a。 采用洒水降尘可有效抑制粉尘的排放量，处理效率达到70%以上，则此部分粉尘排放量为0.178t/a。 （2）道路运输粉尘 汽车在采场转运矿石的过程中产生扬尘，产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关。选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式如下： Qp=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）×0.72×L 式中：Qp——汽车行驶的起尘量，kg/km·辆； V——汽车行驶速度，km/h； M——汽车载重量或卸料量，t； P——道路表面物料量，kg/m2； L——道路长度，场内运输道路长度平均取0.5km。 本项目单台运输车辆（平均按载重量15t），在不同车速，通过长度为0.5km路面的扬尘量见下表。 表4-1 不同车速和路面清洁程度下的扬尘量 单位：kg/km· 辆 P V; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2. 5km/h; 0.014; 0.028; 0.042; 0.056; 0.069. 10km/h; 0.028; 0.056; 0.083; 0.111; 0.139. 15km/h; 0.042; 0.083; 0.125; 0.167; 0.208. 20km/h; 0.056; 0.111; 0.167; 0.222; 0.278. 从上表计算结果可以看出，运输车辆时速为15km/h时，通过0.5km路面的扬尘量为 0.042~0.208kg，按0.125计算，运输粉尘量为1.99t/a。矿山道路为水泥混凝土路面，要求建设单位定时进行道路洒水，以减少道路表面起尘量。洒水作业每天 3~4 次，夏季、干旱季节应增加洒水的频次。同时，严禁车辆超高、超载、超速运输，防止洒落；且矿区道路应派专人负责，经常维护以保持良好的路面状况，并及时清扫洒在路面上的散状物料。经采取一系列措施后，道路表面粉尘量可控制在 0.1kg/m2以下，则一辆运输车辆通过0.5km 路面的扬尘量为 0.042kg。经估算本项目矿山内部道路扬尘量为0.28t/a。 （3）堆场粉尘 项目原矿开采后立即进行生产，堆存时间较短，物料粒径较大，原料堆存过程中粉尘量很小，采矿区矿石加工过程中粉尘在筛分阶段大都逸散，因此产品堆存粉尘很小，通过对堆存的矿石产品和废石场场定期洒水，可有效抑制堆场粉尘产生，故本次评价不再对堆场粉尘进行核算。 粉尘治理可行性分析 参考第二次全国污染源普查工业污染源《3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册》中“3039 其他建筑材料制造行业”，切割工艺中采用湿式除尘技术治理效率可达90%。同时，通过采取加工车间密封，车间顶棚设置水喷雾除尘设备，湿法作业后，可有效降低车间生产粉尘产生量，料场周边安装雾化喷淋装置，对堆面进行洒水抑尘，该方法可行。 4、食堂油烟废气 本项目新增35人，主要新增人员为石材加工车间，根据建设单位提供的资料，本项目日常就餐人数35人，按300天运营，人均耗油量按照每人每天0.03kg计算，则消耗食用油1.05kg/d，烹饪过程中食用油挥发率按3％计，则产生油烟约0.031kg/d，9.4kg/a。项目拟设灶头2个，每天烹饪时间按3小时计，灶头风机量2000m3/h，年烟气量为360万m3。经计算，油烟排放浓度约2.62mg/m3。项目设置油烟净化器1套，用于处理油烟废气，净化效率约为60%，经处理后项目油烟废气排放浓度为1mg/m3，排放量为3.76kg/a，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关规定要求。 5治理设施情况见表4-2； 表4-2废气治理设施情况 序号; 产排污环节; 设施名称; 处理能力; 去除效率; 是否可行. 1; 加工车间; 全封闭车间+喷雾系统; /; 90%; 可行. 6、废气监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求制定本项目废气监测计划。 表4-3 项目废气监测计划一览表 排放标准; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 加工区厂界; 颗粒物; 一年一次. 7、废气治理设施 本项目切割采用湿法切割，采用移动式雾炮机、洒水车可以有效减少粉尘的产生。从同类矿山项目实际来看，湿法切割是企业普遍采用的一种降低粉尘的方法。参考第二次全国污染源普查工业污染源《3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册》中“3039 其他建筑材料制造行业”，切割工艺中采用湿式除尘技术治理效率可达90%。同时，通过采取加工车间密封，车间顶棚设置水喷雾除尘设备，湿法作业后，可有效降低车间生产粉尘产生量，料场周边安装雾化喷淋装置，对堆面进行洒水抑尘，该方法可行。 （三）噪声影响分析 采矿区： 1、噪声源强 项目噪声主要来源于采矿区穿孔凿岩、切割、装载、汽车运输等作业工序。现将本工程噪声排放情况介绍如下： （1）凿岩机机穿孔过程 凿岩机是以压缩空气做动力，除在打孔时产生噪声外，为其提供动力的空压机也是重要的噪声污染源。凿岩机噪声值为90-95dB(A)；移动空压机噪声值约为90-100dB(A)。 （2）挖掘机噪声 挖掘机运行时其噪声强度约为85dB(A)。 （3）铲装、运输过程 铲装、运输过程主要设备有装载机、汽车等，其噪声强度约85-110dB(A)。 （4）切割加工过程 本项目采石区的主要高噪声设备为开山锯、绳锯、红外线切割机等，其噪声源强约80-90dB(A)。 采石区主要设备噪声源强及治理措施见下表： 表4-4 采石区噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 产生 强度; 数量; 降噪 措施; 排放 强度; 持续 时间. 生产过程; 生产 车间; 绳锯; 85dB（A）; 3台; 选用低噪声设备、基础减振、置于室内，厂房阻隔; 65dB（A）; 2400h. 开山锯; 90dB（A）; 2台; 70dB（A）. 红外线切割机; 90ddB（A）; 8台; 70dB（A）. 切割机; 85dB（A）; 10台; 65dB（A）. 矿山远离居住区，项目距离最近的敏感点为445m处的枫树坪，设备周围有山体和林木阻隔，经过多层衰减，矿区内厂界噪声对周围环境影响很小。 2、预测模式 开采区的噪声源主要为点声源，评价采用点声源模式预测噪声源对环境的影响，预测仅考虑距离衰减。根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式： Lp2=Lp1−20lg(r2r1)−Lr式中， ——距声源r2处的声压级，dB(A)； Lp1 ——距声源r1处的声压级，dB(A)； Lr ——屏障降噪量，dB(A)。 噪声叠加模式： L(A)=10lgi=1n100.1Li(r) 式中：L（A）— n个声源在预测点的合成声压级，dB(A)； Li(r) — i声源在预测点的声级。 - 3、噪声预测结果及评价 噪声预测结果见表4-5。 表4-5 噪声预测结果表 生产点; 噪声源; 距离（m）. 设备; 源强dB（A）; 10; 20; 30; 50; 100; 120; 150; 200; 300. 开采 工作面; 绳锯; 85; 70.0; 64.0; 60.5; 56.0; 50.0; 48.4; 46.5; 44.0; 40.5. 开山锯; 90; 70.0; 64.0; 60.5; 56.0; 50.0; 48.4; 46.5; 44.0; 40.5. 红外线切割机; 90; 79; 73.0; 69.5; 65.0; 59.0; 57.4; 55.5; 53.0; 49.5. 切割机; 85; 70.0; 64.0; 60.5; 56.0; 50.0; 48.4; 46.5; 44.0; 40.5. 根据上表预测结果，作业点周边100m基本满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，项目周边均为山体，植被覆盖度高，居民点距离项目区较远，因此，对声环境的不利影响在可接受范围内，项目生产对周围环境的噪声影响不大。 石材加工区： 1、噪声源强及降噪措施 本项目噪声源主要为红外线切割机生产设备运行过程中产生的噪声，主要设备噪声源强及治理措施见下表： 表4-6 石材加工区主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 产生 强度; 数量; 降噪 措施; 排放 强度; 持续 时间. 生产过程; 生产 车间; 红外线切割机; 90dB（A）; 9台; 选用低噪声设备、基础减振、置于室内，厂房阻隔; 70dB（A）; 2400h. 龙门锯; 90dB（A）; 2台; 70dB（A）. 桥式锯石机; 90dB（A）; 3台; 70dB（A）. 打孔机; 80dB（A）; 4台; 60dB（A）. 瓷盘泥浆脱水机; 80dB（A）; 1台; 60dB（A）. 2、噪声影响及达标分析 预测模式根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）选取，噪声源距离各厂界距离详见下表。 表4-7 噪声源厂界预测距离 序号; 声源名称; 厂界距离（m）. 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 1; 红外线切割机; 36; 104; 25; 58. 2; 龙门锯; 39; 92; 22; 70. 3; 桥式锯石机; 30; 90; 21; 72. 4; 打孔机; 36; 68; 25; 94. 5; 瓷盘泥浆脱水机; 20; 57; 23; 90. （1）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，对项目各厂界噪声环境影响进行预测，评价采用的预测模式如下： a.室内声源转化为室外声源及噪声衰减模式： b.室外声源衰减模式： LA (r)＝LA (r0)－20lg(r/r0) c.合成声压级采用公式为： L=10lg[i=1n100.1Lni] 式中：LA (r)──点声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LA (r0)──参考位置r0处的A声级，dB(A)； r──预测点距声源的距离，m； r0──参考位置距声源的距离，m，取r0＝1m； Lp0──距声源中心r0处测的声压级，dB(A)； TL──隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)； R──房间常数；R = Sα/(1 −α)；S为房间内表面面积；α为平均吸声系数，对一般机械车间，取0.15； n──预测点源个数； Lni──第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 （2）预测结果 本项目仅在昼间进行生产，夜间不生产。项目正常生产情况下敏感点昼间噪声值见表4-8。 表4-8 噪声预测结果 单位：dB（A） 评价点; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 东厂界; /; 35.5; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 南厂界; /; 53.2; /. 西厂界; /; 38.4; /. 北厂界; /; 51.0; /. 小山岔村; 53; 35.6; 54.2; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求. 本项目仅在昼间运行，预测结果表明项目敏感点小山岔村噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目在采取基础减振、厂房隔声等措施后项目厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此本项目噪声对声环境影响较小。 3、建设单位应按照要求开展环境监测。监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017）制定，详见下表。 表4-9 项目噪声监测计划 项目; 监测项目; 监测因子; 取样位置; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界; Leq; 项目厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准及要求. 敏感点; Leq; 小山岔村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求. （四）水环境影响分析 本项目扩建过程中无采矿废水产生。本次废水主要为露天采场淋溶水、废石场淋溶水、初级加工车间生产废水及采矿区生活污水；石材加工区生活污水、生产废水。 1、采矿区 采矿区初级加工车间生产废水产生量为30m3/d，产生的生产废水经沉淀池（50m3/d）回收后回用于生产，不外排，对周围环境影响较小。 露天采场淋溶水、废石场淋溶水分别设置淋溶水收集池经沉淀后回用于矿区洒水抑尘，对周围环境影响较小。 日常盥洗水沉淀后用于场地洒水抑尘，其余经防渗卫生旱厕收集处理，用于周边坡地、林地施肥，综合利用不外排，对周围环境影响较小。 2、加工区用水 本次扩建项目新建三级沉淀池一座（200m3/d），项目切割工序湿法作业废水量约为60m3/d，生产车间抑尘废水产生量2m3/d。喷淋用水经三级沉淀池后回用于生产，不外排，对周围环境影响较小。 3、生活污水 员工生活污水经化粪池处理后拉运处置，不外排，对周围环境影响较小。 （五）固体废物环境影响分析 本次扩建过程中产生的固体废物主要包括生活垃圾、废石、废绳、沉淀池废渣、废包装材料、废机油、废油桶、含油手套、含油棉纱。 1、废石 根据开发利用方案可知，加工过程中平均资源利用率约57.54%。本次扩建生产规模1.7万m3/a，折合4.743万t(2.79g/cm3)。由此可知项目扩建后年产生废石量为2.75万吨。项目产生的废石堆放于废石场后，定期外售石材厂综合利用。 2、生活垃圾 产生情况：本项目新增员工35人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人d计，则矿区生活垃圾产生量约为17.5kg/d（5.25t/a），集中收集，定期交村镇垃圾收集点，统一处置。 3、沉淀池废渣 根据建设单位提供资料，三级沉淀池沉渣产生量为2t/a，收集后和废石一起外售。 4、废包装材料 本次扩建过程中，项目原辅材料会产生少量的包装材料，类别现有产生情况，本次扩建新增废包装0.2t/a，废包装统一收集外售处置。 5、绳锯切割过程产生的废绳 项目采矿区使用绳锯进行切割，绳锯切割过程中容易磨损割断，因此需进行更换，根据建设单位提供的资料可知，项目年更换锯绳为24根，项目产生的废锯绳收集后定期交村镇垃圾收集点，统一处置。 6、危险废物 （1）废机油 本项目使用各类机油量为0.5t/a，损耗量一般为10%~30%，本次以10%计算，则产生的废油共计0.45t/a。废机油属于《国家危险废物名录》中HW08（900-214-08）。 （2）含油抹布及手套 预计各类生产设备日常维护、检修、擦拭产品产生含油抹布及劳保用品产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》可知，含油棉纱及手套属于其中所列的HW49（900-041-49）。 （3）废油桶 项目使用机油过程中会产生废油桶，根据业主提供的资料，废油桶产生量约为4个/a。根据《国家危险废物名录》（2019修订）可知，废油桶属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。 本次扩建依托矿区现有危废暂存间，建设单位已经按照GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》的有关要求设置具有防渗、防风、防雨、防晒等措施的临时贮存单元，企业与安康市兴源再生资源综合利用有限公司签订危废合同，定期委托其回收处理，不外排。且固废也于2019年6月取得《安康市生态环境局旬阳分局关于旬阳县关山瓦板岩开发利用项目（固体废物部分）竣工环境保护验收的批复》，安环旬批复[2019]9号，贮存场所满足要求。本项目危险废物临时贮存间现有建筑面积10m2，项目现有危废占地4m2，项目危废废物定期委托处置，满足本次新增危险废物的暂存。项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。 （六）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目属于“54、土砂石开采”，中的其他，本项目地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，可不进行地下水环境影响评价。 （七）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则.土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，项目为采矿业；其他，其项目类别为类项目；项目位于蜀河镇小山岔村。项目采矿区用地主要为林地，建设项目所在地周边土壤环境为较敏感区域。 虽然矿山开挖、堆积、运输造成的粉尘污染，矿区废水都会进入土壤环境，但本项目为建筑用板岩，属非金属类矿，而且项目在开采过程中将对矿区废水采取有效的处理措施，不会降低土壤的生产力。此外，项目废土石均综合利用，不外排，对土壤环境影响较小。 根据陕西正环检测技术有限公司于2021年5月23日对项目地区域土壤环境进行监测结果，所有监测内容中有土壤标准的因子均满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选标准，未造成土壤污染因子超标。以此推断，本项目采矿区的运行对土壤环境影响也能够满足标准要求。 项目生产车间做了硬化处理，从而有效的保护地表结构，避免水土流失。对可能造成土壤环境污染的危废暂存间已进行防渗处理，避免污染物对土壤环境造成污染，因此项目生产过程对周边的土壤环境影响较小。 （八）环境风险 本项目运营期环境风险主要为废石场溃坝及危险废物废机油的风险。 废石场溃坝： 大雨期间，剥离表土不能及时清运的情况下，废石场集雨区面积过大，暴雨时造成拦挡坝溃解，进而引起废土石泥石流发生，产生新的水土流失，影响正常生产，废石场溃坝的主要风险源为暴雨风险防范措施： 废石场在生产、运行过程中，必须加强管理，严格按照设计参数进行堆放，并遵守下列规定： ①排放废土、废石时，应有专人指挥，非作业人员一律不得进入作业区。 ②应按规定顺序排弃土岩，在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间必须保持足够的安全距离。 ③作业顺序从后向前，从下向上分台阶进行，以确保废石场的稳定。 ②废石场设计、建设、施工和运行管理应按照相关规范要求进行，废石场场拦渣坝和防洪设施应满足《防洪标准》（GB50201-94）要求。 ③对拦渣坝和截排水沟软岩基地进行清理，确保拦渣坝和截排水沟基础稳定。 ④废石场平台必须平整，排石线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排石工作面向坡顶线方向应有3%～5%的反坡。 ⑤废石场可从底部先行堆放，另外采取合理调整排土顺序的方法，避免形成软弱层，将坚硬的大块岩石堆置在废石场底层以增加废石场的透水性和稳固基底，以及将大块的岩石堆置在最低一个台阶反压坡脚。 ⑥建立完善的排水设施，在废石场边坡修筑截水沟，废石场底层应排弃大块岩石，并形成渗流通道。汛期加强拦渣坝、截排水沟的检查与维护，确保安全度汛。 ⑦严禁混入生活垃圾等与废石场接纳性质不一致的固废；严禁废石场超高、超服务年限运行。 ⑧建立废石场地质灾害监测、预警和预报工作。 ⑨制定废石场滑塌事故应急救援预案，及时了解汛期水情和气象预报情况，确保废石场拦渣坝和下游道路、通讯、供电及照明线路的可靠和畅通，对废石场进行巡视监控。 危险废物： 危废暂存间储存的废机油，若人为操作不当导致泄漏，污染土壤、地下水，若遇明火可能发生火灾、爆炸。 风险防范措施： a、项目在生产过程中一定要注意通风，远离火花、明火、热源。 b、危废的存放设置明显的标志，并由专人管理，出入库应当进行核查登记，并定期检查，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。 c、加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和常态化。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、开采区选址合理性 旬阳县蜀河镇关山瓦板岩矿位于旬阳县城区北东方向82°方位，直距约25.5km处的蜀河镇小山岔村，行政区划属陕西省旬阳县蜀河镇管辖。矿区距旬阳县城运距约70km，汉中-白河公路从矿区北部通过。矿区有简易水泥路与通村公路相连，可至蜀河镇，与旬阳县域公路及316国道相接。西康铁路、襄渝铁路和汉白公路交汇于旬阳县城。矿区毗邻襄渝铁路蜀河火车站，襄渝铁路在沙沟以西1km设有客货站，交通条件便利。 项目矿采矿权范围周边无其它矿业矿设置，不存在矿业权争议矿区范围内无季节性冲沟，根据现场勘察，矿区占地区域内无珍稀动植物，矿区范围内以林地为主，远离主干公路和居民密集区，无工厂和矿山企业、公用设施和自然风景名胜区，该矿山不在“三区”范围内。 采场生产噪声、大气污染物排放对附近居民产生的影响较小，在采取严格的降噪措施和大气污染防治措施后，矿山噪声和大气污染物排放对居民点的影响较小。为了保护当地生态环境，采取边开采边复垦方式，剥离的表土全部回填，对于不能及时回填的表土暂存于废石场，等待用于复垦。采场及表土场周边未见珍稀动植物，区内植物均为广布种。从环境保护的角度分析，在采取严格的大气污染、噪声防治和废水防治措施后，采场选址从环保角度是可行的。 综上所述，从项目的技术经济、交通运输、建设发展规划及外环境等条件来看，本项目选址合理。 2、加工区地选址合理性 采矿区依托现有场地，本次扩建在现有加工厂的占地基础上新建石材加工厂房8520m2，业务综合用房2340m2。矿山矿石经汽车运至工业场地，工业场地与露天开采区由运矿道路连接。 工业场地生产车间设置为全封闭，同时设置湿法切割工艺、喷淋降尘装置。切割过程中产生的污染物主要为废水、粉尘、噪声，粉尘采取“封闭厂房+湿法切割碎”治理措施后，能实现达标排放，对所在区域大气环境影响较小。噪声采用厂房隔声、设备基础减震、加强设备管理、选用低噪设备等措施后，对所在区域声环境影响较小。 综上，项目工业场地选址合理，无明显的环境制约因素。地势较平坦、无地质灾害和气象灾害影响的区域，并设置有围墙，防止无关人员入内。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 采矿区依托现有场地，本次扩建在现有加工厂的占地基础上新建石材加工厂房8520m2，业务综合用房2340m2。因此本次施工期仅针对石材加工区进行评价。项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工机械废气。 1、施工期大气环境保护措施 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工机械废气。 （1）施工扬尘防治措施 1、施工过程中在施工场地上设置专人负责建筑垃圾处置、清运，不允许现场乱堆放。及时清理场地，改善施工场地的环境。 2、项目施工期间在场地出入口设置洗车装置对出入车辆进行清洗，要求车辆运输建筑材料及建筑垃圾时必须加盖封闭运输。 3、施工建设期间要求定期进行施工场地的洒水喷淋、挖掘的土料进行防风隔网。 4、建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目网维护，建筑工地四周必须围档。 （2）施工机械废气防治措施 建议施工机械车辆缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOX及CO等汽车尾气的排放量。 2、施工期水环境保护措施 施工期的废水主要包括少量生产废水和施工人员生活污水。 （1）生产废水 施工现场设简易的沉淀池处理，废水经沉淀处理后循环使用，回用于道路、场地洒水降尘等。 （2）施工人员生活污水 本工程平均施工人数以20人计，人均盥洗水产生量按50L/d计，则施工期的生活污水产生量为0.8m3/d。项目施工期施工人员生活污水经化粪池进行处理，不外排。 3、施工期声环境保护措施 ①合理安排施工计划以及施工时间，所有施工设备皆在昼间进行、夜间禁止施工。 ②加强施工现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理。 ③运输车辆禁止厂区鸣笛。 4、施工期固体废物环境保护措施 施工期固体废物主要包括建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 ①施工期间建筑垃圾收集后运往当地建筑垃圾堆放场进行处置。 ②施工建设中，地基开挖及场地平整过程中产生少量废弃土石方，将其临时堆放在施工区，后期对土方进行回填以及低洼区域土方填充。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾收集后由环卫部门清运场置。 5、非移动道路机械环境保护措施 施工期间使用的非移动道路机械需安装有三元催化转化器(TWC)等排放控制装置。 加强在用非道路移动机械的排放检测和维修。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | （一）生态环境保护措施 1、开采区生态环境保护措施 （1）工程措施 ①截排水沟 项目采场为山坡型露天采场，大气降水为采场充水的主要来源，由于矿体位于山梁处，山坡自然地形有利于大气降水的自流排泄，因此，在采场上部无需设置截水沟。 为防治采场降雨汇水，开采时采场形成外低内高即可自然排水。随着开采台阶的形成，应在生产作业平台内侧设置排水渠，最终边坡排水设置在清扫平台靠边坡一侧设置水沟，将水引出采场即可有效防治。使矿场上缘和坡面雨水汇集到截水沟排向矿场两侧地势低洼处自流到矿场外即可。 矿山运输道路一侧设排水沟，防止路面积水。废石场下设挡渣坝，其上方设截、排水沟，将雨水导出废石场之外，防止山洪侵害废石场地。 ②表土剥离 在矿山覆盖层剥离时要对表土剥离、收集在废石场，用于矿山边生产、边恢复，及退役后覆土、复绿。 ③土地整治 矿体开采结束后，对各开采平台、沟底进行覆土，覆土来源为采区剥离的表土，覆土厚度0.3m，覆土面积预测0.4972hm2，覆土方量为0.149万m3。 （2）植物措施 植物措施设计原则： A.根据当地自然环境条件和施工情况，参考当地水土保持造林经验，以立地条件为依据，选用先进的、可行的造林技术进行设计。 B.适地适树、适地适草、因地制宜，依据各树种的生态学和生物学特性，选择当地优良的乡土树种和草种，或多年栽培、适应性较强的树种和草种为主，提高栽植成活率，以获得稳定的林分环境、改善立地质量为目标，恢复林草植被，控制水土流失。 C.对项目建设区适宜绿化的裸露边坡，均进行植被建设。 D.造林密度的确定应以造林目的、树种特性、立地条件等为依据，按照《水土保持综合治理技术规范》标准确定主要适生造林树种的初植密度。 E.植物措施和工程措施相结合，兼顾防护和绿化美化的要求，同时考虑生态效益和景观效益，充分发挥各种立地条件的土地生产力，以获得最大的水土保持效益，提高工程建设取得生态环境。 2、采矿区初加工区域生态环境保护措施 评价主要提出服务期满后的生态恢复措施。 （1）土地整治 待运行期结束后，对加工生产厂区内设施进行拆除，清运建筑垃圾，并对场地进行深翻，深度控制为50cm，然后进行覆土，覆土厚度为60cm，覆土面积约为400m2，覆土量为200m3。由于加工生产区地势较为平缓，覆土后表面进行整平、复垦，交为当地村民耕种。 土地整治技术要求：对场地区内进行清理，然后进行深翻，最后进行覆土，覆土厚度为0.6m，覆土后场地平整地面坡度不超过2°。 （2）植物措施 矿区开采结束后，对加工生产场地采用撒播草籽进行防护，草种选用紫花苜蓿、三叶草草种，共计撒播草籽面积400m2，撒草种用量40kg/hm2，播草籽1.6kg。 （3）临时措施 主要为临时苫盖措施，对堆积粒径较小颗粒的碎石和石粉采用密布网进行苫盖，运行期间估算累计苫盖面积0.5m2。 （4）管理措施 工业场地地定期洒水降尘，对加工生产的碎石产品及时转运，严格控制堆料高度，最大高度不得超过围挡高度。 3、废石场生态环境保护措施 （1）工程措施 为有利废石场场的雨水排除，场地上部应设置截排水沟，场地表面设置1.5%的横向坡度。 （2）管理措施 ①对截排水沟要进行经常性的检查、清淤，确保排水通畅。 ②堆放表土运输过程中要做好洒水抑尘工作，不得超载运输，以防洒落、造成水土流失危害和安全危害。 ③为确保废石场的稳定安全，在排放之前，应沿山坡开挖内向坡的小台阶增加表面阻力防止存放渣土下滑，并在废石场使用完毕后及时进行土地复垦。 4、矿山道路生态环境保护措施 （1）工程措施 根据道路坡度和地形、地质条件确定排水沟类型，坡度较大、沟道底部较松散路段排水沟过水面采用M10水泥砂浆喷护，较平缓路段排水沟直接开挖为土质排水沟。估算，土质排水沟700，水泥砂浆喷护型式断面排水沟300m。土质排水沟断面：底宽0.4m、深度0.4m、边坡坡比1:0.5；采用M10水泥砂浆喷护的沟段，过水面喷射砂浆厚度3～5cm。 （2）植物措施 矿山开采结束后，对至矿山开采区道路上半部分路段进行绿化，恢复植被。 （3）管理措施 ①矿山开采的板岩在运输过程中应加强管理，需严格按照以下要求：必须采用密闭车辆运输；不宜装载过满，须控制行驶速度，不宜过快，尤其是拐弯的路段；运输路段，须专人定时巡视，以便及时发现洒落的石英石进行清理，减少水土流失。 ②对矿山道路区定期采用洒水车洒水降尘。 ③每年汛前、汛后及时对道路排水沟进行清理，确保排水畅通；每年3、4和10、11月份，对植被成活率较低部位和裸露地带进行补植。 5、其他生态环境保护措施 （1）合理进行采矿施工布置，精心组织施工管理，严格将工程开采影响区控制在开采方案规定的范围内。在矿山采挖过程中，尽量减小和有效控制对采矿区生态环境的影响范围和程度。 （2）加强对施工人员的环保宣传教育，严禁工作人员捕猎野生动物。 （3）加强教育，严格规定行车路线，限制人为活动范围，尽量减少运输过程对地表植被的影响破坏。 （4）做好施工人员吸烟和其他生活和生产用火的火源管理，加强防火宣传教育，建立矿区防火及火警警报系统和管理制度，一旦出现火情，立即向林业主管部门和地方有关主管部门进行通报，同时组织人员协同当地群众积极灭火，以确保矿区附近区域的森林资源火情安全。 （5）加强生态系统的监测。制定生态系统监测方案，监测内容应包括生物多样性水平、生态系统功能、结构方面的变化，及时提供信息，以保证在生态系统变化未达到允许水平之前，及时采取有效措施。 评价认为上述生态保护措施能有效减轻水土流失及其他生态环境的不利影响，具有一定操作性，经济技术可行。 根据本项目《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，矿山生态修复与治理目标为:废渣和工业场地综合整治率100%，植被恢复绿化率达到开采前的80%；在采矿活动结束后，复垦因挖损、压占等造成破坏的土地，采取相应的治理措施使其恢复并达到可供利用的状态。分阶段土地复垦措施及工程量表见下表。 表5-1 分阶段生态恢复措施及工程量表 治理阶段; 治理对象; 主要工程措施; 单位; 工程量. 近期（2019.6～2024.5）; 露天采场、工业场地、排渣场、矿山道路; 场地清理; m3; 2340. 表土剥离; m3; 14380. 表土回填; m3; 14380. 浆砌石挡墙; m3; 450. 土地平整; m2; 7500. 种植乔木; 株; 880. 种植草籽; hm2; 1.2. 土地损毁监测; 人·次; 120. 植被恢复效果监测; 人·次; 4. 林地管护; 工日; 14. 中期（2024.6～2039.5）; 露天采场、工业场地、排渣场、矿山道路; 场地清理; m3; 5660. 表土剥离; m3; 18890. 表土回填; m3; 18890. 浆砌石挡墙; m3; 1352. 土地平整; m2; 65400. 土地翻耕; hm2; 2.29. 土壤培肥; hm2; 2.94. 种植乔木; 株; 4375. 种植草籽; hm2; 4.99. 土地损毁监测; 人·次; 360. 植被恢复效果监测; 人·次; 60. 林地管护; 工日; 214. 碎石路基; m2; 6000. 路床压实; m2; 6000. 泥结碎石路面; m2; 6000. 远期（2039.6～2042.5）; 露天采场、工业场地、排渣场、矿山道路; 植被恢复效果监测; 人·次; 8. 配套设施监测; 人·次; 6. 林地管护; 工日; 31. （二）大气环境保护措施 本项目运营期大气污染源主要来自于矿山开采粉尘、工业场地粉尘、道路运输以及食堂油烟废气。 1、穿孔切割粉尘治理措施 本项目钻孔采用湿法钻孔，可以有效减少粉尘的产生。从同类矿山项目实际来看，湿法钻孔是企业普遍采用的一种降低粉尘的方法。 另外，在采场设置雾炮机，切割前后对矿石及开采面进行洒水，可进一步降低粉尘对周边环境的影响。 2、采矿区分割车间粉尘 项目采用红外线切割机及开山锯分割采石区矿石，加工过程会产生少量粉尘，切割过程采用湿法作业，可有效降低粉尘产生量。因此，分割加工过程粉尘产生量可忽略不计。 3、交通运输粉尘治理措施 （1）运输道路全部硬化，并建立定期洒水的制度，根据气候情况确定洒水次数，建议在晴天或有风天气每天洒水2班，每班2次；晴天小风或无风天气洒水2班，每班1次。 （2）矿石运输车辆采用带顶盖的车辆，或者在物料上加盖蓬布等防尘措施，减少运输过程中物料随风起尘，对运输线路两侧和选厂周边的环境空气质量影响较小。另外，车辆加盖篷布后，减少了粉尘的裸露面积，降低了运输过程的起尘量。 （3）安排专人负责矿山道路、周边运输道路洒水，并保持矿山道路、周边运输道路路面整洁。路面清洁后，道路起尘量变小，可有效降低交通运输粉尘。 （4）对铲装作业时的扬尘最有效的防尘措施为喷雾洒水抑尘，建议采场配雾炮机对石料堆进行喷雾抑尘。 4、加工车间粉尘治理措施 切割加工车间设置为全封闭厂房，本项目切割、打孔工序均布置在生产车间内；项目拟采取湿法作业，在切割机上方各设置1个喷淋装置，同时车间顶部喷雾除尘设施。 料场盖防尘网，避免有风天气粉尘大量飞逸，料场周边安装雾化喷淋装置，对堆面进行洒水抑尘。 5、废石场粉尘治理措施 （1）在废石场四周有条件的地方及时进行植树绿化，减小裸露地表面积。 （2）废石场表面压实，稳定区域覆土绿化。 （3）在废石场进行洒水抑尘。 洒水降尘的原理：洒水可使粉尘的重量增加，粉尘在重力作用下可加速沉降，因此，洒水是有效可行的降尘措施。 6、油烟废气治理措施 环评要求建设单位设置油烟净化器1套，油烟废气经处理后项目油烟废气排放浓度为1mg/m3，排放量为3.76kg/a，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关规定要求。 （三）声环境保护措施 1、设备噪声 本项目矿山远离居住区，项目距离最近的敏感点为581m处的枫树坪，设备周围有山体和林木阻隔，经过多层衰减，矿区内厂界噪声对周围环境影响很小。本项目石材加工区域地位于山谷内，噪声源设备通过基础减震、厂房隔声措施后，经前文预测项目生产设备噪声能够达标排放。 2、运输噪声 项目加工后的产品由现有公路运出外售，运输过程将会增加当地的道路的车流量，增加其道路交通噪声。运输车辆对沿线居民产生一定影响，所以必须对进出的运输汽车加强管理，尤其是途径离居民点较近的乡镇，要减速慢行，限速15km/h，并禁止鸣笛，分散进出，严禁夜间运输等，减少对沿线居民的影响 （四）水环境保护措施 本项目扩建过程中无采矿废水产生。本次废水主要为采矿区淋溶废水、初级加工车间生产废水及采矿区生活污水；石材加工区生活污水、生产废水。 1、采矿区 采矿区初级加工车间生产废水产生量为30m3/d，产生的生产废水经沉淀池（50m3/d）回收后回用于生产，不外排。 项目露天采场淋溶水、废石场淋溶水设置淋溶水收集池经沉淀后回用于矿区洒水抑尘；采场、废石场设有截、排水沟。 日常盥洗水沉淀后用于场地洒水抑尘，其余经防渗卫生旱厕收集处理，用于周边坡地、林地施肥，综合利用不外排。 2、加工区用水 本次扩建项目新建三级沉淀池一座（200m3/d），项目切割工序湿法作业废水量约为60m3/d，生产车间抑尘废水产生量2m3/d。喷淋用水经三级沉淀池后回用于生产，不外排。加工区临近穿圹河，为Ⅱ类水体，本项目石材加工废水经三级沉淀后回用于生产不外排，评价要求三级沉淀池应做好防渗，加强巡查与环境管理，废水不得外排。 本项目新增员工35人，参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943—2020），员工生活用水按80L/人·天计，每天用水量2.8m3，年用水量840m3，产污系数以0.8计，生活废水每天产生量为2.24m3，年产生量为672m3。生活污水经化粪池处理后拉运处置，不外排。 （五）固体废物防治措施 本次扩建过程中产生的固体废物主要包括生活垃圾、废石、废锯绳沉淀池废渣、废包装材料、废机油、废油桶、含油手套、含油棉纱。 1、废石 项目产生的废石堆放于废石场后，定期外售石材厂综合利用。 2、生活垃圾 本项目生活垃圾集中收集，定期交村镇垃圾收集点，统一处置。 3、沉淀池废渣 三级沉淀池沉渣收集后和废石一起外售。 4、废包装材料 本次扩建过程中废包装统一收集外售处置。 5、绳锯切割过程产生的废绳 项目产生的废锯绳收集后定期交村镇垃圾收集点，统一处置。 - 6、危险废物 - 矿区内危险废物废机油、废油桶、废抹布等采用专用容器收集，及时交给有危险废物处置资质单位处理，企业负责做好台账。 综上，项目各固废均做到了厂内规范暂存，外运妥善处置，可满足环保要求，固废处置措施从经济、技术角度可行。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | ### 环保投资 本项目环境保护设施投资估算见表5-2。 表5-2 项目环保投资估算表 类别; 排放源; 污染物; 治理措施及治理效果; 费用（万元）; 备注. 废水; 采矿区; 生产废水; 采场保持一定自然坡度，使露天境界内的水能够自流排出；露天采场淋溶水设置淋溶水收集池经沉淀后回用于矿区洒水抑尘；采场、废石场设有截、排水沟；与生产废水经沉淀池收集后回用于生产抑尘; /; 依托已有. 生活污水; 日常盥洗水用于场地洒水抑尘，其余经防渗卫生旱厕收集处理，用于周边坡地、林地施肥，综合利用不外排; /. 石材加工区; 生产废水; 生产废水新建三级沉淀池（200m3）后回用于生产; 10; 新建. 生活污水; 生活污水经化粪池处理后拉运处置; /; 依托已有化粪池. 噪声; 采场、加工区; 加工区设备噪声; 高噪声设备设置减震垫或基座固定，其中空压机、风机设置隔声罩; 8; 新增. 运输噪声; 加强管理，控制车速，禁止夜间运输、禁止鸣笛; 新增. 废气; 穿孔; 粉尘; 湿法作业; /; 依托已有. 切割; 粉尘; 湿法作业; /; 依托已有. 加工区; 粉尘; 生产车间全封闭，切割工序各设置1个喷淋装置，车间顶棚设置水喷雾除尘设备; 30; 新增. 运输车辆; 粉尘; 车辆限速，定期洒水、清扫，购置1量洒水车; /; 依托已有. 装卸作业; 粉尘; 购置4台雾炮机; 10; 新增. 废石场; 粉尘; 稳定区覆绿，定期洒水抑尘; /; 依托已有. 食堂; 油烟; 安装油烟净化器1台; /; 依托已有. 固废; 职工; 生活垃圾; 垃圾桶若干、废油脂收集桶1个; /; 依托已有. 采矿区; 废石; 拦渣坝、废石场; /; 依托已有. 废绳; 收集后和生活垃圾一起交环卫部门处置; /; 依托已有. 加工区; 沉淀池沉渣; 收集后和废石一起外售; /; 依托已有. 废包装材料; 外售物资回收部门综合利用; /; 依托已有. 设备检修; 废润滑油、废油桶、含油手套和含油棉纱; 专用容器临时贮存后置于危废暂存间，定期交有资质单位处置; /; 依托已有. 生态保护措施; 植物措施; 工业场地加强绿化，生产过程中边开采、边恢复，退役期对临时占地进行植被恢复; 100; 新增. 工程措施; 维护日常的拦渣坝、截排水沟; 200; 计入固废环保投资. 总计; 358. 经估算，本次扩建工程新增环境保护设施投资费用约358万元，约占项目总投资的2.9%。 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 水土保持、 生态恢复措施 | 水土保持、 生态恢复措施 | 水土保持、 生态恢复措施 | 水土保持、 生态恢复措施 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水沉淀池收集后回用；生活污水化粪池收集 | 不外排 | 废水沉淀池收集后回用于生产不外排；生活污水化粪池收集 | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声施工机械 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值 | 选用低噪声设备，合理布局，设置减震垫、厂房密闭隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 洒水抑尘、围挡等 | 《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017）限值 | 湿式凿岩、切割工作面喷雾降尘；生产车间全封闭，切割、打孔设置水喷雾除尘设备；硬化工业场地运输道路，组织人员定期洒水、打扫；食堂安装油烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 固体废物 | 弃土 | 回填 | 剥离表土作为绿化覆土 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； |
|  | / | / | 项目产生的废石堆放于废石场后，定期外售石材厂综合利用。沉淀池沉渣和废石一起外售。废包装材料外售物资回收部门综合利用。 |  |
|  | / | / | 废机油、废油桶、含油手套、含油棉纱危险废物暂存间暂存，定期交由有危废资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及其修改单的规定 |
|  | 生活垃圾收集设施 | 100%收集 | 生活垃圾收集设施 | 100%收集 |
|  | / | / | 废锯绳定期交由环卫处理 |  |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 废石场在生产、运行过程中，必须加强管理，严格按照设计进行堆放。加强危险废物管理等。 | / |
| 环境监测 | / | / | 噪声、大气监测 |  |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

从环境保护角度，项目建设可行。