- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    火烧沟选厂干排500t/d尾矿项目

建设单位（盖章）：旬阳县五联构元矿业有限责任公司

编制日期：           2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 火烧沟选厂干排500t/d尾矿项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2019-610928-09-03-074843 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 巩建成 | 联系方式 | 15991958069 |
| 建设地点 |  | 安康市旬阳县关口镇宋坪村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （109度33分15.389秒，32度53分22.955秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | B0912铅锌矿 采选 | 建设项目行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业-“103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 旬阳县发展和 改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 4348 | 环保投资（万元） | 152.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.5 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2300 |
| 专项评价设置 情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“四十七、环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”；根据《陕西省限制类投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目不属于其中的限制类项目。因此，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 根据《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不是限制用地和禁止用地项目。 根据国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知（发改经体[2020]1880号），本项目为一般工业固体废物处置及综合利用，不属于其中的禁止和许可两类事项。 本项目于2019年12月26日取得旬阳县发展和改革局关于本项目的备案确认书（项目代码：2019-610928-09-03-074843）。 - 与陕西省主体功能区划符合性分析 根据《陕西省主体功能区划》，旬阳县属于国家层面限制开发区域（重点生态功能区），该区域管制原则为：严把项目准入关，严格产业准入环境标准，禁止布局与生态功能区不相适应的各类产业和项目；坚决淘汰落后产能，关闭生产工艺落后、三废排放不达标的企业；加强节能减排和工业点源治理。本项目位于旬阳县关口镇宋坪村，为一般工业固体废物处置及综合利用，不属于淘汰落后产业，“三废”经处理后能达到相应排放标准，符合陕西省主体功能区划的管制原则。 - 与《安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案》符合性分析 安康属于《全国主体功能区规划》中确定的限制开发的重点生态功能区，全市除汉滨区外的宁陕县、紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县、旬阳县、白河县、汉阴县、石泉县等9县均被列入秦巴生物多样性重点生态功能区，是国家“两屏三带”生态安全战略格局的重要组成部分。秦巴生物多样性重点生态功能区发展方向为减少林木采伐，恢复山地植被，保护野生物种。 本项目为一般工业固体废物处置及综合利用，有利于对环境进行治理。采取相应的环境保护措施后，不会对区域生物多样性造成影响，符合《安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案》相关要求。 - 与环保政策符合性分析 依据相关法律法规，本项目与环保政策符合性分析见表1-1。 表1-1本项目与环保政策符合性分析 序号; 相关政策; 政策; 本项目情况; 符合性. 关于印发陕西省《防范化解尾矿库安全风险若干规定》的通知（陕应急〔2020〕286号）; 第四条 严格控制尾矿库总量。从2021年起，实行新建尾矿库和闭库销号尾矿库等量或减量置换，全省尾矿库总量只减不增。禁止新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严格控制新建独立选矿厂尾矿库。; 本项目仅对尾矿进行干排改造，不新建尾矿库。; 符合. 第七条 已建成尾矿库下游1公里范围内不得新设置居民区、工矿企业、集贸市场、休闲健身娱乐广场等人员密集场所及公路、铁路等重要设施。; 本项目1公里范围内无新设置的居民区、工矿企业、集贸市场、休闲健身娱乐广场等人员密集场所及公路、铁路等重要设施。; 符合. 第八条 提升尾矿库本质安全水平。鼓励企业采用一次性筑坝、干式堆存等安全水平较高的尾矿库筑坝方式；新建四、五等尾矿库必须采用一次性筑坝方式；安全设施设计防洪标准应采用相应等级高限；禁止对现有尾矿库加高扩容。; 本项目为技改项目，进行尾矿由湿排到干排改造，处理后尾渣采用干式堆存，本次技改不重新建设尾矿库，不扩大库容，不增加坝高，不改变库体结构，仅对尾矿系统升级改造。; 符合. 陕西省汉江丹江流域水污染防治条例（2020年修正）; 第十一条 建设项目中的水污染处理设施，进行集群综合处理的，必须与建设项目同时配套建设；建设项目单体处理的，必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用。 水污染物处理设施应当保持正常运行，不得擅自拆除或者停运、闲置。; 建设单位承诺：严格执行“三同时”管理制度，确保水污染处理设施与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用；在日常运营中对环保设施定期进行检查维护，确保污染处理措施正常运行。; 符合. 陕西省大气污染防治条例（2019年修正）; 第十三条 建设项目的大气污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，符合环境影响评价文件的要求。向大气排放污染物的单位应当保证大气污染防治设施正常运行，不得擅自拆除、停止运行。; 建设单位承诺：严格执行“三同时”管理制度，确保废气污染处理设施与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用；在日常运营中对环保设施定期进行检查维护，确保污染处理措施正常运行。; 符合. 陕西省固体废物污染环境防治条例（2019年修正）; 第十二条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当采取符合技术规范、合格有效的防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。任何单位和个人不得随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。; 本项目为火烧沟选厂干排500t/d尾矿项目，对尾矿进行湿排改干排，技术符合规范，尾矿库进行防扬散、防流失、防渗漏处理。; 符合. 第十九条 矿产资源开发企业应当采用科学的开采方法和选矿工艺，减少矿业固体废物的产生量和贮存量，鼓励尾矿、煤矸石、废石、废渣等综合开发利用。 尾矿、煤矸石、废石、废渣等矿业固体废物贮存设施停止使用后，矿山企业应当依法封场绿化或者复垦，防止水土流失和环境损害。; 项目对尾矿进行干排改造后由水泥厂进行综合利用; 符合. 《安康市汉江流域水质保护条例》; 禁止在汉江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目；禁止在汉江干流、重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；禁止在汉江流域新建高排放氮、磷污染物的工业项目。; 本项目仅对尾矿进行干排改造，不重新建设尾矿库，对现有尾矿库不扩大库容，不增加坝高，不改变库体结构。; 符合. 《安康市净土保卫战2020年工作实施方案》; 在矿产资源开发利用活动集中的区域严格执行重点污染物特别排放限值。强化尾矿库日常环境监管，做好尾矿库环境风险排查管控工作，防范环境污染风险。; 项目在运营期间注重环境监管，严格落实尾矿库环境风险排查管控工作，防范环境污染风险。; 符合. 《旬阳县矿产资源开发保发展保安全治隐患保生态治污染行动实施方案（2016-2020年）》旬政办发〔2016〕263号; 加强重要生态区域保护。严禁在国家自然保护区、森林公园、水源保护地等重要生态区域范围内新设探矿权和采矿权，对已有的矿业权，区分不同情况，依法限期退出或调整。加大对重金属污染治理，金属矿采选、冶炼污染治理和环境修复力度，确保“一江清水送北京”。矿山建设要充分考虑资源环境的承载能力，准确估量矿山建设对环境可能产生的影响。对已发生生态损害和环境污染的重要生态区域，凡有明确责任主体的，由县环保部门负责监督责任主体实施环境修复和治理。; 项目位于旬阳县关口镇，项目区域及评价范围内无饮用水源地，无自然保护区等生态敏感区域。; 符合. 大力推进绿色矿山建设。依照绿色矿山建设标准和条件，从矿区规划、矿权设置、综合利用、技术创新、节能减排、规范管理、环境保护、土地复垦、社区和谐、创建企业文化等方面入手，逐项对标看齐、明确任务、细化措施，实现清洁生产、循环利用和污染物零排放，打造一批具有重要示范意义的绿色矿山。; 原有项目为火烧沟选矿厂及尾矿库的建设，本项目进行尾矿干排改造，尾矿送水泥厂进行综合利用，实现了节能减排、清洁生产。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 旬阳县五联构元矿业有限责任公司火烧沟选矿厂建于2005年，选矿厂位于关口镇火烧沟（用地相关文件见附件3~附件6），日处理矿石500t，尾矿库在选矿厂西侧沟道内。为了降低尾矿湿排对环境造成的污染，同时提高尾矿库安全环保能力，故实施本次技改项目。本次技改仅对火烧沟选厂尾矿排放工艺由湿排改为干排，不对选厂及尾矿库进行改造。项目于2019年12月26日取得旬阳县发展和改革局关于本项目的备案确认书（见附件2）。 传统的尾矿湿排工艺虽然具有投产早，在非长距离、高扬程输送尾矿的情况下，生产运营成本相对较低等优势，经济效益明显。但从长远角度考虑，尾矿干排对于保护环境，保证人民生命财产安全以及实现经济的可持续发展都具有很重要的意义。并且由于干堆尾矿含水量低，可利用空地临时堆存，也可以利用现有湿排尾矿库在库内进行堆放，且在同等库容条件下能有效延长尾矿库使用年限，干料可运输至临时堆场或尾矿库储存，也可作为水泥厂辅料或制作免烧砖等产品进行综合利用，水可以返回选厂循环利用。旬阳县五联构元矿业有限责任公司现有尾矿库距离汉江较近，为了更好的保护汉江水资源生态，急需将现有湿式堆存工艺改造为干式堆存。 本项目主要建设内容为火烧沟选厂尾矿排放工艺进行由湿排改为干排，依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》以及部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业-“103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中的一般工业固体废物处置及综合利用，应编制环境影响报告表。 表2-1建设项目环境影响评价分类管理名录摘录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十七、生态保护和环境治理业. 103; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的; 其他; /. 2021年7月旬阳县五联构元矿业有限责任公司委托我公司（西安君润环保科技工程有限公司）负责本项目环境影响评价工作（委托书见附件1），接受委托后，我公司立即组织专业技术人员进行了详细的现场踏勘工作，并收集有关资料，在此基础上对环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析，进一步编制完成了《旬阳县五联构元矿业有限责任公司火烧沟选厂干排500t/d尾矿项目环境影响报告表》。 - 技改项目概况 项目名称：火烧沟选厂干排500t/d尾矿项目 建设单位：旬阳县五联构元矿业有限责任公司 建设性质：技改 建设项目行业类别：生态保护和环境治理业 地理位置：关口镇宋坪村，项目地理位置图见附图1。 四邻关系：项目所在地紧邻乡间道路，周边均为山坡，四邻关系图见附图2。 占地面积：2300m2。 项目总投资：项目总投资4348万元，其中环保投入152.5万元，占总投资的3.5%。 - 技改项目建设内容及规模 本项目不对破碎、磨矿、浮选等选矿系统进行改造，不重新建设尾矿库，不扩大库容，不增加坝高，不改变库体结构，仅对尾矿系统升级改造。主要建设内容为：建设φ24m浓密池1座，购置NXZ-24型中心传动提耙浓缩机、TT-100陶瓷过滤机3台，配套建设尾矿临时堆棚、回水池以及给排水、供配电等公用设施。由于尾矿干排系统距离现有的选矿厂较近，因此备品备件、机修等辅助设施使用选矿厂现有设施，不再另行建设。技改项目组成表见表2-2。 表2-2技改项目组成一览表 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 干排 系统厂房; 浓缩池; 采用现浇钢筋混凝土结构，壁板厚200~350mm，顶板厚100~150mm，底板厚300~450mm，双层配筋。基础垫层厚100mm，混凝土强度等级C20。φ24m、处理能力450-2260t/d、沉淀面积452m2，位于干排系统厂房东侧，紧邻回水池。; 新建. 过滤 车间; 墙体：土0.000以下采用MU10烧结普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑；±0.000以上1200mm范围内，采用MU10KP1型多孔砖M5混合砂浆砌筑，1200mm以上墙体采用50厚彩钢岩棉夹芯板，框架柱采用钢柱，屋面结构采用钢梁，彩色压型钢板屋面， 50mm厚玻璃丝棉保温层。车间15 m *24 m *14.5m，过滤面积100m2，滤板数量240块，位于干排系统厂房西侧。; 新建. 尾矿临时堆棚; 建筑高6m，墙体采用三面围护，进出车侧为敞开式建筑形式，内设滤液泵池，容积为10m3，紧邻过滤车间。; 新建. 装车 场地; 紧邻尾矿临时堆棚，位于尾矿临时堆棚南测。; 新建. 尾矿输送系统; 选厂浮选车间场地位置（标高382m）及拟建浓缩池场地位置（标高362.0m），选矿厂排出的尾矿可自流进入浓缩池，自流管道选用管径为Φ219×10的无缝钢管，管道长度暂按25m考虑，架空敷设。; 新建. 回水 系统; 在厂区道路北侧建设回水池，回水池容积500m3，回水泵2台，1用1备，设于回水泵房内，回水管道采用管径为219×6的焊接钢管，长度120m，浓缩池溢流水自流进入回水池，水泵将回水送至高位水池供选厂生产使用，不外排。; 新建. 公用工程; 供水; 生产用水水源位于选厂北面的火烧沟内，设浆砌石拦水坝，拦蓄沟道径流水，坝高15m，坝顶标高305m，岸边设取水泵站，输水管线采用D159×6钢管，将水送至选厂460m3高位水池，管线长度280m。通过配水管网供各生产用水点，同时尾矿循环水也是生产用水的水源之一；生活用水水源由选厂附近泉水自流至选厂200m3生活、消防水池，通过配水管网供生活、消防用水。; 依托原有工程. 排水; 生活污水经化粪池处理后，定期清淘肥田；生产废水经沉降澄清后用泵加压送至高位水池，供生产循环使用。; 依托原有工程. 供电; 现有变压器容量为2250KVA，已接近满负荷工作，本套干排系统需新增一台变压器，容量为315KVA。; 新建. 制冷、供热; 采用分体式空调进行冬季取暖，夏季制冷。; 依托. 环保工程; 废气; 尾矿堆存扬尘; 产生量较少，经围挡、洒水降尘处理后对环境影响较小。; 新建. 尾渣运输扬尘; 产生量较少，经洒水降尘处理后对环境影响较小。; 新建. 废水; 生产 废水; 生产废水主要是浓缩池溢流水、过滤滤液、过滤机滤板清洗废水，废水经回水池澄清后用泵加压送至高位水池，供生产循环使用; 新建. 固废; 尾矿渣; 20%由汽车运送至水泥厂进行综合利用，80%运输至尾矿库 堆存。; /. - 尾矿排放方式 本项目为尾矿干排技改项目，原有湿排变干排，处理后尾矿采用干式堆存。 - 主要生产设备 技改新增生产设备见表2-3。 表2-3技改新增生产设备 设备名称; 型号及规格; 数量. 浓密池; φ24m；沉淀面积452m2; 1座. NXZ-24型中心传动提耙浓缩机; 处理能力450-2260t/d；电机功率11kw。; 1台. 陶瓷过滤机; TT-100；过滤面积100m2；给矿箱3m*1m*1.2m。; 3台（2用1备）. 浓缩机渣浆泵; 65ZJL-A30型；Q=38m3/h，H=13.6m，N=5.5kW。; 3台（2用1备）. 事故池渣浆泵; Q=18.4m3/h，H=19m，N=5.5kW。; 2台（1用1备）. 滤液池自吸泵; Q=100m3/h，H=20m，N=22kW。; 2台（1用1备）. 回水池离心泵; Q=150m3/h，H=50m，N=30kW。; 2台（1用1备）. 带式输送机; TD75系列通用带式输送机，长度约12.8m，带宽650mm，带速为0.8m/s，采用平型托辊，最大倾角为6°，功率为11.00kw，重量约4.00t。; 3台. 电动单梁起重机; LD10t，跨度为13.5m，位于过滤车间。; 1台. - 总体布置 （1）厂区总体平面布置 项目所在区域火烧沟地势北高南低，尾矿干排系统厂房位于火烧沟选厂南侧山坡上，海拔高度357~363m。厂房布置充分利用地形，采用台阶式布置，实现矿浆自流，利用地势优势使选矿厂排出的矿浆自流进入干排系统厂房。选矿厂、尾矿库、干排系统厂房分区布置，项目布置在满足日常处理的前提下，按照有利于工艺流程的原则进行合理布置，便于组织生产和减少人流、物流的相互干扰，总体布局较为合理，充分利用山坡地形，从高到低按工艺流程安排生产车间，做到工艺流程顺畅且物流能自流，使矿浆实现自流输送，运营费用较低，便于集中管理。火烧沟选厂尾矿库总体平面布置图见附图3，烧火沟选矿厂平面布置图见附图4，尾矿库平面布置图见附图5。 （2）干排系统厂房平面布置 干排系统包含的主要厂房及设施有：浓缩池、回水池、过滤车间、尾矿临时堆棚及装车场地等。过滤车间、尾矿临时堆棚、装车场地从北到南依次布置，浓缩池位于尾矿临时堆棚东侧，回水池及泵房位于浓缩池东北方向。过滤车间、尾矿临时堆棚紧邻布置，过滤车间排出滤液采用带盖板地沟自流至位于尾矿临时堆棚的滤液泵池，通过液下泵返回浓缩池。干排系统厂房整体布局紧凑，并利用地形地势条件，将各处理环节紧密连接，缩短矿浆及溢流水输送、泵送时间，节约成本，布局合理。干排系统平面布置图见附图6，浓缩及过滤车间平面布置图见附图7，浓缩及过滤车间剖面图见附图8。 - 尾矿输送系统 尾矿输送系统包括尾矿由选厂进入浓缩池的输送及浓缩过滤后的尾矿进入尾矿临时堆棚的输送。 选厂浮选车间场地位置标高 382m，拟建浓缩池标高362m，选矿厂浮选之后的尾矿可自流进入浓缩池。选厂排尾量为 151.67m3/h。自流管道选用管径为 Φ219×10 的无缝钢管，管道长度暂按 25m 考虑，架空敷设。尾矿通过自流管流至浓缩池、过滤车间进行脱水处理后含水率约为12%，滤饼经带式输送机运至尾矿临时堆棚。 - 回水系统 本项目尾矿采用干堆工艺，尾矿在经过干排系统脱水后产生的尾矿水泵至选厂高位水池回用。浓缩池溢流水自流进入道路北侧的回水池，回水池容积为500m3，通过水泵将回水送至高位回水池，供选厂生产使用，不外排；过滤车间脱水排出滤液采用带盖板地沟自流至位于尾矿临时堆棚的滤液泵池，采用液下泵返回浓缩池。 本项目干排系统厂房回水走向示意图如下： 图2-1项目回水走向示意图 - 劳动定员及工作制度 劳动定员33人，本项目不新增劳动定员，年工作300天，每天3班制，每班8h。 - 水平衡 （1）用水 项目用水主要有铅锌矿选矿厂用水、过滤机滤板清洗用水、消防用水及生活用水。 ①铅锌矿选矿厂用水 根据建设单位提供资料，铅锌矿选矿厂总用水量为1750m3/d，本次项目由于对尾矿进行干排改造，回用水水量增加，新鲜水用水量减少，新鲜水用水量为154.311m3/d，回用水用水量为1595.689m³/d。 ②过滤机滤板清洗用水 尾矿干排系统主要用水点为陶瓷过滤机每班清洗用水。过滤机的工作制度为每天3班，每班工作7小时，清洗1小时。过滤机工作阶段采用气冲洗陶瓷板，清洗阶段采用清洁水冲洗陶瓷板。项目共有3台陶瓷过滤机（两用一备），用水量为18m3/h。因此，过滤车间用水量为2×3×18×1=108m3/d。在尾矿过滤车间设置了洗水池和地坪冲洗水接口，从原有选矿厂供水主管直接接入，用水量为10m3/d，过滤机滤板清洗用水总用水量为118m3/d。 ③消防用水 技改前后消防用水量不变，根据建设单位提供资料，消防用水量为108m³。 ④生活用水 项目不新增劳动定员，不新增生活用水量，生活用水量为5m3/d。 综上，项目总用水量为1981m3/d。 （2）废水 ①铅锌矿选矿厂废水 铅锌矿选矿厂用水在生产中工艺损耗按总用水量的5.5%计算，则工艺损耗量为96.0m3/d， 精矿含水率为15%，损耗14.3m3/d，其余部分随尾矿进入干排系统，进入干排系统的水量为1639.7m3/d。 ②过滤机滤板清洗废水 过滤机滤板清洗用水排污系数按照0.9计算，则废水产生量为106.2m3/d。 ③生活废水 项目生活污水排污系数按0.8计算，则生活污水排放量为4m3/d。 综上，项目总废水量为1502.489m3/d，其中4m3/d经化粪池处理后定期清淘肥田，1498.489m3/d回用。项目给排水一览表见表2-4，水平衡图见图2-2。 表2-4项目给排水一览表 序号; 用水项目; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 循环水（m3/d）; 废水量（m3/d）. 新鲜水; 回用水. 1; 铅锌矿选矿厂用水; 251.511; 1498.489; 357.711; 0; 1392.289. 2; 过滤机滤板清洗用水; 118; 0; 11.8; 0; 106.2. 3; 消防用水; 108; 0; 108; 0; 0. 4; 生活用水; 5; 0; 1; 0; 4. 12; 合计; 482.511; 1498.489; 231.1; 0; 1502.489. 图2-2水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 主要生产工艺流程 本项目为尾矿干排改造，工艺均较为简单，包括浓缩、过滤脱水、回水利用、干尾矿处理等4个阶段。矿浆从选厂排出口排出后通过自流管引至浓缩池进行尾矿浓缩处理，处理后进入过滤车间进一步过滤处理后堆存于尾矿临时堆棚，后由汽车运输至水泥厂进行综合利用。主要建设浓缩池、过滤车间、尾矿临时堆棚及装车场地，不涉及选厂技术改造。尾矿全部来源于现状的火烧沟矿选厂，选厂为铅精矿和锌精矿浮选。选厂的规模、建设情况等见原有工程概述。 项目尾矿干排改造生产工艺流程及产污环节图见图2-3。 图2-3项目尾矿干排改造生产工艺流程及产污环节图 工艺简述如下： （1）选厂尾矿至浓缩池 选厂浮选车间场地位置（标高382m）及拟建浓缩机场地位置（362m），选矿厂排出的尾矿可自流进入尾矿浓缩机。 选厂排尾量为151.67m3/h。自流管道选用管径为Φ219×10的无缝钢管，管道长度暂按25m考虑，架空敷设。 （2）尾矿浓缩 在火烧沟选矿厂尾矿干排系统中，浓缩脱水是第一步。浮选尾矿经管道自流进入中心传动NXZ-24型浓缩机，上部溢流经管道自流进入新建的回水池，回水池容积为500m3，通过水泵将回水送至高位回水池，供选厂生产使用，不外排。溢流水管道为Φ159×10，管道长度为20m，架设，底部底流经65ZJL-A30型渣浆泵有压给入过滤车间的高位给矿箱，后经管道自流分配给入3台TT-100型陶瓷过滤机。 此工序产生浓缩溢流水、噪声。 （3）过滤脱水 陶瓷过滤机长轴方向为东西方向，3台平行布置，位于同一平面，陶瓷过滤机给矿箱中矿浆通过三个管道自流给到过滤机进行过滤。过滤机脱水后，尾矿最终含水为12%，滤液经带盖板地沟自流至位于尾矿临时堆棚的滤液泵池，采用单吸泵返回浓缩池，过滤机与TD75型带式输送机一一对应，二者平行布置。过滤机滤饼经溜槽到达皮带，后经皮带传输到达尾矿临时堆棚堆放。此工序产生过滤液、过滤机滤板清洗废水、干排尾渣及噪声。 （4）干排尾渣堆存 经陶瓷过滤机过滤后的滤饼经带式输送机堆存在尾矿临时堆棚，待汽车外运。干排尾渣20%对外销售，由汽车运至水泥厂，80%经汽车运至尾矿库干式堆存。 此工序会产生堆存扬尘。 （5）干排尾渣外运 干排尾渣由汽车运至水泥厂及尾矿库，本项目厂区设装车场地。此工序会产生运输扬尘。 （6）回水系统 浓缩池溢流水、过滤车间滤液及过滤机滤板清洗废水进入回水池经沉降澄清后，用泵加压送至高位水池，进行厂内循环使用。 此工序泵运行产生噪声。 2、产污环节 本项目为技改项目，原有项目产排污情况见原有项目概况，以下分析仅对本次技改部分进行分析。 （1）废气 本次尾矿干排改造过程产生的废气主要为尾渣堆存及运输产生的扬尘。 （2）废水 本项目为技改项目，主要废水为员工生活污水及生产废水，项目不新增劳动定员，不新增生活污水，生产废水产生于浓缩、过滤工序，废水进入回水池经沉降澄清后，用泵加压送至高位水池，进行厂内循环使用，不外排。 （3）噪声 主要为浓缩机渣浆泵、事故池渣浆泵、滤液池自吸泵、回水池离心泵、浓缩机及陶瓷过滤机等设备产生的噪声。 （4）固废 主要为干排尾渣及员工生活垃圾，项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾产生量，干排尾渣20%由汽车运送至水泥厂进行综合利用，80%运输至尾矿库堆存。 本次技改项目产污环节汇总见表2-5。 表2-5技改项目产污环节汇总表 要素; 污染源; 主要污染物; 产生规律; 治理措施及排放去向. 废气; 干排尾渣堆存; 扬尘; 间歇; 围挡、洒水抑尘. 干排尾渣运输; 扬尘; 间歇; 洒水抑尘. 废水; 浓缩、过滤; Pb、Zn、Cu、挥发酚、硫化物等; 间歇; 厂内回用. 噪声; 浓缩机渣浆泵、事故池渣浆泵、滤液池自吸泵、回水池离心泵、浓缩机及陶瓷过滤机等; 生产设备产生 的噪声; 间歇; 低噪设备，对高强度噪声源集中布置，并设置隔声屏蔽，采取减振、隔声、消声等措施降噪。. 固废; 过滤; 干排尾渣; 间歇; 20%由汽车运送至水泥厂进行综合利用，80%运输至尾矿库 堆存。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 原有项目环保手续履行情况 建设单位于2005年4月6日委托核工业二0三研究所对项目进行了环境影响评价，编制完成了《旬阳县五联构元矿业有限责任公司500t/d铅锌选矿项目环境影响报告书》，该环评报告书评价内容包括选矿及尾矿库工程。原有项目环评报告书于2005年7月19日取得了安康市环境保护局关于对《旬阳县五联构元矿业有限公司500T/d铅锌选矿项目环境影响报告书》的批复（安市环函[2005]28号）（批复文件见附件7）。 2007年6月建设单位委托安康市环境保护监测站对原项目进行了环境保护设施竣工验收，2007年7月9日安康市环境保护局通过了原项目的竣工环境保护验收，并出具了环境保护主管部门意见（安市环[2007]01号）（见附件8）。通过走访和询问当地村民及当地环保主管部门，项目建设以来未发生环保投诉事件及各种环境问题。 - 原有项目概况 火烧沟矿区位于旬阳县铅锌矿田中部，矿源条件较好。日处理矿石500t的火烧沟铅锌选矿厂，尾矿库设在火烧沟，尾矿坝坝址距汉江约1.5km，选厂占地面积18681m2。总投资4206.28万元，环保投资约832.97万元。 - 原有工程组成情况 原有工程建设内容见表2-6。 表2-6原有项目组成情况 类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 选厂; 原矿堆场; 位于火烧沟选矿厂整体厂区北侧，建筑面积420m2。. 破碎厂房; 位于原矿堆场南侧，建筑面积228m2。. 浮选厂房; 建筑面积1314m2. 沉淀池; 建筑面积180m2. 磨矿厂房; 紧邻浮选厂房，建筑面积392.0m2。. 粉矿仓; 粉矿仓2座，每座几何容积182m3，有效容积154m3。. 尾矿库; 初期坝; 初期坝型采用土石混合碾压坝结构，初期坝设计为不透水坝型，上游坝面设复合土工膜防渗层。. 后期坝; 后期坝采用上游法堆筑. 尾矿坝; 土石混合碾压坝结构，初期坝轴线坝高25m，坝顶宽4m，坝顶轴线长度52.7m。. 尾矿库排洪系统; 排洪系统采用上游浆砌石坝拦洪、隧洞泄洪的方式，尾矿库上游修筑截水坝，排洪隧洞960m，全断面钢筋砼衬砌，用于拦截上游地表水和洪水，将水流通过排洪系统直接排出库外。. 输送系统; 输送管采用D273mm钢管，输送距离800m。. 回水系统; 在尾矿库设置一回水泵，尾矿回水由尾矿坝自流至回水泵房集水池，用多级离心泵，回水管采用D159×6钢管，压力输送至选厂高位水池，然后通过配水管网自流至各回水用水点，水的循环利用率大于75%。. 辅助工程; 办公及化验楼; 位于沉淀池西侧，建筑面积515m2。. 食堂; 33人就餐，食堂餐饮油烟经油烟净化器处理后排放。. 沉淀池; 建筑面积367m2. 高位水池; 4座，容积460m3，敷设回水管道，建设浮桥泵站，位于原矿堆场东侧。. 药剂库; 2间，占地面积35m2。. 公用工程; 供水; 生产用水水源位于选厂北面的火烧沟内，设浆砌石拦水坝，拦蓄沟道径流水，坝高15m，坝顶标高305m，岸边设取水泵站，输水管线采用D159×6钢管，将水送至选厂460m3高位水池，管线长度280m。通过配水管网供各生产用水点，同时尾矿循环水也是生产用水的水源之一；生活用水水源由选厂附近泉水自流至选厂200m3生活、消防水池，通过配水管网供生活、消防用水。. 排水; 生活污水经化粪池处理后，定期清淘肥田；生产废水经沉降澄清后用泵加压送至高位水池供生产循环使用。. 供电; 由旬阳变电站供电，小棕溪10KV架空线（农网电）“T”接，供电电压10KV，变压器容量为2250KVA。. 制冷及供热; 采用分体式空调进行冬季取暖，夏季制冷。. 环保工程; 废气; 破碎厂房; 车间顶部安装喷淋装置，降尘。. 粉矿仓; 密闭传送通道. 磨矿、浮选厂房; 玻璃钢轴流风机2台；低噪声玻璃钢轴流风机。. 化验楼; 含酸蒸汽：低噪声玻璃钢屋顶轴流风机； 有毒有味气体：低噪声玻璃钢轴流风机2台。. 药剂库; 安装低噪声玻璃钢轴流风机，输送有毒有味气体。. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后由管道排放. 废水; 生产废水; 主要是为浮选车间冒槽、精矿浓密溢流水以及车间冲洗水，废水全部进入尾矿库，经沉降澄清后用泵加压送至高位水池供生产循环使用。. 生活污水; 生活污水经化粪池处理后，定期清淘肥田。. 噪声; 选择低噪设备，对高强度噪声源集中布置，并设置隔声屏蔽，采取必要减振、隔声、消声等措施降噪。. 地下水保护; 选矿车间建事故池2座，总容积23m3。. 固废; 生活垃圾; 分类收集后环卫部门定期统一清运. 尾矿渣; 在火烧沟尾矿库贮存. - 原有项目选厂概况 （1）产品方案 选矿厂生产规模为日处理矿石500t，年处理矿石150000t，最终产品为铅锌精矿粉，年生产铅精矿3000t，锌精矿12000t。 （2）主要原辅材料 铅、锌选厂的主要原料为铅锌矿石，辅料为化工原料，主要为发抑制剂等。主要原辅材料年用量见表2-7。 表2-7主要原辅材料年用量情况 序号; 名称; 年用量（t）; 来源. 铅锌矿石; 150000; 旬阳铅锌矿. 石灰; 450; 外购. 硫酸铜; 60; 外购. 硫酸锌; 165; 外购. 丁基黄药; 40; 外购. 黑药; 9; /. 2#油; 13.5; 外购. 乙硫氮; 9; 外购. 衬板; 30; 外购. 钢球; 82.5; 外购. 叶轮、盖板; 2; 外购. 水; 525000m3; /. 编织袋; 2000个; 外购. 电; 562680kW.h; 市政供电. （3）主要设备 火烧沟选矿厂的主要生产设备见表2-8。 表2-8主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 数量. 振动给矿机; GZD80×250; 2. 复摆颚式破碎机; PE400×600; 2. 复摆细碎颚式破碎机; PEX200×1200; 2. 湿式格子型球磨机; MQG2130; 2. 高堰式螺旋分级机; FG—20; 2. 浮选机; SF—2.8; 10. 浮选机; SF—4; 32. 矿浆搅拌槽; XB-2500; 2. 提升式矿浆搅拌槽; TXB-2000; 1. （4）选厂选矿工艺 图2-4选厂选矿工艺流程图 ①破碎 矿石破碎采用两段开路破碎流程，分为粗碎、细碎。将原矿最大粒度为300mm的矿石经颚式破碎机粗破，再经双腔回转式破碎机细碎后，碎矿产品粒度为-18mm。 ②磨矿、浮选 磨浮流程为常规一段闭路磨矿、铅锌优先浮选流程。将矿石粒度为-18mm的碎矿经一段闭路磨矿至65～70%为-200目后，矿浆经沉没式单螺旋分级机分级后>200目的矿石返回球磨机。-200目的矿浆进入铅浮选搅拌罐。在搅拌罐中加入石灰乳、丁基黄药、2#油、硫酸锌等药剂，经充分搅拌后，矿浆进入铅浮选回路，进行一次粗选、二次扫选和三次精选，在扫选I、II过程中还要加入2#油及丁基黄药，精选I、II中加入石灰乳和硫酸锌，精选III中加入石灰乳。铅精矿经浓密过滤后即为产品。铅浮选后的尾矿浆进入锌搅拌罐，在搅拌罐中加入丁基黄药、2#油及硫酸铜，经充分搅拌后，矿浆送入锌浮选回路，经一次粗选、二次扫选和三次精选，在扫选I、II中加入丁基黄药和2#油，在精选I、II、III中加入石灰乳。锌精矿经浓密过滤后即为产品。 - 原有项目尾矿库概况 火烧沟选厂尾矿库地处火烧沟内，距汉江约1500m。火烧沟尾矿库总库容265.86万m³，总坝高85m，有效库容 212.7 万 m3，服务年限为 26 年，属于三等尾矿库。尾矿库建设内容包括初期坝、后期坝、排洪系统、输送系统及回水系统。初期坝型采用土石混合碾压坝结构，初期坝轴线坝高25m，坝顶宽4m，坝顶轴线长度52.7m，上游坝坡1：1.75，下游坝坡为1：2.0，游坝面标高255m，设一级马道，坝面与两岸坡结合处及马道内侧设排水沟。后期尾矿冲填坝最大冲填高度60m，最终冲填标高330m。火烧沟尾矿库采用上游修筑拦洪坝，将沟道径流引入排洪设施，直接排出库外，排洪系统采用隧洞泄流的排洪方式。尾矿浆采用管道自流方式输送，输送距离800m。尾矿澄清水经回水泵加压扬送回选厂高位水池，供生产循环使用，回水管采用D159×6钢管，管线敷设长度450m。火烧沟尾矿库平面图见附图5。 - 原有项目劳动定员及生产制度 劳动定员为33人，均在厂内食宿，项目年生产天数为300d，每日三班、每班八小时连续作业。 - 原有项目污染物产生及排放情况 ①废气 主要为矿石破碎及输送系统产生的矿石粉尘，磨浮车间化学药剂所产生的有毒有味气体。粉尘产生量为166.5kg/h，经喷淋（除尘效率99%）除尘后，排放量为7492.5kg/a，排放速率为1.665kg/h，排放浓度为33.3mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的最高允许排放浓度120mg/m3的限值要求。 选厂在浮选中添加的药剂将产生含有毒有味气体，各车间及化验室安装玻璃钢轴流风机，风机的风量为23500m3/h，排放浓度低于排放标准限值。 本项目设1个基准灶头，油烟产生量8.4kg/a，风量为2000m3/h，油烟废气通过油烟净化器处理后经管道至楼顶排气筒排放，油烟净化器处理效率为60%，则油烟排放量为3.36kg/a，排放速率0.0037kg/h，排放浓度为1.87mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高排放浓度要求（≤2mg/m3）。 ②废水 废水主要包括生产废水、生活污水。生产废水主要为浮选车间冒槽、精矿浓密溢流水以及车间冲洗水，废水全部进入尾矿库，选厂不设工业废水排放口。废水中的主要污染因子为：Pb、Zn、Cu、挥发酚、硫化物等，废水在尾矿库中经自然降解、沉降等处理后循环使用。生活污水产生量为4m3/d，经化粪池处理后，定期清淘肥田。 ③噪声 主要噪声设备有矿石破碎机、球磨机、空压机、水泵及风机等，其单台设备的声压级为：破碎机100-105dB(A)；球磨机105-110dB(A)；空压机102-105dB(A)；水泵75-85dB(A)；除尘器风机85dB(A)。采用减振、 隔声等措施降噪后，噪声对环境影响较小。 ④固废 固体废弃物主要为矿石浮选后的尾矿渣、生活垃圾等。根据生产实际，尾矿渣产生量为135000t/a，生活垃圾产生量为4.95t/a，尾矿渣堆存于尾矿库，生活垃圾由环卫部门定期统一清运。 - 排污许可证申请情况 依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于排污许可登记管理，旬阳县五联构元矿业有限责任公司于2018年8月28日在全国排污许可证管理信息平台进行了注册申报，现已审批通过，登记编号：91610928735361202L001Z（登记回执见附件11）。 - 原有工程存在的主要环境问题 根据现状调查，现状尾矿库库容即将存满，现状坝体稳定，周边截排水沟完整且运行正常，但原有工程主要存在以下问题： （1）尾矿库中含有大量的水，形成尾矿库悬湖，尾矿水长期存放尾矿库内，必然造成有害物质渗透到地下，污染地下水资源。 （2）尾矿湿排使得尾矿库中含有大量的水，排放后尾砂粗细分级、固结时间长，尾砂容易产生振动液化，使得尾矿库整体安全等级变低。 （3）尾矿湿排导致尾矿处理成本增加，占地面积大，无相关的施工、监理资料及隐蔽工程的相关资料。 （4）现有尾矿库设计坝高85m，库容265.86万m³，现在坝高达60米，库容为130万m³，尾矿库将堆存满，应考虑对尾矿进行干排改造，以增加尾矿库使用年限。 以上环境问题和尾矿库安全问题，通过本项目的实施，可以得到解决。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 1.1常规污染物 项目所在区域属于安康市旬阳县，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准要求。本次区域环境空气质量达标判定采用安康市生态环境局《2020年12月及1~12月全市环境空气质量状况》中旬阳县的统计数据，对区域环境空气质量现状进行分析，评价因子主要有PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3，具体统计结果见表3-1。 表3-1区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70%; 达标. PM2.5; 32; 35; 91.4%; 达标. SO2; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 12; 40; 30%; 达标. CO; 日均值的第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30%; 达标. O3; 日最大8小时值的第90百分位数; 114; 160; 71.25%; 达标. 根据以上统计数据可知，2020年安康市旬阳县环境空气6项监测指标全部达标，现状监测浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准，因此项目所在区域属于达标区。 1.2特征污染物 本次评价针对特征污染物TSP、铅粉进行了补充监测，建设单位委托陕西华准通检测技术有限公司于2021年7月29~31日进行监测，监测期间记录气温、气压、风速、风向等气象条件。监测报告见附件10。监测布点图见附图9。 （1）监测点位及与本项目位置关系 项目监测点位置及与本项目的位置关系见表3-2。 表3-2特征污染物监测点位置及与本项目位置关系 编号; 监测点位置; 坐标; 与本项目的方位关系; 距离. G1; 项目所在地; 109°33'15.389"；32°53'22.955"; /; /. G2; 项目所在地公路弯道处住户; 109°33'14.145"；32°53'23.516"; SE; 40. （2）监测因子：TSP、铅粉 （3）监测依据 监测分析方法见表3-3。 表3-3监测分析方法 分析项目; 分析方法; 检出限（mg/kg）. TSP; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》 （GB/T 15432-1995）; 0.001. 铅粉; 《环境空气铅的测定火焰原子吸收分光光度法》（GB/T15264-1994）; 0.0005. （4）监测结果 监测结果见表3-4。 表3-4项目特征污染物监测结果统计表 监测点位; 监测项目; 浓度范围 （μg/m3）; 超标率（%）; 最大 超标倍数; 标准指数 Pi; 评价标准（μg/m3）. G1; TSP; 189~207; 0.0; 0.0; 0.63~0.69; 300. 铅粉; ND; 0.0; 0.0; /; 0.5. G2; TSP; 154~170; 0.0; 0.0; 0.51~0.57; 300. 铅粉; ND; 0.0; 0.0; /; 0.5. 由监测统计结果可以看出，监测点位TSP、铅粉浓度分别满足《环境质量标准》（GB3095-2012）表2规定的日平均值标准及年平均标准。 - 地表水环境 本项目所在地的水系主要为汉江，根据陕西省生态环境厅办公室公布的《陕西省2020年12月暨1-12月水环境质量状况》中关于2020年12月汉江水质监测结果可知，汉江安康市段水质良好，3个国考断面均达标。 - 声环境 本项目厂界外50m范围内声环境敏感目标为项目所在地公路弯道处住户。本次声环境质量现状监测委托陕西华准通检测技术有限公司监测，监测报告见附件10。 （1）监测点位 在项目厂界四周及敏感点共布设5个噪声监测点，监测点位图见附图9。 （2）监测依据 表3-5监测分析方法 分析项目; 分析方法; 检出限（mg/kg）. 噪声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; /. （3）监测结果 噪声监测结果见表3-6。 表3-6厂界环境噪声监测结果 编号; 监测点位; 监测结果 LAeqdB（A）. 昼间; 夜间. 1#; 项目厂界东侧; 48; 45. 2#; 项目厂界西侧; 47; 44. 3#; 项目厂界南侧; 47; 44. 4#; 项目厂界北侧; 48; 45. 5#; 项目所在地公路弯道处住户; 48; 45. 由表3-6可见，项目所在区域声环境现状良好，东、南、北、西厂界及敏感点昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，周围声环境质量较好。 - 生态环境 项目位于关口镇宋坪村，属于技改项目，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，因此，无需进行生态现状调查。 - 土壤 （1）监测点位及时间 在项目场地内采3个表层样（0~0.2m），监测时间为2021年7月29日，监测点位见表3-7，监测点位图见附图9。 表3-7项目土壤监测布点 编号; 监测点位置; 坐标. 1#; 项目地东侧; 109.55460；32.889361. 2#; 项目地中心; 109.554422；32.889323. 3#; 项目地西侧; 109.554202；32.889280. （2）监测因子 ①1#表层样监测点：监测“基本因子45项+特征因子”。 ②2#~3#表层样监测点：监测“特征因子”。 基本因子包括： 重金属和无机物6项：砷、镉、六价铬、铜、汞、镍。 挥发性有机物27项：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。 半挥发性有机物11项：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 特征因子：pH、锌、铅。 （3）采样及分析方法 监测分析方法见表3-8。 表3-8监测分析方法 分析项目; 分析方法; 检出限（mg/kg）. pH值（无量纲）; 《土壤pH值的测定》NY/T1121.2-2006; /. 汞; 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008; 0.002. 砷; 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008; 0.01. 镉; 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997; 0.01. 铅; 0.1. 六价铬; 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019; 0.5. 铜; 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019; 1. 锌; 1. 镍; 3. 1,4-二氯苯*; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011; 1.5×10-3. 1,2-二氯苯*; 1.5×10-3. 氯甲烷*; 1.0×10-3. 氯乙烯*; 1.0×10-3. 1,1-二氯乙烯*; 1.0×10-3. 二氯甲烷*; 1.5×10-3. 反式-1,2-二氯乙烯*; 1.4×10-3. 1,1-二氯乙烷*; 1.2×10-3. 顺式-1,2-二氯乙烯*; 1.3×10-3. 氯仿*; 1.1×10-3. 四氯化碳*; 1.3×10-3. 苯*; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011; 1.9×10-3. 1,1,1-三氯乙烷*; 1.3×10-3. 1,2-二氯乙烷*; 1.3×10-3. 三氯乙烯*; 1.2×10-3. 1,2-二氯丙烷*; 1.1×10-3. 甲苯*; 1.3×10-3. 1,1,2-三氯乙烷*; 1.2×10-3. 四氯乙烯*; 1.4×10-3. 氯苯*; 1.2×10-3. 1,1,1,2-四氯乙烷*; 1.2×10-3. 乙苯*; 1.2×10-3. 间,对二甲苯*; 1.2×10-3. 邻二甲苯*; 1.2×10-3. 苯乙烯*; 1.1×10-3. 1,1,2,2-四氯乙烷*; 1.2×10-3. 1,2,3-三氯丙烷*; 1.2×10-3. 硝基苯*; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 834-2017; 0.09. 苯胺*; 0.1. 2-氯苯酚*; 0.06. 萘*; 0.09. 苯并（a）蒽*; 0.1. 䓛*; 0.1. 苯并（b）荧蒽*; 0.2. 苯并（k）荧蒽*; 0.1. 苯并（a）芘*; 0.1. 二苯并（a,h）蒽*; 0.1. 茚并（1,2,3-cd）芘*; 0.1. （4）监测结果与评价 表3-9土壤环境质量现状监测结果 分析项目; 1# （mg/kg）; 2# （mg/kg）; 3# （mg/kg）; 评价标准 （mg/kg）; 达标 情况. pH; 8.32; 8.23; 7.91; /; /. 铅; 433; 400; 451; 18000; 达标. 锌; 228; 242; 233; 800; 达标. 砷; 19.6; /; /; 65; 达标. 镉; 0.72; /; /; 900; 达标. 六价铬; 0.5ND; /; /; 60; 达标. 铜; 60; /; /; 38; 达标. 汞*; 0.031; /; /; 5.7; 达标. 镍; 39; /; /; 190; 达标. 氯甲烷; ND; /; /; 37; 达标. 氯乙烯; ND; /; /; 0.43; 达标. 1,1-二氯乙烯; ND; /; /; 66; 达标. 二氯甲烷; ND; /; /; 616; 达标. 反式-1,2-二氯乙烯; ND; /; /; 54; 达标. 1,1-二氯乙烷; ND; /; /; 9; 达标. 顺式-1,2-二氯乙烯; ND; /; /; 596; 达标. 氯仿; ND; /; /; 0.9; 达标. 1,2-二氯乙烷; ND; /; /; 5; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; ND; /; /; 840; 达标. 四氯化碳; ND; /; /; 2.8; 达标. 苯; ND; /; /; 4; 达标. 1,2-二氯丙烷; ND; /; /; 5; 达标. 三氯乙烯; ND; /; /; 2.8; 达标. 1,1,.2-三氯乙烷; ND; /; /; 2.8; 达标. 甲苯; ND; /; /; 1200; 达标. 四氯乙烯; ND; /; /; 53; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; /; /; 10; 达标. 氯苯; ND; /; /; 270; 达标. 乙苯; ND; /; /; 28; 达标. 间，对-二甲苯; ND; /; /; 570; 达标. 苯乙烯; ND; /; /; 1290; 达标. 邻二甲苯; ND; /; /; 640; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; /; /; 6.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; ND; /; /; 0.5; 达标. 1,4-二氯苯; ND; /; /; 20; 达标. 1,2-二氯苯; ND; /; /; 560; 达标. 苯胺; ND; /; /; 260; 达标. 2-氯酚; ND; /; /; 2256; 达标. 硝基苯; ND; /; /; 76; 达标. 萘; ND; /; /; 70; 达标. 苯并（a）蒽; ND; /; /; 15; 达标. 䓛; ND; /; /; 1293; 达标. 苯并（b）荧蒽; ND; /; /; 15; 达标. 苯并（k）荧蒽; ND; /; /; 151; 达标. 苯并（a）芘; ND; /; /; 1.5; 达标. 茚并[1，2，3-cd]芘; ND; /; /; 15; 达标. 二苯并[a.h]蒽; ND; /; /; 1.5; 达标. 由表可知，本项目评价范围内土壤环境各污染因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值第二类用地标准，其中特征因子锌满足《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中风险筛选值标准要求，项目所在地土壤环境质量较好，土壤环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居住区等保护目标，主要保护目标为500m范围外的农村集中住户，500m范围外最近的大气环境保护目标名称及与建设项目厂界位置关系见表3-10。 2、声环境 项目厂界外50m范围内声环境保护目标名称及与建设项目厂界位置关系见表3-10。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，用地范围内无地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目位于关口镇宋坪村，属于技改项目，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标。 项目环境保护目标见表3-10，环境保护目标图见附图10。 表3-10项目环境保护目标 序号; 环境要素; 保护目标名称; 坐标/°; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护 对象; 保护内容规模; 环境功能区. 经度; 纬度. 环境空气; 项目所在地公路弯道处住户; 109°33' 14.145"; 32°53' 23.516"; E; 40; 居住区; 1户，4人; 二类区. 下庄; 109°33' 21.339"; 32°53' 30.467"; N; 230; 约10户/32人. 东北方向住户; 109°33' 28.813"; 32°53' 30.323"; NE; 405; 约3户/7人. 声环境; 项目所在地公路弯道处住户; 109°33' 14.145"; 32°53' 23.516"; E; 40; 居住区; 1户，4人; 2类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本次技改项目运营过程产生的颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限制要求，具体见表3-11。 表3-11运营期工艺废气排放标准 序号; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准值. 类别; 限值. 1; 《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） 表2无组织限值; 颗粒物; 企业厂界无组织排放限值; 1.0mg/m3. 2、废水 项目不新增生活污水，生产废水包括浓缩池溢流水、过滤滤液、过滤机滤板清洗废水，主要污染物为Pb、Zn、Cu、挥发酚、硫化物等，经沉降澄清后用泵加压送至高位水池，供生产循环使用，不外排。 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾分类收集后，交环卫部门统一清运处置。 |
| 总量 控制 指标 | （1）SO2和NOx 本项目不设燃煤、燃油、燃气锅炉，因此，项目无SO2和NOx产生。 （2）COD和NH3-N 项目生活污水经化粪池处理后定期清淘肥田，生产废水进入回水池经沉降澄清后，用水泵加压送至高位水池进行厂内循环使用，不外排。因此，本项目无COD和NH3-N排放总量控制指标。 （3）挥发性有机物VOCs 项目运营过程无VOCs产生，因此本项目无VOCs排放总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据项目技术改造可研报告，且结合项目现状实际情况，本次项目施工期主要进行干排系统厂房建设。 其工艺流程及产污工序如下图所示： 图4-1施工期工艺流程及产污环节图 - 废气 施工期废气主要是施工扬尘、燃油机械及汽车尾气。 （1）施工扬尘 施工队伍进入施工现场从土建到项目建成这段时间里，场地平整、汽车运输等施工作业过程中均有施工扬尘产生，而污染周围环境。 项目施工期产生的地面扬尘主要来自两个方面：一是混凝土拌合现场与水泥储料站的水泥扬尘；二是运输车辆与施工用车运行引起的扬尘。根据类比调查资料可知：在距混凝土拌合场地50m处，拌合产生的扬尘可降至1.0mg/m3，水泥暂时堆放地扬尘影响范围在距其150m处TSP浓度即可降为1.0mg/m3以下。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。为减少施工扬尘对环境的污染影响，建设方应按国家有关规定，要求施工单位做到文明施工和清洁生产，加强场地内的建材管理、及时清运场地内废弃土，并适时喷洒水降尘；合理安排进入工地车辆，减少扬尘对周围环境的影响。 （2）燃油机械及汽车尾气 施工废气主要来自于各种施工燃油机械及运输车辆的尾气排放。燃油机械和汽车尾气中的污染物为燃料燃烧后的产物，主要有NO2、CO、CnHm等。由于施工期不同阶段运输车辆、施工机械设备不便统计，施工单位可以通过采取限速、限载和加强汽车维护保养以及加强施工机械设备维护保养，保证其良好运转状态，以降低汽车尾气、施工机械设备尾气污染物的排放量。 - 废水 施工期废水主要是施工废水及施工人员的生活污水，其中施工废水主要污染物为 SS，生活污水主要污染物为 SS、CODcr、BOD5、NH3-N。 （1）生活污水 项目施工期预计平均施工人员30人/天，施工人员基本为当地居民，不在项目区内食宿。施工人员每天生活用水以40L/人·d计，则施工人员用水量为1.2m3/d，生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水的排放量为0.96m3/d，基建施工期为3个月（按90计算），则生活污水产生量为86.4m3。施工期选厂区域施工人员产生的粪便污水依托现有化粪池进行处理，施工人员洗手废水经沉淀池收集、沉淀后，回用于场地洒水降尘。 （2）施工废水 废水主要在施工中混凝土的养护、场地冲洗等过程产生，施工废水产生量约2m3/d，按90d计算，共产生180m3。废水主要污染物为SS，类比其浓度约为500mg/L，施工废水均排入沉砂池进行预处理，处理后的生产废水可用于砼搅拌、砂浆用水以及晴天对周围环境的洒水降尘，减少施工场地的粉尘量，不能将生产废水随意抛洒。 - 噪声 建设期主要的噪声源来自于运输汽车、挖掘机、推土机等设备。施工机械大多为露天作业，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。其噪声级为73~90dB(A)。项目施工期产生的噪声影响是阶段性的，随着施工过程的结束而消失。主要施工噪声源的源强列见表4-1。 表4-1施工噪声一览表 单位：dB（A） 序号; 施工机械设备名称; 测点距施工机械距离（m）; 测点最大声级. 推土机; 5; 83. 挖掘机; 5; 90. 吊车; 5; 73. 混凝土搅拌机; 1; 89. 重型载重汽车; 5; 85. - 固体废物 项目施工期固废主要包括土石方、 建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 （1）土石方 干排系统厂房建设过程中会有土石方产生，全部用于场地回填，不外排。 （2）建筑垃圾 技改造过程中会有部分建筑垃圾产生，但由于工程量小，建筑垃圾可利用的部分回收利用，其余按当地城建部门要求运至就近的处置场进行处置。 （3）生活垃圾 施工人员会产生一定的生活垃圾，生活垃圾量按0.5kg/人·d计算，施工人员30人，产生的垃圾量为15kg/d，整个施工期180天产生的生活垃圾量为1.35t。施工场地区域设置垃圾收集桶进行收集，与现有生活垃圾一起处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气污染物产排情况 根据源强核算，项目废气产排情况见表4-2。 表4-2项目废气产排情况 序号; 产污环节; 排放形式; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生 浓度 （mg/m3）; 收集治理设施; 排放 速率 （kg/h）; 排放 浓度 （mg/m3）; 污染物 排放量 （t/a）. 设施 名称; 处理效率; 是否为可行技术. 1; 尾矿堆存扬尘; 无组织; 颗粒物; 0.336; /; 围挡、洒水抑尘; 80%; 是; 0.0093; /; 0.067. 2; 尾渣运输扬尘; 颗粒物; 1.512; /; 洒水 抑尘; 70%; 是; 0.063; /; 0.45. 合计; 颗粒物; 1.848; /; /; /; /; 0.0723; /; 0.517. 2、废气源强核算 本次技改项目运营期产生的大气污染物主要有尾矿堆存扬尘、尾渣运输扬尘，主要污染因子为颗粒物。 （1）尾矿堆存扬尘 项目尾矿库采用干堆，因此在有风的天气会产生一定的干滩扬尘。扬尘产生量采用西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式（Q=4.23×10-4×V4.9×S）计算项目尾矿库产生扬尘量。项目取尾矿库最终堆积区面积计算，面积最大为S=31277m2，风速V取当地年平均风速V=1.5m/s，则尾矿库无组织粉尘产生量为96.47mg/s（0.336t/a）。为了防治扬尘扩散，采用回用水回喷至尾矿堆积面。在采取晴天回喷堆积面的措施后，降尘率可以达到80%，则无组织粉尘排放量为0.224kg/d（0.067t/a），排放速率0.0093kg/h，排放量较小。 （2）尾渣运输扬尘 本项目尾渣经过滤后堆存于尾矿临时堆棚，后20%由汽车运至水泥厂，80%由汽车运输至尾矿库。厂内设装车场地，场地距厂区出口约为50m，距离尾矿库约为300m，尾渣含水小于12%，因此运输过程会产生扬尘，尾渣运输扬尘产生量可以按下式计算： 本项目年运输量为13.5万t/a（5万m3/a），车辆在厂区内行驶距离约为350m，车辆载重共计15t，运输车辆速度约10km/h，道路灰尘覆盖量P取0.5kg/m2。因此道路扬尘量为0.48kg/km·辆，道路总扬尘量为1.512t/a。由于尾矿运输路线周边有植物分布，因此要求建设单位必须加强对运输道路的洒水降尘，洒水抑尘后可有效降低扬尘70%，则道路扬尘排放量为0.45t/a。除洒水降尘外，对碎石公路进行定期保养，同时尾矿运输车辆必须封闭，以杜绝因尾矿散落造成的二次扬尘污染。 废气污染物产排情况见表4-3。 表4-3废气污染物产排情况 排放形式; 污染物; 产生情况; 治理 措施; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 无组织; 尾矿堆存扬尘; 0.336; /; 0.047; 围挡、洒水抑尘; 0.067; /; 0.0093. 尾渣运输扬尘; 1.512; /; 0.21; 洒水抑尘; 0.45; /; 0.063. 3、废气处理措施可行性分析 本次技改项目建成后，其大气无组织污染物主要是粉尘。根据建设项目的特点，拟采取如下防治措施与建议： ①处理过程中保证生产设备、排气管道等密封性完好，若有破损应及时养护修理，保证无废气泄露，从而减少无组织废气产生量； ②运营时，应加强环保管理，确保废气治理措施相关的风机等正常运行，最大程度减少非正常排放； ③车间加强通风； ④在处理车间周围种植树木，加强绿化，以减轻废气对周围环境的污染。 可行性分析： 本项目无组织粉尘产生总量为1.848t/a。本项目车间密闭，物料密闭输送，并定期洒水使尾矿渣保持湿润以达到抑尘效果。经采取相关措施后，无组织粉尘排放总量为0.517t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准要求。 4、废气监测计划 本次技改项目建成后，建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）委托当地有资质的环境监测部门进行监测，监测方法应严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》要求执行。 本项目废气监测计划见表4-4。 表4-4运营期废气监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测点位置; 频率; 控制指标. 无组织; 厂界; 颗粒物; 4个点，上风向1个点，下风向3个点; 1次/年; 《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） 表2无组织限值. 5、非正常情况排放量核算表 项目的非正常工况主要是指废气处理装置发生故障，环保设施失效和风机损坏情况，而出现的超标排放现象。一旦环保设施废气处理装置发生故障或风机损坏情况下，要立即停止生产，组织相关人员进行抢修，考虑除尘效率及废气处理效率均为零的最差情况，粉尘排放源强为0.26kg/h，待恢复正常且污染物达标后方可继续生产。非正常情况排放量核算表见表4-5。 表4-5非正常情况排放量核算表 污染物; 排放浓度; 排放速率; 持续时间; 措施. 粉尘; /; 0.26kg/h; 1440h; 停产检修，待恢复正常且污染物监测达标后方可继续生产. 二、废水 项目技改前后不新增劳动定员，不新增生活污水产生量；生产废水包括浓缩池溢流水、过滤滤液、过滤机滤板清洗废水。废水产生量为1498.489m3/d（449546.7m3/a），主要污染物为Pb、Zn、Cu、挥发酚、硫化物等。废水进入回水池经沉降澄清后，用泵加压送至高位水池，进行厂内循环使用，不外排，因此，项目建设不会对周边地表水造成影响。 三、声环境 （1）噪声源强 项目运营期噪声源主要为浓缩机渣浆泵、事故池渣浆泵、滤液池自吸泵、回水池离心泵、浓缩机及陶瓷过滤机等设备噪声，其噪声值为75~100dB（A），噪声源统计表见表4-6。 表4-6主要噪声源源强及治理措施表 序号; 设备名称; 位置; 数量/台; 噪声产生量 /dB（A）; 降噪措施; 噪声排放量/dB（A）. 浓缩机渣浆泵; 干排系统 厂房; 2; 75~80; 底座安装减振垫，并设置隔声屏蔽。; 65. 事故池渣浆泵; 1; 75~80; 65. 滤液池自吸泵; 1; 75~80; 65. 回水池离心泵; 1; 75~80; 65. 浓缩机; 1; 95; 于室内布置，并在设备底部加装减减振垫。; 85. 陶瓷过滤机; 3; 100; 90. 输送机; 3; 85; 70. （2）厂界和环境保护目标达标情况 项目各噪声源距离厂界的最近距离见表4-7。 表4-7主要噪声源距离厂界的最近距离 单位：m 噪声源位置; 噪声源; 距最近厂界监测点位的最近距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 干排系统厂房; 浓缩机渣浆泵、事故池渣浆泵、滤液池自吸泵、回水池离心泵、浓缩机、陶瓷过滤机等设备; 65; 20; 36; 17. 由项目主要设备的噪声源情况，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）预测模式和参数计算得各厂界噪声预测值，项目厂界预测值为贡献值和背景值的叠加，项目厂界达标情况见表4-8。 表4-8噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界; 东厂界; 51.3; 49.2; 48; 45; 52.97; 49.6. 南厂界; 47.6; 39.6; 47; 44; 50.32; 45.35. 西厂界; 49.4; 48.5; 47; 44; 51.37; 49.82. 北厂界; 49.7; 48.1; 48; 45; 51.94; 49.83. 项目厂界四周昼夜噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）运营期噪声监测计划 项目运营期噪声监测计划见表4-9。 表4-9运营期环境监测计划 污染源名称; 监测 项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 生产 设备; 厂界 噪声; 厂界四周 外1m; 4个点; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类. 四、固体废物 项目生产过程中产生的固体废物主要为员工生活垃圾和干排尾渣。 1、固体废物产生情况 （1）干排尾渣 选厂生产规模为500t/d，尾矿率约为90%，故尾矿产生量为450t/d，即13.5万t/a（5万m3/a），20%经处理后由汽车运送至水泥厂进行综合利用，80%运输至尾矿库堆存。 （2）生活垃圾 项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾产生。 项目固废产生及处置情况见表4-10。 表4-10项目固废产生及处置情况 类别; 产生工序; 主要成分; 固废属性; 形态; 产生量（t/a）; 处理方式. 工业固体废物; 过滤; 干排尾渣; 一般固废; 固态（含水率＜12%）; 135000; 20%由汽车运送至水泥厂进行综合利用，80%运输至尾矿库堆存。. 生活 垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 固态; 4.95; 交由环卫部门处理. 2、环境管理要求 项目进行尾矿干排改造，环境管理要求如下： （1）检查干排系统的正常运行。 （2）检查回水系统的畅通，严格控制回水池、高位水池水位。 （3）观测尾矿临时堆棚的变位。 （4）观测厂区下游的地表水的污染情况。 （5）及时清理过滤机滤板的堵塞物，保持过滤畅通。 （6）随时巡视输送管线情况，发现泄漏要及时报告。 落实上述防范措施后，确保本项目正常运行，使各项污染物实现长期稳定达标排放，对周围环境影响较小。 五、水土流失影响分析 项目建设和生产过程中，由于修建工业场地、挡土墙、截排水沟等工程设施，导致原有地面植被遭到破坏，遇雨水冲刷，易造成水土流失。 本次技改由于利用现有工业场地，可以把水土流失量减小到最低限度，尾矿干排系统在建设过程中，应尽量少破坏植被，作好植被保护工作。 主要水土保持和土地复垦措施如下： 1、在尾矿干排场地北侧修建截挡土墙和排水沟，并于选矿厂现有道路、排水沟形成统一体系；建设过程中在土、石、沙等的临时堆放现场，利用土工布进行覆盖或遮挡，防止降雨径流的冲刷。 2、对于建设造成的取土或者弃土场地，整平堆置场表面、修整边坡，铺设土壤层，根据复垦再利用方案，实施必要的辅助工程。 3、复垦后的土地主要是植树种草，恢复植被，减少地表裸露面积，以保护和防止水土流失，对环境造成的影响降低到最小程度，使该地区的生态环境得到恢复。 六、环境风险 根据本项目尾矿库的环境地质条件、项目特点及设计报告，确定尾矿库为厂区风险源。尾矿库建设属于原有项目工程建设部分，建设单位原尾矿库已通过竣工环保验收，且于2007年5月27日取得陕西省安全生产监督管理局《关于<旬阳县五联构元矿业有限公司火烧沟铅锌选矿项目安全设施竣工验收审查>的批复》（陕安监管函[2007]139号）（详见附件9）。本章节的编制部分结合《关于征求对<金属非金属矿山重大危险源辨识>和<尾矿库重大危险源辨识>修改意见的函》仅对风险事故类型及影响、风险防范措施进行简述。 1、风险事故类型 本次环评风险源项识别和筛选原则上考虑对外环境有危害的风险事故及影响范围的风险事故。根据项目特点，本项目的环境风险主要为尾矿库溃坝引起的事故风险。 2、风险分析 溃坝事故多发生在雨季，大量尾矿下泄具有很强的势能，很快就形成泥石流，具有较大的冲击力和破坏性。尾矿库溃坝还有可能影响河流的排洪能力，甚至阻断河流，造成江水断流。同时，对河流水生态环境也造成一定影响。如河流水质的污染及其它水生生物的死亡，最终导致河流生态环境的破坏，甚至丧失河流的水体功能，大量尾矿泥顺江而下在河床上沉积，造成土地板结，土壤理化性质改变，影响农作物的产量和品质等。由此产生的直接和间接的影响，均可能导致难以估量的经济损失。 3、环境风险防范措施 建设单位对尾矿坝进行定期观测及检查，保证能够及时发现问题，并及时解决，防患于未然；严格按照《尾矿库安全技术规程》、《尾矿库安全监督管理规定》等要求，做好尾矿库放矿筑坝、回水排水、防汛、抗震等安全生产管理；建立健全尾矿设施安全管理制度；配备尾矿库抢险物资，确保在事故状态下能够及时进行应急处理，将风险降到最低。通过采取以上防范措施，项目环境风险对周边影响较小，风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 尾矿堆存扬尘 | 颗粒物 | 围挡、洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织限值 |
|  | 尾渣运输扬尘 | 颗粒物 | 洒水抑尘 |  |
| 地表水环境 | 浓缩、过滤 | Pb、Zn、Cu、挥发酚、硫化物等 | 滤液池、回水池及回水管道等回水系统 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A 声级 | 基础减振、厂房隔声、消声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 过滤车间 | 干排 尾渣 | 20%由汽车运送至水泥厂进行综合利用，80%运输至尾矿库堆存。 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①对于建设造成的取土或者弃土场地，整平堆置场表面、修整边坡；铺设土壤层，根据复垦再利用方案，实施必要的辅助工程。 ②复垦后的土地主要是植树种草，恢复植被，减少地表裸露面积，以保护和防止水土流失，对环境造成的影响降低到最小程度，使该地区的生态环境得到恢复。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 在尾矿库服务期满后，及时实施覆土、植被或复田的方案。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①企业建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。 ②对尾矿库进行定期观测，保证能够及时发现问题，及时解决问题，防患于未然。 ③按规定进行管路维修、保养，更换易损及老化部件。 ④划定管线沿线警示区。 ⑤加强各种构筑物的检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实环评文件中提出的污染治理措施；加强设备检修及维护，保证设备正常运转，污染物达标排放；加强员工的环保培训及安全生产教育，做好宣传工作，避免意外事故发生。竣工后及时履行验收相关手续。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，项目所在区域为达标区，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施后，项目产生的污染物能够稳定达标排放，对周围环境影响小，从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 7.4925t/a |  |  | 1.848t/a | 0 | 9.3405t/a | 1.848 |
| 废水 | Pb、Zn、Cu、挥发酚、硫化物等 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 尾渣 | 135000t/a |  |  | 135000t/a | 135000t/a | 135000t/a | 0 |
|  | 生活 垃圾 | 4.95t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 4.95t/a | 0 |
| 危险 废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①