- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：   陕西省旬阳县关口镇白家坡铅锌矿深部

（标高300m以下）详查工程

建设单位（盖章）：旬阳县中正矿业有限公司

编制日期：              2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西省旬阳县关口镇白家坡铅锌矿深部（标高300m以下）详查工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张玉平 | 联系方式 |  | 15891552868 |
| 建设地点 | 陕西 省 安康 市 旬阳 县 关口镇 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 34 分 46.491 秒， 32 度 56 分 58.489 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 勘查面积0.65km2 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省自然资源厅 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 陕国土资矿勘字[2020]036号 |  |
| 总投资（万元） | 337.78 | 环保投资（万元） | 42.0 |  |
| 环保投资占比（%） | 12.4 | 施工工期 | 24个月 |  |
| 是否开工建设 | £否 R是： 目前探矿工程主体基本完成，剩余108中段和260中段部分圈边工程；未批先建行为已接受环保处罚，相关处罚通知单和交罚款单据见附件。 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划》（陕西省自然资源厅，陕自然资发[2021]1号）、《陕西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》（中华人民共和国国土资源部，国土资函〔2017〕456号）、《安康市矿产资源总体规划（2016～2020年》（陕西省国土资源厅）、《旬阳县矿产资源总体规划》（2016-2020）（安康市国土资源局） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划环境影响报告书》（2020年12月），审批机关：陕西省生态环境厅，审批文号：陕环函[2020]244号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目分析判定相关情况结果表 名称; 要求; 本项目情况; 判定结论. 陕西省秦岭矿产资源开发专项规划（陕自然资发[2021]1号）; 禁止勘查区：将秦岭核心保护区和重点保护区全部纳入禁止勘察区。 适度勘查区：秦岭核心保护区和重点保护区之外的一般保护区划为适度勘探区。 禁止勘查矿种：蓝石棉 限制勘查矿种：高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉。 允许勘查矿种：禁止、限制勘查矿种以外的矿种。将战略性矿产一级铅、锰、钒等列为重点勘查矿种; 本次勘查工作区域在海拔300m标高以下，勘查区属于规划中的适度勘查区，主要勘查矿种为铅、锌，属于允许勘查矿种，其中铅为重点勘查矿种; 符合. 陕西省秦岭矿产资源开发专项规划环境影响报告书（2020年12月）及陕西省生态环境厅关于陕西秦岭矿产资源开发专项规划环境影响报告书审查意见的函（陕环函[2020]244号）; 鼓励废水循环利用和零排放，及时推进环境恢复治理和土地复垦工作，加快土地利用循环。推进突发污染事件应急预案和治理措施，建设，加强非正常情况下污染物质处理能力; 项目勘察期产生的废水经沉淀池后回用，生活污水处理后综合利用不外排，本次勘查依托场地原有设施，不新增临时用地; 符合. 重点勘查区、重点开采区与秦岭保护核心区、重点保护区重叠的区块，应严格按照《条例》《总规》及本规划空间管控要求执行，禁止探、采矿权投放; 本次勘察工作在300m标高以下，勘查区属于规划中的适度勘查区，勘察工作严格执行法律、法规的规定; 符合. 《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）》; （一）勘查开发方向 围绕整装勘查和“急、优、稀、特”矿种，实现地质找矿重大突破。重点勘查煤层气、页岩气、油页岩、地热、砂岩型铀矿、铁、锰、铜、金、铌、钽、铷、锑、晶质石墨、岩盐、玉石等矿产，以上矿种可优先配置探矿权，鼓励社会多元资金投资勘查。限制勘查高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉等矿产。限制勘查的矿种应严格控制探矿权投放。禁止勘查蓝石棉。; 本项目为铅锌金属勘探项目，不属于限制和禁止勘查矿种。; 符合. 安康市矿产资源总体规划 （2016-2020）; 重点勘查金、钼、钨、铜、铅、锌、钒、铁、锰、铌、钽、优质白云岩、优质水泥灰岩等矿种，实现地质找矿重大突破适度开展汞、锑、重瞐石矿山外围和深部矿产勘查，限制石煤、硫铁矿勘查。禁止蓝石棉勘查。; 本项目为 铅锌矿勘查，属于规划中重点勘查矿种; 符合. （1）重点勘查区（KZ）11个： ①宁陕北部金钨铅锌钼铜金银重点勘查区(KZ1)；②宁陕县南部碾子坪钼钨多金属矿重点勘查区(KZ2)； ③石泉县钒钛磁铁矿重点勘查区（KZ3）；④安康北部金矿重点勘查区（KZ4）；⑤旬阳棕溪一带铜多金属矿重点勘查区（KZ5）；⑥旬阳公馆-青铜沟汞锑金及优质白云岩水泥灰岩重点勘查区（KZ6）； ⑦旬阳—白河一带铅锌多金属矿重点勘查区（KZ7）；⑧安康紫阳—岚皋铁多金属矿重点勘查区（KZ8）；⑨平利县大贵—牛头店一带铅锌金铜多金属及重晶石矿重点勘查区（KZ9）；⑩镇坪县南部铅锌金铜多金属矿重点勘查区（KZ10）；⑪紫阳县麻柳镇一带锰矿重点勘查区（KZ11）。 （2）限制勘查区（KX）1个： ①汉滨区石梯一带重晶石矿限制勘查区（KX1）；; 本项目属于重点勘查区中的⑦; 符合. 《旬阳县矿产资源规划》（2016-2020）; 重点勘查铜、金等矿种，以上矿种可优先配置探矿权，鼓励社会多元资金投资勘查。限制勘查石煤等矿产。限制勘查的矿种应严格控制探矿权投放。; 项目不属于旬阳县限制勘查矿种; 符合. 1、限制勘查区：根据有关法律、法规，将生态环境较为脆弱的地区，水产种质资源保护区的实验区，饮用水源地的二级保护区和准保护区，秦岭之外地区的风景名胜区、森林公园、植物园和重要地质遗迹保护区，重要湿地划分为限制勘查区。 限制勘查区内，原则上只安排财政出资进行的重要矿产勘查并进行矿产资源储备的勘查项目，已设探矿权在勘查工作施工中，应采取必要措施，确保区内主体保护功能的安全。 2、禁止勘查区：根据有关法律、法规，将饮用水源地一级保护区，自然文化遗产，秦岭地区的风景名胜区、森林公园和重要地质遗迹保护区划分为禁止勘查区。禁止勘查区将根据生态保护红线划定成果适时调整。 禁止勘查区内严禁社会资金进行商业性勘查，除征得相关管理部门同意进行矿泉水的勘查外，原则上只安排财政出资的公益性地质工作。禁止勘查区内已设探矿权应当在调查核实的基础上，逐步、有序的予以退出。; 项目探矿权不在各类自然保护区、国家地质公园等限制禁止开发区域范围内；探矿权标高不在秦岭山系海拔1500米以上；故本项目不在旬阳县禁止、限制勘查区，符合规划要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目为矿产资源勘探项目，依据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，项目不属于其鼓励类、限制类和淘汰类的项目，本项目视为允许类项目，符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 项目不在自然保护区、风景名胜区、湿地、 饮用水保护区等环境保护目标范围内；区域内生物多样性程度低，无珍稀动物。项目勘察工作在300m标高以下。; 符合. 环境质量底线; 评价区环境空气质量现状总体满足《环境空气质量标准》二级标准；地表水质量现状总体达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准；昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》要求。勘探期采取环评要求的各项环保措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，可维持区域环境质量现状，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目为探矿项目，使用少量电能和水，因此项目符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合相关产业政策，未列入陕西省发展和改革委员会《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）中旬阳县限制类、禁止类项目。; 符合. 3、其他相关政策符合性分析 表1-3 其他相关政策符合性情况一览表 名称; 要求; 项目情况; 判定结论. 陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（陕政发〔2020〕11号）; 划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，实施生态环境分区管控。 ①优先保护单元。指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区。 ②重点管控单元。指涉及大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。 ③一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。 优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。; 本项目勘查区不在生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区内。也不在划定的重点管控单元即城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。属于除优先保护单元、重点管控单元以外的一般管控单元。 一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。本项目探矿过程产生的废水、废渣不外排，探矿结束后对临时占用土地植被进行恢复。; 符合. 陕西秦岭生态环境保护总体规划（陕政办发[2020]13号）; 在禁止开发区、限制开发区内禁止新设探矿权、采矿权，适度开发区资源配置的重点为采用先进工艺技术和措施的采选加工企业，推动已有采矿权在2020年底前全部退出。; 本项目不在禁止开发区和限制开发区内；采用先进技术进行坑探工程，废水经处理后回用，固废综合利用。; 符合. 安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）; 禁止开发区保护原则：严格控制人为因素对自然生态和文化自然遗产原真性、完整性的干扰，不得进行与保护、科学研究无关的活动，严禁滥捕乱采和践踏破坏，禁止破坏天然林和自然遗迹，严禁矿产开发； 限制开发区：严格控制人为因素对自然生态原真性、完整性的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性。要对各类开发活动进行严格管制，执行产业准入负面清单管理，不得进行房地产开发和对生态环境影响较大的工业项目，不得新建、扩建宗教活动场所：严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，减少面源污染，努力实现环境污染“零排放”； 适度开发区：在强化保护条件下控制开发强度，按照"点状开发、面上保护"的原则，因地制宜，划定城镇开发边界和工业开发控制地带，限制大规模工业化、城镇化，禁止无规划的蔓延式扩张，严格执行环境影响评价制度，严格控制和规范开山采石等露天采矿活动。; 本项目不在禁止开发区和限制开发区内；本项目为矿产资源勘查项目，不属于工业项目、开山采石等露天采矿活动，属于规划所述的点状开发，且设计工作量小，施工结束后及时恢复临时用地后，项目建设不会对秦岭生态环境造成影响。且勘查区范围内未涉及保护区，项目勘查区不存在与各类保护区重叠情况。 采用先进技术进行硐探工程，提高资源综合利用率，集中贮存、处置废渣等废弃物、对周边环境污染较小。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例（2019年9月27日）》; 第十五条规定核心保护区包括：①海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；②国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；③饮用水水源一级保护区；④自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。; 根据现场勘查及查阅设计资料，本项目勘查区最高海拔标高低于300米，区内主要勘查目标和地段均未涉及秦岭山区海拔1500米以上区域，且不属于核心保护区和重点保护区。; 符合. 第十六条规定重点保护区包括： ①海拔1500米至2000米之间的区域； ②国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； ③国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； ④水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； ⑤全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。. 第十七条规定一般保护区包括为秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域。. 核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关活动；重点保护区，不得进行与其保护功能不相符开发建设活动。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。. 陕西省自然资源厅《关于加强秦岭地区矿业权管理有关事项的通知》; 禁止在《条例》规定的核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石；在秦岭一般保护区内的矿产资源勘探、开发活动，应当坚持生态优先、绿色发展的原则，发展绿色循环矿业经济，节约集约利用矿产资源，实现矿业经济结构调整和产业升级。; 本项目探矿区勘查标高低于300m，不在《条例》规定的核心保护区和重点保护区内，属于一般保护区；项目勘查工作严格遵守国家和地方生态环境保护、绿色勘查政策文件以及《绿色勘查指南》T/CMAS 0001-2018等，各工程布设控制在300米标高以下范围；探矿过程产生的废水、废渣不外排，探矿结束后对临时占用土地植被进行恢复。; 符合. 关于进一步加强探矿权监督管理实施绿色勘查的通知（陕国土资勘函[2017]110号）; 钻探、坑探、井探、槽探以及施工道路、作业场地工程施工应尽量减少对植被的破坏、土层的开挖。探矿工程结束后应采取回填、平整、恢复植被等措施。对勘查活动中产生的废石集中堆放，废弃物处理必须符合环保的有关要求。勘查期间产生的污水、废水不得随意排放。; 项目勘查期间合理利用矿区现有资源，不新增临时用地，减少开挖。项目废水经沉淀回用，不外排。; 符合. 陕西省国土资源厅全面停止各类保护区矿产资源勘查开采活动的通知; 停止勘查开采的保护区包括：自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要水源地、水产种质保护区、湿地公园、秦岭禁止开发区和限制开发区等; 项目不在秦岭自然保护区等其他重要生态保护区范围内。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 勘查区位于陕西省安康市旬阳县城60º方位，直距24.6km的关子沟。行政区划隶属旬阳县关口镇管辖。勘查区范围地理坐标为：东经109º34′24″-109º35′19″；北纬32º56′47″ -32º57′10″，面积0.65km2。由矿区沿关子沟混凝土硬化公路南行6km与316国道（旬阳—白河段）相接，沿316国道西行约44 公里直达旬阳县城与襄渝铁路、西（安）—（安）康铁路、102省道相接，沿316国道西行94km可达陕南重镇安康市，沿316国道东行12km可达旬阳蜀河镇及蜀河火车站，交通十分便利。项目地理位置与交通见附图1。 勘查区未列入部级和省级整装勘查区范围。在勘查区及周边已设置有多个采矿权，其中：探矿权上部 670m-300m 标高为“旬阳县关口镇白家坡铅锌矿”采矿权范围；勘查区西北侧为旬阳县居金塬矿业有限公司关子沟铅锌矿整合区采矿权。其周边矿权设置情况见图2-1。本探矿权与周边矿权设置边界清楚，无矿权重叠，无矿权纠纷。勘查区内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地、水产种植保护区、湿地公园和文物古迹保护单位等敏感区。 图2-1 勘查区周边矿权设置示意图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、本次勘查项目概况 ①项目名称：陕西省旬阳县关口镇白家坡铅锌矿深部（标高300m以下）详查 ②探矿权人：旬阳县中正矿业有限公司 ③勘查单位：陕西天地矿业有限公司 - ④探矿权取得情况：旬阳县中正矿业有限公司“陕西省旬阳县关口镇白家坡铅锌矿深部（标高 300m 以下）普查”探矿权首次设立时间为2017年2月17日，获取方式为申请在先，探矿权许可证号为：T61520170202053766， 勘查区范围由7个拐点组成，面积为0.65km2，该探矿权自2017年2月设立以后，在原采矿权斜井的基础上对矿体进行了硐探控制，并在探矿过程中又发现了一条盲矿体即M2，且有向深部延深的趋势，为了进一步探清M2矿体，增加资源量，本次主要对M2矿体进行设计方案，拟申请矿权延续，勘查阶段由普查升为详查，勘查单位为陕西天地矿业有限公司，勘查项目名称为“陕西省旬阳县关口镇白家坡铅锌矿深部（标高 300m 以下）详查”；勘查面积：0.65km2。《陕西省旬阳县关口镇白家坡铅锌矿深部（标高 300m 以下）详查实施方案》已于2019年12月9日，经陕西省矿产资源调查评审指导中心组织的相关专家评审通过，并取得陕西省矿产资源调查评审指导中心下发的《陕西省矿产资源调查评审指导中心关于陕西省旬阳县关口镇白家坡铅锌矿深部（标高 300m 以下）详查实施方案的审查意见》（陕矿产指勘查发[2019]126号）文件，具体见附件。 ⑤探矿权范围：本次勘查面积为0.65km2。勘查单位为陕西天地矿业有限公司。探矿权范围由以下7个拐点组成，坐标如表2-1。 表2-1 勘查区坐标位置一览表 经纬度坐标 （西安80）; 经纬度坐标（国家2000）. 点号; 纬度; 经度; 点号; 纬度; 经度. 1; 32°56′55"; 109°34′24"; 1; 32°56′55″; 109°34′28″. 2; 32°57′07"; 109°34′32"; 2; 32°57′07″; 109°34′36″. 3; 32°57′10"; 109°34′44"; 3; 32°57′10″; 109°34′48″. 4; 32°56′57"; 109°34′19"; 4; 32°56′57″; 109°35′23″. 5; 32°56′48"; 109°35′13"; 5; 32°56′48″; 109°35′17″. 6; 32°56′47"; 109°34′50"; 6; 32°56′47″; 109°34′54″. 7; 32°56′48"; 109°34′35"; 7; 32°56′48″; 109°34′39″. 勘查区海拔398m-682m，本次勘探范围为旬阳县关口镇白家坡铅锌矿深部标高300m以下，探矿权范围上面（300m 标高以上）为“旬阳县关口镇白家坡铅锌矿”采矿权范围（开采标高+670m～+300m，矿区面积0.6769 km2，开采矿种为铅锌矿；开采方式为地下开采），两者平面范围基本一致，且同属旬阳县中正矿业有限公司所有。本次探矿权人申请现有采矿权范围300m标高以下的普查变更为详查延续，目的为下一步矿产资源开发利用提供地质依据。 ⑥本次详查设计工作（程）量 根据以往地质工作和工程控制程度，本次详查对K3矿体、M2铅锌矿体分阶段按地质勘查工作规律开展工作。 主要任务：①对新圈定的M2矿体，通过硐探工程对其300m标高以下进行系统控制，详细查明矿体深部特征，详细查明矿石的物质组成、矿物成分、化学成份和有用有害组份含量、种类，加强对矿石质量的研究。②对300m标高以下的坑道进行水文地质工程地质详查及环境地质调查，详细查明矿床开采技术条件。③对矿石的加工选冶性能进行类比研究；开展矿床经济意义的概略研究与评价，评价矿床开发的经济意义。④对矿体300m标高以下估算控制的内蕴经济资源量(332)和推断的内蕴经济资源量(333），为矿产开发利用提供依据。 本次设计主要实物工作量为：硐探1232m/5层、1/1000勘探线剖面1.5km，基本化学样350件、组合样20件、小体重样35件、岩石光薄片样各5件、水全分析样3件、水质简分析样6件、水环境样3件、水学性质样9组、矿石化学全分析样4件、物相分析样10件。设计主要实物工作量见表2-2。 表2-2 设计主要实物工作量一览表 勘查手段; 项目名称; 单位; 设计工作量; 第一勘查年度; 第二勘查年度; 备注. 山地工程; 硐探（斜井）; m; 98; 98. 硐探（平硐）; m/层; 1134/5; 1134/5. 地下水长期观测点; 个; 2; 2; 1个坑道点1个地表点. 采空区、老硐、老窿积水调查; 项; 1; 1. 勘探线剖面测量; km; 1.5; 1.5. 采样测试; 基本分析样; 件; 350; 350. 光薄片; 件; 5; 5. 组合分析; 件; 20; 20. 多元素全分析; 件; 4; 4. 岩石力学分析; 组; 9; 9. 小体重样; 件; 35; 35. 水质全分析; 件; 3; 3. 水质简分析; 件; 6; 6. 水环境样; 件; 3; 3. 物组分析样; 件; 10; 10. 绿色勘查; 矿山地质环境监测; 次; 24; 24; 每月2次，观测1年. 扬尘污染治理; 天; 365; 365. 硐探工程掘进废渣临时堆放管理; m3; 4000; 4000. 硐探工程沉淀池沉淀物处理; 项; 1; 1. 生活来及、废物清理; 月; 12; 12. 矿山设置专项负责人; 月; 12; 12. 竣工验收; 项; 1; 1. 绿色勘查验收报告; 份; 1; 1. 室内资料整理与研究; 矿床经济意义的概略研究与评价; 项; 1; 1. 详查报告编写; 份; 1; 1. 2、项目组成 本次勘查项目组成见表2-3。 表2-3 工程内容一览表 类别; 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 硐探工程; 本次详查设计的硐探工程是在已有PD1斜井控制K3矿体和M2矿体的基础上进行施工。本次硐探工程设计工作量合计1232m。 - ①K3矿体利用PD1-XJ1继续施工，选择在+210m标高施工一层沿脉工程，在沿脉中用穿脉控制矿体，工程间距为沿走向40m；+255m 标高在原沿脉工程基础上沿走向按工程间距40m施工两个穿脉工程，对K3矿体进行摸边探底。设计工程量小计181m。 - ②M2矿体利用 PD1-XJ1继续施工，选择在+160m、+120m、+80m 和+40m 标高施工四层沿脉工程，在沿脉中用穿脉控制矿体，工程间距为沿走向40m，控制垂高40m，探求332资源量。在+300m、+255m、+200m 标高施工穿脉工程对已有矿体进行封边。设计工程量小计 1051m。 - 沿脉和穿脉工程规格均为1.8×2.0m，坡度为<5‰。斜井工程断面规格均为3.0×3.0m，长度98m，坡度26°，方位13°。; 探矿工程主体基本完成，剩余108中段和260中段部分圈边工程. 辅助 工程; 地面设施; 利用PD1斜井坑口（PD1平硐对应企业采矿平硐2号井）采矿工作已建的设备材料库房、办公生活区、垃圾桶和废石临时堆场等进行布置。; 依托. 废石临时堆场; 利用PD1斜井坑口前期工作已建的废石临时堆场暂存，采取拦挡措施，设置截排水渠、拦渣墙等措施; 依托. 爆破工程; 硐探掘进采用浅孔微差爆破；爆破器材由民爆公司运至矿区；所依托炸药库位于CD3平硐口（CD3对应企业采矿平硐1号井）东南约200m处。由值班室、消防水池、炸药库房、雷管库、发放间等部分组成，并设置有围墙等安全防护措施。占地面积约0.05hm2。; 依托. 道路; 本次勘查工程主要为深部硐探工程，外部道路主要利用已有矿山简易公路和其连接的关子沟村村通公路。; 依托. 公用 工程; 供电; 供电电源引自关口镇10KV变电站，已从该变电站引10KV专用线路至矿区，工程前期已在PD1硐口设有配电室，安装有200KVA变压器。; 依托. 供水; 采用高位水池供水，矿山高位水池布置于企业矿区CD3坑口附近，容积200m3，水源取自关子沟，用无缝钢管引入井巷及掘进工作面。生活用水引自附近山泉水。; 依托. 环保 工程; 废气; 工程施工扬尘现状措施：各施工工段采用湿法作业、喷雾洒水、通风换气等措施以减少施工扬尘的产生，改善井下空气环境；符合环保要求。. 爆破工程烟尘现状措施：采用通风机配合使用加强通风，以避免局部废气污染物浓度较大对施工人员及周围环境产生不利影响；符合环保要求。. 废石临时堆场扬尘现状措施：定期洒水抑尘，堆场地面硬化，大风天气用篷布遮盖；符合环保要求。. 废水; 生活污水现状措施：探矿期依托PD1坑口生活设施，旱厕粪污水由当地居民拉运用作农肥，盥洗废水经沉淀池（1.5m3）处理后洒水抑尘；符合环保要求。. 坑内涌水现状措施：坑内涌水水量较小，沿各中段探矿平巷一侧设置的排水沟自流至井底水仓（依托原300m中段斜井底水仓（100m3），新建PD1-XJ1斜井底（120m)和PD1-XJ2协井底(40m)水仓（均为60m3）），水仓收集沉淀后用于井下工作面洒水抑尘和钻眼用水；符合环保要求。. 噪声; 现状措施：施工优选低噪声设备，设备布置于平硐内，空压机布置在空压机房；加强管理，合理安排工期等；符合环保要求。. 固废; 现状措施：生活垃圾依托矿山在坑口工业场地设置的垃圾桶分类收集，交由关口镇环卫部门处置；勘探废渣依托坑口废石临时堆场堆存，由尧柏水泥厂定期运走加工水泥综合利用，剩余部分用于井下采空区回填。废机油、废润滑油暂存于坑口工业场地设置的危险废物暂存场所，定期交陕西环能精滤科技有限公司处置；符合环保要求。废水沉淀底泥目前尚未清掏，计划勘查结束后统一清理、自然干化后运输至井下无水采空区储存。. 生态; 现状措施：本次充分依托原有设施，不新增临时占地；地质勘查测量工作采取避让措施，减少压占破坏植被；及时清理转运土石方渣；以上措施符合环保要求。. 本次硐探工程设计工作量合计 1232m，各工程设计参数见表2-4。 表2-4 设计硐探工程参数一览表 序号; 工程编号; 设计工作量(m); 设计方位; 控制标高（m）; 控制对象; 施工顺序. 1; 255-CM9--CM10; 36; 穿脉; +255; K3; 6. 2; 210-YM1; 110; 沿脉; +210; 7. 3; 210-CM1-CM3; 35; 穿脉; +210. 4; XJ2; 98; 斜井; +120-+40; M2; 3. 5; 300-CM4; 29; 穿脉; +300; 8. 6; 255-CM8; 32; 穿脉; +255; 10. 7; 200-YM1; 20; 沿脉; +200; 9. 8; 200-CM4-CM5; 43; 穿脉; +200. 9; 160-YM1; 113; 沿脉; +160; 1. 10; 160-CM1-CM3; 105; 穿脉; +160. 11; 120-YM1; 155; 沿脉; +110; 2. 12; 120-CM1-CM3; 106; 穿脉; +110. 13; 80-YM1; 110; 沿脉; +60; 4. 14; 80-CM1-CM3; 77; 穿脉; +60. 15; 40-YM1; 95; 沿脉; +10; 5. 16; 40-CM1-CM3; 68; 穿脉; +10. 17; 合计; 1232. 3、工程主要设备 项目机械设备详见表2-5。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备规格型号; 数量; 单位. 1; 局部通风机; JK58-2NO.4; 3; 台. 2; 凿岩机; YT-27型; 4; 台. 3; 空气压缩机; HBS75X-8，13m3/min; 1; 台. 4; 主扇风机; FKZNo11矿用轴流风机; 1; 台. 5; 排水泵; QS10-90/6，10m3/h; 3; 台. QS10-198/11，10m3/h; 6; 台. 6; 扒渣机; Zwn-120/45L; 1; 台. 7; 提升机; JK2.0×1.5P; 1; 台. JTP1.2×1.0; 1; 台. 8; 立式砂轮机; /; 1; 台. 4、以往矿产地质工作情况 （1）采矿权300m标高以上工作 2015年7月，采矿权人向旬阳县国土资源局呈报了“关于申请旬阳县关口镇白家坡铅锌矿增加生产规模和深部探矿的报告”，2015年7月29日，旬阳县国土资源局以“旬国土资函字【20151138号”复函旬阳县中正矿业有限公司，并委托陕西天地矿业有限公司对旬阳县关口镇白家坡铅锌矿资源储量进行重新核实，本次资源储量核实工作时间为2015年8月1日至2015年11月30日。 在矿山提供的矿区采掘工程平面图的基础上，在矿山派专人配合下，项目组成员重点对采矿许可范围内新发现的K6、K7、K8和原K5矿体的深部延伸的资源储量进行核实，对2008年12月31 日以后新增的开拓巷道，采用全仪器法进行实地验证核实。地质编录组重点对控制新发现矿体的沿脉和穿脉工程进行实地编录、刻槽取样等工作。对矿山新增的资源储暈按照地质详查的要求，投入定量的地质勘查工作，圈定矿体，重新估算了矿山的累计探明的资源储量、采动消耗的资源储量、保有的资源储量。 2015年核实完成的主要实物工作量见表2-6。 表2-6 2015年资源储量核实完成的实物工作量统计表 项目; 单位; 数量; 备注. 测量; 坑道测量; m; 3400; 2008年12月以后新形成的坑道. 控制点; 个; 125; 坑口及坑道内测量控制点. 坑道编录; m; 1955; 控制K5、K6、K7和K8矿体的沿脉和穿脉. 采样; 基本化学样; 件; 254; 控制K5、K6、K7和K8矿体. 内检样; 件; 41. 外检样; 件; 30. 组合分析样; 件; 4; K5、K6、K7和K8矿体各一件. 水工环; 1：10000水文地质调查; km2; 0.68; 覆盖矿区范围. 1：10000工程地质调查; km2; 0.68; 覆盖矿区范围. 1：10000环境地质调查; km2; 0.68; 覆盖矿区范围. 1：10000勘察线剖面; km; 2.1; 图切剖面9条. 陕西省国土资源厅于2016年4月25日以“陕国土资储备[2016]26号”文出具了“《陕西省旬阳县关口镇白家坡铅锌矿资源储量核实报告》评审备案证明”，截止2015年10月31日，采矿权范围内K2、K3、K4、K5、K6、K7、K8和M1(已采完)共八个矿体： 资源量估算标高:+300～-670m。K2矿体估算标高+470～+670m；K3矿体估算标高+315～+420m；K4矿体估算标高+360～+430m；K5矿体估算标高+350～+455m；K6矿体估算标高+302～+378m；K7矿体估算标高+302～+378m；K8矿体估算标高+432～+548m。矿山保有的资源儲量为：矿石量44.71万吨，锌金属量20930.44吨，锌平均品位4.68%，伴生铅金属量104.16吨，伴生铅平均品位0.60%。其中：控制的经济基础储量(12b):矿石量14.90万吨，锌金属量7615.64吨，锌平均品位5.11％;伴生铅金属量37.1吨，伴生铅平均品位0.63%。推断的内蕴经济资源量(333)：矿石量29.81万吨，锌金属量13314.80吨，锌平均品位4.47%；伴生铅金属量67.06吨，伴生铅平均品位0.58％。控制的经济基础储量(122b)所占比例为33.33%。 （2）采矿权300m标高以上采矿情况 采矿权范围内在2015年核实后进行了开采，截止2019年8月底采矿最低标高300m，开采主要矿体为K3矿体，采动矿石量约5.75万吨。 （3）工作情况(300m标高以下) 2017年3月至2019年8月，完成了硐探工程2232m，采集化学样(岩矿)样品300件。完成实物工作量及勘查投入情况见表2-7。 表2-7 完成实物工作量情况一览表 序号; 工作方法手段; 单位; 完成工作量; 备注. 1; 坑道测量; m/层; 2232/5; 2017年2月以后形成的坑道. 2; 控制点; 个; 61; 坑道内测量控制点. 3; 硐探编录; m/层; 1424/3; 控制K3和K2矿体的沿脉和穿脉. 4; 基本分析样; 件; 300. 5; 岩石力学样; 组; 2组. 6; 光片; 件; 5件. 7; 薄片; 件; 7件. （4）取得成果如下： - ①在矿山提供的矿区探矿工程平面图的基础上，在矿山派专人配合下，项目组成员重点对探矿范围内的K3矿体及本次勘查新发现的M2矿体的深部延伸进行勘查工作，对2017年2月17日以后新增的开拓巷道，采用全仪器法进行实地测量。 ②本次工作主要对K3和M2矿体，在300m标高以下沿PD1(444.97m)斜井共施工五层坑道，分别为300m中段、255m中段、200m中段、160m中段、120m中段，地质编录组重点对控制矿体的沿脉和穿脉工程进行实地编录、刻槽取样等工作。 ③本次水文地质、工程地质工作方面只进行了调查，未进行详细编录，在本次施工的五层坑道中，除120m中段外，其他中段各设个水仓，涌水量未进行统计，待详查工作中重点解决开采技术条件。 ④共探求(332+333)锌资源量3.14万吨，矿石量35.01万吨，锌平均品位10.03%，其中(332)矿石量25.55万吨，(333)矿石量8.46万吨，32资源量所占比例72.97%。 ⑤水工环方面，以往工作中只对水文地质、工程地质进行了简单调査，未详细编录;本次方案编制过程中，只对矿坑排水情况，深部PD1坑口涌水情况进行了调査，在300m标高以下沿PD1(444.97m斜井共施工五层坑道，各中段都设一个水仓。 5、公用辅助工程 （1）供水 本次探矿依托企业300m以上采矿工程供水设施。项目用水主要为硐探工程抑尘用水和生活用水。 生产用水采用高位水池供水，矿山高位水池布置于企业采矿区CD3坑口（即1号井）附近，容积200m³，水源取自关子沟，用无缝钢管引入井巷及掘进工作面。其水量和水质可满足本项目用水需求。生活用水引自附近山泉水。 - （2）排水 - 项目排水主要为矿坑涌水和生活污水。 - 根据实施方案：坑内涌水沿各中段探矿平巷一侧设置的排水沟自流至井底水仓，再由井底水泵提升至PD1井口沉淀池，收集沉淀用于洒水抑尘。本次在利用采矿工程+300m中段斜井底建有水仓（100m3）和潜水泵的同时，新建PD1-XJ1斜井底（120m)和PD1-XJ2斜井底(40m)水仓（均为60m3），并配置水泵，M2矿体80m中段和40m中段地下水通过自流方式流至PD1-XJ2协井底水仓，水泵将PD1-XJ2协井底水仓排至新建PD1-XJ1斜井底PD1-XJ1斜井底水仓，潜水泵再将其排至已有的+300m中段斜井底水仓，+300m中段水泵房利用潜水泵将其排至PD1井口沉淀池，经沉淀处理后用于工作面抑尘及地面洒水。实际勘查工作中发现坑内涌水量较小，坑内涌水沿各中段探矿平巷一侧设置的排水沟自流至井底水仓（依托原300m中段斜井底水仓（100m3），新建PD1-XJ1斜井底（120m)和PD1-XJ2协井底(40m)水仓（均为60m3）），水仓收集沉淀后用于井下工作面洒水抑尘和钻眼用水，水量不够时从井上抽水到井下水仓补给，目前PD1井口沉淀池（70m3）暂时未利用，若后期井下涌水量突然变大可作为备用措施。 探矿期施工人员生活依托PD1坑口（即2号井）生活设施，旱厕粪污水由当地居民拉运用作农肥，盥洗废水经沉淀池（1.5m3）处理后洒水抑尘，废水不排放；已建生活设施及废水处理设施本次完全可依托。 （3）供电 供电电源引自关口镇10KV变电站，已从该变电站引10KV专用线路至矿区，工程前期已在PD1硐口设有配电室，安装有200KVA变压器。已建设施本次完全可依托。 （4）道路 本次勘查工程主要为深部硐探工程，外部道路主要利用已有矿山简易公路和其连接的关子沟村村通公路。 - 通风 - 本次探矿主要为深部300m标高以下探矿，由于上部300m以上的采矿工程已形成完善的通风系统，因此K3矿体和M2矿体的探矿工程可利用上部已有通风系统。上部采用侧翼并列抽出式通风系统。300m以下探矿均为独头巷掘进，通风采用局扇机械通风。由于新掘探矿坑道距离地表较远，设计采用抽压混合式通风方式，在距离工作面400m处安设1台JK58-2No.4型压入式风机，新鲜风风筒送至距离工作面约10m处，同时在距离新鲜风筒出风口约15m处串联安设两台同型号抽出式风机，将污风抽出，污风筒直接沿各探矿中段平巷，经PD1斜井，至360m穿脉连接巷，连接巷处设置有风门，污风筒穿过风门，将污风全部排至360m穿脉连接巷内，最终经主扇风机排至地表。具体见附图2—K3、M2矿体通风、避险、排水系统图。 本项目工程量较小，已建设施本次完全可依托。 |
| 总平面及现场布置 | 本次探矿工程主要为深部硐探工程，在已有PD1斜井控制K3矿体和M2矿体的基础上进行施工。外部道路主要利用已有矿山简易公路和其连接的关子沟村村通公路。本次利用PD1斜井坑口已建的设备材料库房、办公生活区、垃圾桶和废石临时堆场等进行布置，避免了大面积开挖占地。探矿期间掘进产生废石渣利用PD1坑口前期工作已建的废石临时堆场暂存，由尧柏水泥厂定期运走加工水泥综合利用，剩余部分用于井下采空区回填。废石临时堆场设置于PD1坑口附近的平台。采取拦挡措施，设置截排水渠、拦渣墙等措施。项目具体平面情况见附图3、附图4。 |
| 施工方案 | 一、施工方案与施工工艺 本期勘查面积0.65km2，在矿区前期地质勘查成果基础上，重点对探矿权范围内已圈定的M2矿体和K3矿体300m标高以下按基本网度布置探矿工程，进行摸边探底，为矿产开发利用提供依据。 1、1:1000 勘探线剖面 在深部具有硐探工程控制的地段，垂直矿化带布设勘探线剖面。本次在勘查区布设301号、304号、305号、308号、314号共5条勘探线剖面，并将 304号、308号和314号勘探线作为水文地质、工程地质剖面，勘探线方位215°。按1：1000精度，用全仪器法布设并测制勘探线剖面，剖面测量过程中，要求对区内地层、岩性、构造、岩脉、矿化带进行详细划分描述，为深部探矿工程布设提供依据。设计工作量1.5km。 - 硐探工程 - 以区内已圈定的M2矿体和 K3矿体为硐探控制的主要对象，在已有硐探工程控制的基础上，对矿体深部300m 标高以下延（深）伸变化情况进行控制，探求332和333资源量。 - K3矿体，利用PD1-XJ1继续施工，选择在+210m 标高施工一层沿脉工程，在沿脉中用穿脉控制矿体，工程间距为沿走向40m，工程编号分别为210-YM1、210-CM1、210-CM2、210-CM3；+255m标高在原沿脉工程基础上沿走向按工程间距40m施工两个穿脉工程，工程编号分别为 255-CM9、255-CM10，对K3矿体进行摸边探底。设计工程量小计181m。 - M2矿体，利用PD1-XJ1继续施工，选择在+160m、+120m、+80m 和+40m标高施工四层沿脉工程，在沿脉中用穿脉控制矿体，工程间距为沿走向40m，控制垂高40m，探求332 资源量。工程编号分别为 160-YM1、160-CM1、160-CM2、160-CM3；120-YM1、120-CM1、 120-CM2、120-CM3；80-YM1、80-CM1、80-CM2、80-CM3；40-YM1、40-CM1、40-CM2、40-CM3。在+300m、+255m、+200m 标高施工穿脉工程对已有矿体进行封边。工程编号分别为300-CM4、255-CM8、200-CM4、200-CM5。设计工程量小计1051m。本次硐探工程设计工作量合计1232m。 噪声、粉尘、固废 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、固废 凿岩钻孔 除渣取样 弃渣堆放 爆 破 项目硐探工程工艺流程见图2-2。 图2-2 硐探工艺流程及产污环节分析图 沿脉和穿脉工程规格均为1.8×2.0m，要求顶、壁平直、规整，坡度为<5‰，以利于运输和地质编录。探矿施工技术要求按行业标准 DZ0141-94《地质勘查坑探规程》执行。 斜井工程断面规格均为3.0×3.0m，要求顶、壁平直、规整，长度98m，坡度26°，方位213°。探矿施工技术要求按行业标准DZ0141-94《地质勘查坑探规程》执行。 地质编录采用压顶法，素描两壁一顶，作图比例尺 1:100。对重点矿化地段可放大素描表示。在穿脉工程硐壁腰线布置刻槽样，对矿体深部特征进行控制，并进行综合研究。为确保编录质量，硐口坐标用全仪器法测量。硐探工程施工由安康恒泰爆破服务有限公司承担，该公司具有陕西省公安厅颁发的施工设计四级资质。勘探工程平面布置及纵投影图见附图5、附图6。 - 水文地质、工程地质勘探及环境地质调查 - ①系统收集矿区周围及本矿区的水工环地质资料、收集区域近十年的气象资料；类比周边同类矿山开采技术条件调查研究，对开采中出现的水工环地质问题和处置效果重点研究。②对矿区关坪河河床是否渗漏情况进行调查或勘探，开展示踪剂试验，判别河水是否渗漏到采空区，形成采空区积水。③加强对勘查区300m标高以上采矿权范围内采空区、老窿等的水文地质调查，评价其对以后矿床开发是否具有影响。④对设计施工坑道进行水文地质、工程地质编录，确定含水层位置、厚度及富水性、隔水层位置及厚度；划分工程地质岩组，确定软弱层位置及厚度等；水洞沟组第四岩性段岩性为生物灰岩，岩溶发育程度，是否赋存岩溶水，布设的探矿巷道在施工时应加强注意预防冲水透水事故。坑道水文工程编录工程量1232m。⑤选择代表性坑道、地表水等进行动态观测，水文观测点2个：本次详查对PD1等坑道地下水、对流经矿区关子沟等地表水等设置为长期水文观测点，进行动态观测。⑥对关子沟地表水和矿山饮用水，进行水质分析，共设计水质简分析样6件、水质全分析样 3件、水环境样3件；在新施工的硐探工程中，重点对矿体及围岩不同工程地质岩组分层取样（分别在304号勘探线、308号勘探线、314号勘探线穿脉工程中），设计工61作量9组。⑦对矿体深部各个中段硐探工程，部署地温、地压测量工作，统一测量一次。 ⑧加强对泥石流、崩塌等地质灾害的调查。 - 样品采集与测试 - 在各工程中采集基本分析样350件，组合样20件，矿石化学多元素全分析样4件，小体重样35件，岩石光薄片样5件，水质全分析样3件、简分析6件、水环境样3件，力学性质样9组，物相分析样10件。 - 绿色勘查 - 施工过程中主要包括对矿山地质环境监测24次（每月2次，观测1年）、坑道和工业场地扬尘污染治理365天、硐探工程掘进产生废渣临时堆放场管理维护4000m3、生活垃圾和废物清理12个月；施工完成后主要为硐探工程沉淀池沉淀物处理1项；最后，编制绿色勘查验收报告，并向县级自然资源主管部门申请验收。 - 6、室内资料整理、综合研究及普查地质报告编写 二、施工时序与建设周期 根据项目施工方案，本次详查按照两个勘查年度安排工作。 - 第一勘查年度（2020年1月-2020年12月） - 主要完成硐探工程的施工和各类样品采集工作。 - （1）2020年1月至2020年10月底系统收集区域和矿区周围的水工环地质资料、收集区域近十年的气象资料；完成设计的硐探工程沿/穿脉工程的施工、编录取样1232m；完成设计坑道水文地质工程地质编录、完成对关子沟的水文地质调查、完成上部采矿权范围内采空区特征和积水情况的调查、完成长期水文观测等工作；完成各类样品采集、分析化验工作。 - （2）2020年11月至 2020年12月底，对野外地质工作检查验收，补充完善。转入室内整理，报告编制阶段。 - （3）绿色勘查方面：施工过程中主要包括对矿山地质环境监测24次（每月2次，观测1年）、坑道和工业场地扬尘污染治365天、硐探工程掘进产生废渣临时堆放场管理维护9000m3、生活垃圾 和废物清理12个月；硐探工程沉淀池沉淀物处理1项。 - 2、第二勘查年度（2021年1月-2021年12月） - 编制绿色勘查验收报告，完成绿色达标验收，编制详查报告，完成地质报告的评审备案等工作。 - （1）2021年1月—2021年5月底，编制绿色勘查验收报告，并向县级自然资源主管部门申请绿色达标验收。 - （2）2021年6月—2021年9月底，室内整理资料，编写提交详查报告。 - （3）2021年10月—2021年12月底，完成详查报告评审备案、资料汇交等工作。 根据现场踏勘及与建设单位沟通确认，截止2020年6月，探矿工程主体施工和样品采集工作基本完成，剩余108中段和260中段部分圈边工程，其余室内工作正在有序进行。 8、勘探人员与工作制度 本勘查年工作时间300d，每天3班，每班8人。根据实施方案，勘探期间各类工作人员32人。 |
| 其他 | 本项目勘查工作已实施，属于补做环评，已接受行政处罚。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于安康市旬阳县，本项目所在地的环境空气质量引用陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（2021-4）附表6中安康市旬阳县2020年1~12月空气质量状况统计数据判定本项目区域环境空气质量达标情况，区域空气质量现状评价见下表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果 单位：μg /m3 地区; 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. 安康市旬阳县; SO2; 年平均浓度; 8µg/m3; 60µg m3; 13.33; 达标. NO2; 年平均浓度; 12µg/m3; 40µg/ m3; 30.00; 达标. PM10; 年平均浓度; 49µg/m3; 70µg/ m3; 70.00; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 32µg/m3; 35µg m3; 91.43; 达标. CO; 第95百分位 日平均浓度; 1.1 mg/m3; 4mg/ m3; 27.50; 达标. O3; 第90百分位8小时平均浓度; 116µg/m3; 160µg/ m3; 72.50; 达标. 监测结果表明，旬阳县2020年的空气质量状况整体较好，SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、PM10年平均浓度、PM2.5年平均浓度、CO第95百分位日平均浓度、O3第90百分位8小时平均浓度均达标，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、声环境质量现状 为调查项目所在地声环境质量现状，引用西安圆方环境卫生检测技术有限公司于2019年11月14日到11月15日针对《旬阳县中正矿业有限公司关口镇白家坡铅锌矿项目》（圆方检测（环监-现）2019-0071号）声环境监测数据，目前场地现状、周边环境与声环境监测期间一致，无变化，与项目相关的数据可引用。PD1平硐对应企业采矿2号平硐，具体监测布点见附图11，监测结果如表3-2。 表3-2 声环境质量现状监测结果 单位:dB（A） 监测点位; 监测结果; 标准限值. 11月14日; 11月15日; Leq. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. PD1平硐工业场地北侧; 52.1; 47.1; 51.4; 48.3; 60; 50. PD1平硐工业场地东侧; 51.4; 46.7; 50.2; 47.7. PD1平硐工业场地西侧; 53.2; 46.9; 52.1; 48.3. PD1平硐工业场地南侧; 52.1; 47.3; 53.2; 48.8. PD1平硐工业场地附件居民点; 47.1; 40.7; 46.6; 42.3. 监测结果表明，项目勘探平硐工业场地四周及敏感点噪声值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，说明项目区域声环境质量状况良好。 3、生态环境现状 本次生态环境现状调查采用现场调查、资料收集与卫星遥感影像解译相结合的方法，以矿区范围为基准，生态环境调查与评价范围为矿区外延500m，评价区面积为3.3686km²。 - 区域植被 项目地区植被茂密，属亚热带常绿落叶混交林带 。该区为秦岭南坡低山丘陵区，海拔在398～683m。常绿阔叶林有岩栎、尖叶栎、青岗栎、香樟、女贞、大风柞木、茴香、柑橘、香元、枇杷、棕榈、桂花、柚、橙、佛手、油橄榄等；常绿针叶树有杉、马尾松、白皮松、侧柏、岩柏、刺柏、龙柏等；竹类有斑竹、水竹；落叶乔木主要有栓皮栎、麻栎、大叶枹、柏干、香椿、泡桐、杨柳、榆、槐、楝、枫树、黄连木等；经济树有油桐、桑树、乌桕、杜仲、花椒、银杏、茶树、柿子、拐枣、核桃、板栗、桃、杏、梨、樱桃等；灌木有马桑、马蹄丁、胡枝子、黄栌和常绿灌木如猫儿刺、红茴香、乌玫树等；草木植物以龙须草、白茅为优势种，其它有野菊、黄背草等；藤本植物有金银花、葛藤等；形成了以常绿、落叶阔叶混交林木为主体，兼有草、禾、藤木植物的植被群落。栽培作物为两年三熟或一年一熟，主要有洋芋（土豆）、红薯、小麦、燕麦、荞麦及大豆等。该区林木植被覆盖率为65％。 参考中国科学院中国植被图编辑委员会编撰的《中国植被图集》，结合评价区内植被种类分布具体情况，将评价区的植被类型分为栽培植被、乔木、灌木、草丛、非植被区五类。据现场调查与走访，评价区内未发现有国家级和省级重点保护植物。 评价区植被类型面积统计结果见表3-3。 表3-3 植被类型面积统计结果 大类; 名称; 面积(km2); 比例(%). 乔木; 栎树、桦木阔叶林; 1.0633; 1.2202; 31.57; 36.23. 华山松、油松针叶林; 0.1569; 4.66. 灌丛; 盐肤木、胡枝子灌丛; 0.6269; 0.7247; 18.61; 21.51. 火棘、马桑灌丛; 0.0978; 2.90. 草丛; 蒿草、苔草杂类草丛; 0.2735; 0.511; 8.12; 15.17. 白茅、白羊草杂类草丛; 0.2375; 7.05. 栽培植被; 农作物; 0.6962; 20.67. 非植被区; 居民区、公路等; 0.2165; 6.43. 合计; 3.3686; 100. 评价区内乔木林分布最广，主要为栎树、桦树、华山松、油松等，占地面积1.2202km²，占评价区总面积的36.23%。评价区灌木林主要为盐肤木、胡枝子、火棘、马桑等，占地面积0.7247km2，占评价区总面积的21.51%。评价区栽培植被（农作物）占地面积0.6962km2，占评价区总面积的20.67%。评价区内草地主要为蒿草、苔草、白茅、白羊草等，占地面积0.511km²，占总评价区面积的15.17%。非植被区分布较少，主要为居民区、公路等，占地面积0.2165km²，占评价区总面积的6.43%。 （2）土地利用类型 据《土地利用现状分类标准》(GB/T21010-2017)，评价区土地利用现状类型分为七个大类，评价区土地利用现状类型面积统计结果见表3-4。 表3-4 土地利用现状类型面积统计结果 一级类; 二级类; 面积（km2）; 比例（%）. 地类代码; 地类名称. 耕地; 0103; 旱地; 0.6962; 20.67. 林地; 0301; 乔木林地; 1.2202; 36.22. 0305; 灌木林地; 0.7247; 21.51. 草地; 0404; 其它草地; 0.511; 15.17. 工矿用地; 0601; 工业用地; 0.0099; 0.29. 0602; 采矿用地; 0.0191; 0.57. 住宅用地; 0702; 农村宅基地; 0.1108; 3.29. 交通用地; 1003; 公路用地; 0.0556; 1.65. 水域; 1101; 河流水面; 0.0211; 0.63. 合计; 3.3686; 100. 由上表可知，评价区土地利用类型以乔木林地为主，灌木林地、旱地、其他草地次之，其它类型用地为辅的生态格局。 乔木林地主要有栎树、桦树、华山松、油松等。乔木林地面积1.22km²，占总评价区面积的36.22%。灌木林地是评价区另一主要的土地利用类型，在评价区广泛分布，主要有盐肤木、胡枝子、火棘、马桑等。灌木林地面积0.72km²，占总评价区面积的21.51%。 旱地在评价区分布较广，主要分布在中、低山及丘陵的平缓地带，以农业植被为主。旱地面积0.6962km²，占评价区总面积的20.67%。其他草地在评价区广泛分布，主要有蒿草、苔草、白茅草、白羊草等。其他草地面积0.511km²，占总评价区面积的15.17%。 评价区工矿用地、农村宅基地、道路、河流等用地面积占比较小。 （3）区域土壤类型及分布 项目区土壤主要为黄棕壤、黄褐土，沙质壤土、沙质粘壤土、粉沙质粘壤土、壤质粘土分布面积也较大。 黄棕壤又称黄泡土，分为普通黄棕壤、弱淋溶黄棕壤及生草黄棕壤。黄棕壤主要分布于项目区沿线秦岭南部浅山区。气候温热湿润，生物循环作用及风化作用强烈，土层深厚，土壤粘重，为大块状和核块状结构，通透性不良，淋溶比较强烈，呈微酸性至酸性反应，水土流失严重，土性凉，秋天多雨，作物不易成熟。 黄褐土又称黄泥巴土，分为黄褐土及山地黄褐土。黄褐土分布于项目区沿线浅山丘陵地带，气候温热湿润，土质粘重密实，通气性差，呈中性至微酸性反应，熟化层较薄，耕性差，养分含量低，产量低而不稳。 勘查区海拔高度398m-682mm，土壤主要以黄棕壤为主。 评价区土壤侵蚀强度的划分在区域土壤侵蚀模数的基础上进行，参照《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》的土壤侵蚀类型与强度的分类分级系统，以土地利用类型、植被覆盖度和地面坡度等间接指标进行综合分析而实现，将项目区土壤蚀划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀4个级别。土壤侵蚀强度面积统计见表3-5。 表3-5 土壤侵蚀类型与强度面积统计结果 土壤侵蚀类型与强度; 面积(km2); 占总面积百分(%). 水力侵蚀; 微度侵蚀; 1.0504; 31.18. 轻度侵蚀; 1.0685; 31.72. 中度侵蚀; 0.9599; 28.49. 强度侵蚀; 0.2898; 8.60. 总计; 3.3686; 100. 评价区土壤侵蚀属于水力侵蚀区。评价区以轻度侵蚀和微度侵蚀为主，在评价区分布较广。其中轻度侵蚀占地面积1.0685 km²，占评价区总面积的31.72%。微度侵蚀占地面积1.0504 km²，占评价区总面积的31.18 %。评价区中度侵蚀占地面积0.9599 km²，占评价区总面积的28.49 %。评价区强度侵蚀分布较少，占地面积0.2898km²，占评价区总面积的8.60 %。 （4）区域动物资源 区域常见野生兽类有野猪、草兔、松鼠、獾等，野生鸟类有刁鸡、乌鸦、麻雀、喜鹊、啄木鸟等，野生鱼类有青鱼、草鱼、鲫鱼、泥鳅、黄鳝等。据调查，评价区未发现国家和省级珍贵野生保护动物。 （5）河流水系 旬阳河流均属长江流域汉江水系，其中流域面积在1000km2以上的有汉江、旬河、乾佑河、坝河等。汉江发源于陕西省宁强县，由西向东横穿县境中部，东流至湖北省武汉市汇入长江，全长1577km，流域面积为174000km2。旬阳县地处汉江上游，境内流长84km，集水面积3554km2。汉江多年平均径流量161×108m3，最大流量为5190m3/s，多年平均流量657.3m3/s，平均坡降0.43％，水位海拔240.2m。汉江是国家南水北调工程中线调水水源。 区域主要水系为汉江一级支流关子沟，为一长年有溪流的汉江支沟，沟谷内水系呈树枝状，上陡下缓，左右两岸基本对称；主河道长约16.5km，流域面积约1.78km2。关子沟过矿区流经约6km汇入汉江。关子沟枯水期流量为0.0245m3/s，平水期为0.05m3/s。评价区地表水系分布见附图7。 - （6）矿区地质概况 地层 矿区出露地层为志留系双河镇组（S2s）、水洞沟组（S3s）和第四系残坡积碎石土（Q4）。现由老至新简述如下： ①志留系中统双河镇组（S2s） 在区内大面积出露，按其岩性变化特征可分为四个岩性段，矿区仅出露第二、三、四岩性段。 第二岩性段（S2s2）：下部为灰色粉砂岩、不稳定的生物碎屑灰岩和含砾砂岩；上部为粉砂质绢云千枚岩、灰色粉砂质含炭千枚岩，局部夹条带状粉砂岩。该岩性段地层厚度大于300米，为本区主要含矿层位。 第三岩性段（S2s3）：下部为砂岩、含铁灰岩、生物碎屑灰岩、粉砂质千枚岩；上部为粉砂质千枚岩、千枚岩夹砂岩、带状（薄层）粉砂岩及白云岩透镜体。厚度约120米，为本区主要含矿层位。 第四岩性段（S2s4）：下部为灰色生物碎屑灰岩、粉砂岩；上部为灰色千枚岩、粉砂质千枚岩夹灰绿色粉砂质千枚岩。关子沟以西地段为浅灰色—灰褐色石英细砂岩、菱铁矿砂岩，局部夹灰绿—黄绿色粉砂质千枚岩。与上伏水洞沟组地层为整合接触，厚度约40m。 ②志留系上统水洞沟组（S3s） 主要分布在矿区西南部，为一套灰绿色粉砂质千枚岩夹砂岩条带，含大量细粒黄铁矿，顶部为紫红色粉砂质千枚岩夹灰色粉砂质千枚岩，厚度大于200m。 - ③第四系（Q4） - 主要分布于关子沟近沟谷的坡度较小地段，由第四系残坡积碎石土组成。 勘查区地形地质图见附图8。 构造、岩浆岩 矿区位于茅坡沟背斜南翼（远侧部位），基本为向南西倾的单斜构造，地层产状190-250°∠25-48°，总体倾角较缓。区内断裂构造主要为层间断层破碎带，对铅锌矿体具控制作用。层间断层破碎带呈北西-南东向展布，分为两组，一组产状为200-240°∠50-70°，局部倾角较缓；另一组产状20-50°∠55-73°。破碎带宽0.5-6.5m，以脆性为主（主要位于粉砂质千枚岩、含炭千枚岩夹粉砂岩组合中），韧性次之（韧性断层多位于软硬岩石界面附近），构造变形较强烈；不同期次的石英脉密集分布，从中心到边缘，变形、蚀变逐渐递减消失，形成带状、似层状铅锌矿化蚀变带，控矿作用明显。 蚀变有硅化、绢云母化、绿泥石化，其中硅化与矿化的关系密切。 区内无岩浆岩出露。 - （7）自然保护区、风景名胜、文物古迹及水源保护区 矿区及周围不涉及自然保护区、风景名胜区以及国家、省级重点文物保护单位、珍贵景观等环境敏感区。矿区居民饮水由当地政府在矿区上游的茅坡沟建拦水坝，通过管道引至水塔集中供水。 - （8）生态功能区划与主体功能区划情况 根据《陕西省生态功能区划》，本项目所在区域属汉江两岸丘陵盆地农业生态功能亚区中的汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区，具体见附图9。区划中指出该区域为农业区，土壤侵蚀敏感。生态保护对策为合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林和水土保持林，提高林木覆盖率，控制水土流失。本项目针对本区土壤侵蚀敏感的特点，在勘探期都提出了一系列的预防与治理措施，主要为工程措施、植物措施和临时措施，包括植被的保护与恢复、受损土地复垦等。同时建立了健全的生态环境保护机构和管理体系，制定落实生态环境保护责任制，在生产中做到边生产、边恢复治理，以确保本区原有的生态功能。因此项目符合《陕西省生态功能区划》要求。 根据《陕西省主体功能区规划》，旬阳县属于限制开发区域2——重点生态功能区——国家层面重点生态功能区，具体见附图10。规划指出限制开发的重点生态功能区是指生态脆弱、生态功能重要，关系到全省乃至国家生态安全，以提供生态产品为主，不宜进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。维护生态系统完整性。严格管制各类开发活动，开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施都应控制空间范围和建设规模，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定性和完整性。本项目为在原有矿山地下普查基础上进行的详查项目，主要工程位于井下，不属于大规模、高强度、工业化、城镇化开发。因此项目符合《陕西省主体功能区规划》要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 因该探矿权上部为采矿权范围，且为整合矿山，截止2019年8月底采矿最低标高+300m，目前该矿山处于停产中。 经调查，2021年3月3日安康市生态环境局旬阳分局与应急管理局及关口镇人民政府相关人员前往项目矿山现场检查时，发现存在环境问题并下发限期整改通知（安环旬发[2021]16号），主要环境问题有： - 大庙村七组沟道临时堆矿场未进行生态植被恢复； - 2号采矿硐外临时堆矿场堆有约9000m3运废石渣，占地约4000m2，目前“三防”设施不到位，无拦挡措施； - 运矿道路扬尘较大，未采取有效降尘措施，对周边环境造成一定影响； - 旬阳县关口镇大庙村七组新建弃渣场项目已开工建设，未取得环评审批手续； - 厂区内使用的非道路移动机械未按要求进行编码登记，未提供2021年年度非道路移动机械尾气监测报告。 ## 建设单位接到整改通知单后，立即开展上述环境问题整改工作，并将整改进度和结果向安康市环境局旬阳分局做出书面报告（旬中正字[2021]19号），因为整改事项需要一定时间逐步完善，截止到2021年6月现场踏勘时，大庙村七组沟道临时堆矿场已采取恢复措施，目前生态植被正在恢复中；2号采矿硐外临时堆矿场“三防”设施正在建设中；矿区运矿前采取洒水车喷洒路面措施，运矿中保持路面潮湿不起尘；新建弃渣场目前正在停工办理环评手续；厂区内使用的非道路移动机械已按要求进行编码登记，且2021年度非道路移动机械尾气监测报告已完成。本次环评要求建设单位尽快完成整改工作。 |
| 生态环境保护目标 | 通过对场址周围区域自然、社会环境状况的详细调查了解，本项目评价区内无文物保护单位。本项目的主要环境保护目标和环境敏感点见表3-4，主要环境保护目标具体位置见附图11。 表3-4 主要环境保护目标 分类; 保护对象; 相对PD1平硐工业场地位置; 保护 内容; 保护目标. 方位; 距离(m); 高差(m). 环 境 空 气; PD1平硐 工业场地附近; 大庙村，5户，19人; E; 78; +4; 空气质量、人群健康; 《环境空气质量 标准》 二级标准. 大庙村，5户，20人; E; 178; +18. 大庙村，1户， 无人（拟拆除））; W; 20; +26. 矿区范围内; 大庙村，2户，7人; W; 283; +5. 大庙村，1户，4人; W; 428; +5. 大庙村，2户，6人; E; 342; +2. 运矿道路; 通村公路两侧关口镇及各村居民。; /. 噪 声; 大庙村，1户，无人（拟拆除））; W; 20; +26; 声环境质量; 《声环境质量标准》2类标准. 大庙村，5户，19人; E; 78; +4. 大庙村，5户，20人; E; 178; +18. 地表水; 关子沟; 勘探区及其下游; 地表水 水质; 《地表水环境质量标准》II类. 汉江; S、6.0km. 生态环境; 植被、动物、土壤、自然景观; 勘探区及周边; 动植物资源、土壤、景观; 维持原有生态系统服务功能不受影响. 备注：PD1平硐对应企业采矿区2号井。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准； （2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； # （3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准； （4）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； （5）土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准规定。 2、污染物排放标准 （1）废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放浓度限值标准要求。 （2）噪声排放：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值； （3）废水不外排； （4）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定； （5）其他排放标准按照国家规定标准执行。 |
| 其他 | 本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 本项目为矿产资源勘查项目，是在上一阶段勘查基础上进行延续、继续开展探矿作业，道路、办公生活设施、炸药库、废石临时堆场等设施大多依托现有设施，施工期工程量较小，且施工均伴随探矿勘查作业一并进行，对环境的影响主要是在勘查期间，故本次评价重点对勘查运行期间环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、生态破坏和环境污染识别 根据探矿的工艺流程可知在地质测量、采样化验和工程联测阶段，对周围环境影响很小，主要产生污染工序为探矿工程。因此，本次环评将探矿工程作为评价重点。 （1）大气污染物 项目勘探期产生废气主要有硐探施工扬尘、爆破烟尘，废石临时堆场大风干燥天气产生的扬尘、车辆及施工机械产生的尾气等。 项目硐探工程在巷道掘进过程中，凿岩、爆破、装运等环节都会产生大量的粉尘。掘进工作面粉尘浓度可达 100～300mg/m3。采取湿式凿岩（防尘）、喷雾洒水（抑尘）、定期清洗岩壁（防尘）、通风换气稀释等措施后，根据类比调查，粉尘浓度可降至2mg/m3。 项目硐探施工爆破炮烟中含CO、NOx、CO2、CH4等有害气体，以CO和NOx为主。 ## 探矿期间掘进产生废石渣部分用于井下采空区回填，部分利用PD1坑口前期工作已建的废石临时堆场暂存后运出综合利用，在转运不及时，干燥大风天气容易产生扬尘。 项目运输设备和钻孔、坑探施工时，使用车辆、坑探施工机械设备等多为大动力柴油发动机，在运行过程中排放少量尾气，该类废气具有排放高度低，排放量小，排放点分散的特点，属无组织排放，主要含NOX、颗粒物、THC。根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材一社会区域》，柴油燃料主要污染物排放因子见表4-1。 表4-1 柴油燃料主要污染排放因子一览表单位kg/t油 污染物; TSP; PM10; SO2; NOx; CO; CnHn. 排放因子; 0.31; 0.31; 2.24; 2.92; 0.78; 2.13. （2）废水污染物 - 项目勘探期间废水主要为矿坑涌水和生活污水。项目抑尘水直接蒸发，不会产生废水。 项目实施方案中设计坑内涌水沿各中段探矿平巷一侧设置的排水沟自流至井底水仓（依托300m中段斜井底水仓（100m3），新建PD1-XJ1斜井底（120m)和PD1-XJ2斜井底(40m)水仓（均为60m3）），再由井底水泵提升至PD1井口沉淀池，依托该池收集沉淀用于洒水抑尘。在实际的硐探工程施工中（目前主体工程基本完成，仅剩部分圈边工程）发现，坑内涌水量较小，各中段涌水收集沉淀后用于井下工作面喷水和钻眼用水，水量不足时还需要从井外补充水。因此项目探洞涌水经井下各中段水仓沉淀后用于工作面喷水和钻眼用水，无剩余水量需要抽至PD1井口沉淀池，由于上部矿山处于停产中，现场踏勘时，PD1井口沉淀池（70m3）池内无水。 考虑到M2锌矿体位于当地侵蚀基准面以下，若今后硐探过程中出现较大涌水时，建设单位需及时采取封堵措施，项目地下排水设施完善，硐口设有收集沉淀池，收集后的涌水回用生产用水及降尘洒水。 本项目劳动定员32人，根据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（BD61/T943-2020）表42居民生活中农村居民生活陕南农村生活为80L/（人·d），生活用水约为2.56m3/d，768m3/a。污水产生率按0.8计，所产生的生活污水约2.05m3/d，614.4m3/a。 （3）噪声 本项目主要噪声源有：空压机等机械设备运转时产生的噪声和爆破噪声；这些设备的单体声源声级一般在70～100dB(A)之间。根据类比调查，各类施工机械产生噪声值见表4-2。 表4-2 施工机械产生噪声值一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源名称; 数量; 声级dB（A）; 排放方式. 1; 爆破; /; 100-120; 间断. 2; 凿岩机; 4台; 80-90; 间断. 3; 通风机; 3台; 80-90; 连续. 4; 扒渣机; 1台; 70-85; 连续. 5; 水泵; 9台; 70-85; 间断. 6; 主扇风机; 1台; 80-90; 连续. 7; 空压机; 1台; 70-85; 连续. （4）固体废弃物 项目探矿期间，固体废物主要来自硐探工程产生的弃渣、沉淀池底泥、生活垃圾和废机油、废润滑油。 ①生活垃圾 项目劳动定员为32人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，则施工期生活垃圾产生量约为 16kg/d（4.8t/a）；本次探矿期内生活垃圾产生量约为9.6t。 ②探矿弃渣 主要为硐探工程产生的弃渣，本次设计硐探工程量1232m，大约产生19200m3弃渣。 根据核工业二〇三研究所分析测试中心于2009年9月对本矿山弃渣进行的毒性浸出试验数据（见下表4-3），由检测结果可知，本项目弃渣中各类污染物浓度均远低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的有关标准，同时也低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。且根据项目区土壤、包气带、矿坑废水等监测数据，pH均在6～9之间，可确定项目探矿废渣的pH亦在6～9之间，因此判定本矿区废石属于《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。 表4-3 项目区弃渣监测结果一览表 mg/L 分析项目; 弃渣成分分析结果; 浸出毒性鉴别（GB5085.3-2007）; GB8978-1996一级; 单位. 样品1; 样品2. 铜; 0.0838; 0.0731; ≤100.0; ≤0.5; mg/L. 锌; 0.0184; 0.017; ≤100.0; ≤2.0; mg/L. 汞; 0.001; 0.00102; ≤0.1; ≤0.05; μg/L. 砷; 0.00334; 0.00326; ≤5.0; ≤0.5; μg/L. 镉; <0.0002; <0.0002; ≤1.0; ≤0.1; μg/L. 铅; 0.0104; 0.0086; ≤5.0; ≤1.0; μg/L. 铬; <0.0001; <0.0001; ≤15; ≤0.5; mg/L. ③沉淀池底泥 探矿矿坑涌水经沉淀处理后回用，水处理将在池底产生沉淀底泥，产生量约为0.5t/a。 ④废机油、废润滑油 项目探矿期间产生的危险废物主要为设备检修维护时产生的废弃润滑油、废机油，产生量约为0.1t/a。 （5）生态破坏 本次勘查工程主要为深部硐探工程，在已有PD1斜井控制K3矿体和M2矿体的基础上进行施工，不新建临时道路，充分利用PD1斜井坑口已建的设备材料库房、办公生活区、垃圾桶和废石临时堆场等进行布置，避免了大面积开挖占地。该项目对周围生态的影响主要表现为项目硐探废渣在坑口临时堆放产生的水土流失，勘查工作施工对动植物的影响等。 二、影响分析 1、环境空气影响分析 本项目勘查区面积为0.65km2，严格控制探矿过程在勘查区范围内，探矿过程对环境空气污染主要来自硐探工程施工及弃渣堆放扬尘，施工机械、车辆废气，爆破废气。 （1）硐探工程施工扬尘 项目硐探工程施工及爆破均在井下300m以下，根据建设单位施工人员介绍，项目井内爆破后采取洒水抑尘及通风等措施，预防粉尘污染及有毒有害气体对人员的伤害；硐探工程施工采取湿式凿岩（防尘）、喷雾洒水（抑尘）、定期清洗岩壁（防尘）、通风换气稀释等措施。 废石临时堆场作业中如遇大风天气会产生风起扬尘，造成区域大气污染，根据现场踏勘，目前废石临时堆场堆渣量约9000m3，配套洒水抑尘措施，渣场地面已硬化，大风天气时加盖防尘网遮挡，且矿区植被覆盖良好，有山体、树木形成天然屏障，因此其影响较小；矿区内运矿道路两侧无集中居住区等环境敏感点，车辆运输均加盖篷布，道路扬尘产生影响较小；坑道井口工业场地、运输道路地面均定期洒水抑尘，预防场地扬尘。 因此，建设单位严格执行上述防治措施，扬尘可得到有效控制，对周围大气环境影响小。 （2）施工机械、车辆废气 项目施工机械产生尾气主要为CO、NOx、THC等，由于施工机械分散作业，各探矿点施工机械较少，为非连续性的污染源，随着运输作业的完成，汽车尾气也随之消失，对周边环境空气影响较小。 施工机械车辆定期检修，缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，规划好行走线路及时间，尽量缩短在居民住宅区等敏感地区的行驶路程，以减少NOX及CO等汽车尾气的排放量，项目工程量较小，矿区周边植被覆盖良好，有山体、树木形成天然屏障，因此其影响较小。 - （3）爆破烟尘 - 本项目硐探施工时会进行爆破，爆破炮烟中含CO、NOx、CO2、CH4等有害气体，以CO和NOx为主，由于本项目炸药用量较小，故产生的废气污染物较少，爆破废气呈无组织形式排放。但爆破后局部废气浓度较高，项目采用通风机等设备配合使用加强空气流动，并减少扬尘的产生及扩散，井下爆破作业产生废气对地面环境空气影响较小。 2、地表水环境影响分析 （1）生活废水 探矿期间，生活污水产生量约2.05m3/d，614.4m3/a。探矿期施工人员生活依托PD1坑口（即2号井工业场地）生活设施，旱厕粪污水由当地居民拉运用作农肥，盥洗废水经沉淀池处理后洒水抑尘，废水不排放，对地面环境影响较小。 （2）探硐涌水 矿区当地侵蚀基准面位于关子沟河床基岩出露段，标高398m。M2矿体资源储量估算底界标高为0m，因此，M2锌矿体位于当地侵蚀基准面以下。通过探矿坑道水文地质调查，坑道各中段地下水局部以渗流状、滴水形式产出，流量均小于0.1L/S，由上向下富水性明显减弱。目前，矿区排水系统主要以自然排水为主（根据矿山前期硐探经验，矿区涌水量较小，各中段涌水用于井下工作面喷水和钻眼用水，水量不足时从井外补充水），水通过自流方式流至井底水仓，经沉淀处理后用于工作面喷水和钻眼用水。地下涌水对项目勘探工程影响较小。 考虑到M2锌矿体位于当地侵蚀基准面以下，若今后硐探过程中出现较大涌水时，应采取工程措施及时对涌水点进行封堵。项目地下排水设施完善，硐口设有收集沉淀池，收集后的涌水回用生产用水及降尘洒水。硐探工程施工中，少量的坑内涌水，经坑内排水沟排入井底水仓中，澄清后用于洒水降尘。故本项目废水对外环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声源有：凿岩机械、空压机等机械设备运转时产生的噪声及爆破噪声。这些设备的单体声源声级一般在75～100dB(A)之间。其噪声级随距离增加及障碍物影响而衰减，不同距离施工机械噪声预测值见表4-4。 表4-4 施工机械噪声经距离衰减后噪声值预测结果表 距离（m） 设备名称; 1; 5; 10; 20; 50; 75; 100; 150. 凿岩机; 90; 76; 70; 64; 56; 50; 48; 44. 空压机; 85; 71; 65; 59; 51; 47; 45; 41. 扒渣机; 85; 71; 65; 59; 51; 47; 45; 41. 水泵; 85; 71; 65; 59; 51; 47; 45; 41. 主扇风机; 90; 76; 70; 64; 56; 50; 48; 44. 通风机; 90; 76; 70; 64; 56; 50; 48; 44. 根据上表预测结果可知，探矿期各机械、设备产生的噪声在距离噪声源75m范围外可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））标准限值要求。根据现场踏勘和建设单位提供资料，空压机布置在空压机房，布置于平硐内，项目勘探期间实际噪声影响比预测值小。根据现场调查，区域作业点周边20m范围内有1户民房，目前无住户（拟拆除），78m处有5户居民，178m处有5户居民。因此在75m范围内无居民点，项目勘探对周边声环境影响较小。 硐探工程在洞内爆破产生瞬时噪声，噪声值达120dB（A）左右，噪声产生于洞内，随着洞内掘进深度的增加，其噪声影响程度愈降低，对外声环境影响较小。爆破时炸药能量释放、传递，在极短暂的时间内，爆轰作用形成的应力波，由药包中心即爆炸中心向周围传播，当应力波通过破裂圈后，强度急速衰减，再也不能引起岩石破裂，而只能引起岩石质点产生弹性振动，并以弹性波的形式向外传播，传播到地表，将会引起地表振动。爆破振动对周边一定距离内的环境、建(构)筑物、设施和居民会产生一定的影响，项目硐探工程量较小，每次爆破使用炸药量较少，不会对周边居民点产生明显影响。 目前探矿工程主体施工基本完成，剩余108中段和260中段部分圈边工程，前期爆破施工期间未收到附近居民的投诉，说明项目实施对周边环境及敏感点影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾、沉淀池底泥、硐探工程施工产生的废渣和废机油、废润滑油等。 ①生活垃圾 本次探矿期内生活垃圾产生量约为9.6t。依托坑口工业场地垃圾筒收集，交由关口镇环卫部门统一清运和处置。 ②探矿废渣 - 主要为硐探工程产生的废渣，大约共产生19200m3废渣，根据表4-3，项目产生废渣为第Ⅰ类一般工业固体废物。根据建设单位提供资料，目前已完成工程量共产生废渣量约18000m3，其中9000m3运至坑口原有临时堆渣场堆存（待后期由尧柏水泥厂运走加工水泥综合利用），6000m3废渣已由尧柏水泥厂运走加工水泥综合利用，3000m3的弃土渣用于井下300米标高以上的采空区回填工程；剩余工程量大概产生弃渣1200立方，计划全部用于井下回填。 ③沉淀池底泥 探矿矿坑废水经井下各中段水仓沉淀处理后回用，水处理将产生沉淀底泥。根据施工方案，勘探工程结束后，沉淀池底泥统一清理、自然干化后运输至井下无水采空区储存。 ④废机油、废润滑油 项目危险废物主要为设备检修维护时产生的废弃润滑油、废机油，为危险废物。 根据现场踏勘，该矿在PD1工业场地设置了专门的危废暂存间和废机油专用收集桶，并已与陕西环能精滤科技有限公司签定了废机油处置协议。危险废物定期交由陕西环能精滤科技有限公司处置。 采取以上措施后，项目施工过程固体废物合理处置，对外环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ946-2018）可知，本项目属于“附录A”中所列“其他行业”，项目类别为IV类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，本项目为24、矿产资源地质勘查（包括勘查活动），项目类别为IV类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。 7、生态环境影响分析 本项目区域位于旬阳县关口镇，项目勘探范围不在禁止开发区域内，且勘探区内不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、野生动物重要生境等敏感区。项目勘探区面积为0.65km2，本次不新增临时占地。 （1）对生物多样性的影响 勘探区内未发现珍稀动植物，本次勘查工程主要为深部硐探工程，在已有PD1斜井控制K3矿体和M2矿体的基础上进行施工，不新建临时道路和占地，充分利用PD1斜井坑口已建的设备材料库房、办公生活区、垃圾桶和废石临时堆场等进行布置，避免了大面积开挖占地。因此，本次勘探工程对勘探区生物多样性的影响较小。 （2）对植被的影响 本次勘探区属北亚热带，区域植物以亚热带针、阔叶混交林为主，区内植被茂密，森林覆盖率可达75%以上，植物资源丰富。根据现场踏勘，勘探区内植被类型以乔木林地为主，其次为灌木林地，草地分布面积较少，且不涉及自然保护区、天然林保护区，不在自然保护区和森林公园内。勘探区范围为0.65km2，本次勘探均利用原有道路不新修筑道路。充分利用PD1斜井坑口已建的设备材料库房、办公生活区、垃圾桶和废石临时堆场等进行布置，避免了大面积开挖占地。本次勘探工作开展时，勘探期各项工程布置及施工位置不需对原有的表面土壤和地表植被清理。地质测量等工作仪器安放、人员穿行造成小面积植被破坏。勘探过程中产生的粉尘对植物的光和作用、呼吸作用有一定的影响。项目在勘探期间严格控制工程占地的范围；机械设备在运行过程中尽量避免对周边植被造成破坏；施工期根据实时天气情况及时调整洒水量及洒水频次，最大限度的降低了扬尘的产生。在采取以上措施后本次勘探工程对勘探区内植被的影响较小。勘探结束后生态恢复措施在紧邻工程整治完成的生长季节进行；要求植物种类尽量选用项目占地区原有植物种类。 （3）对动物的影响 经过现场踏勘，勘探区域内未发现大型兽类动物，动物种类多样性一般，多为草兔、蛇类、鸟类、青蛙以及各类昆虫等常见物种，未发现有国家级、省级重点野生保护动物。故在勘探工程开展阶段，机械设备运转、工程爆破、人为活动等产生的噪声会导致附近野生动物受到惊吓而远离，机械施工、爆破等产生的粉尘也对野生动物产生一定的影响，部分穴居动物巢穴遭到破坏，使得部分鸟类、蛇类、昆虫等栖息地造成影响被迫进行迁徙。 根据调查沟通，项目在勘探阶段严格管理，尽量减少噪声的产生，并尽量避开高大乔木、动物栖息地等再开展地质调查等勘探工作。在采取以上措施后本次勘探工程对区域野生动物的影响较小。 （4）对生态系统完整性的影响 ①恢复稳定性 由于工程占地的影响，勘探区内的平均生物生产力将较现状水平有所下降，但本次勘探工程不新增临时占地面积，对勘探区内整体的景观恢复体系稳定性影响较小，在采取一系列防治措施后本次勘探造成的破坏，可控制在勘探区生态体系恢复范围内。 ②阻抗稳定性 在采取相应措施后，勘探区域内土地利用格局变化及植被变化较少，动植物生境可基本维持原状，整体区域内物种数量不会显著减少，物种数目不会发生变化。总体来看，本次勘探工程的开展不会对整个生态体系造成破坏，故区域内景观生态体系的阻抗稳定性将仍维持现状。 （5）水土流失影响 根据现场踏勘，勘探区土壤类型主要为黄棕壤土，部分土壤掺杂有少量砾石碎块。勘探区内有几处小型沟壑，未发现大面积水土流失现象，当地土壤受侵蚀程度较小。结合项目特点，坑口废石临时堆场弃渣堆放的过程中若措施不到位，在雨季会将造成一定的水土流失。 本次勘探区范围为0.65km2，勘探工程利用原有道路不新修筑道路，不新增占地。经核实，该项目硐探废渣部分回填采空区，目前还有部分在坑口废石临时堆场堆放，待后续运走综合利用，若堆放不当会造成水土流失。根据现场踏勘，堆场目前已采取围挡、拦截等措施；堆渣的临时占地结束后会对其进行生态恢复。要求道路占地需加快硬化进度，以减少水土流失对生态环境造成的破坏。 综上所述，本次勘探工程的实施应针对不同的勘探工程采取相应的预防、治理措施，再采取各类有效的预防及治理措施后，本此勘探工程对勘探区域的生态环境影响较小。 8、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、环境风险源调查 根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，本项目运营过程中投入和产出中涉及的危险物质为：柴油、炸药。项目设有炸药库，存在爆炸风险，但属于安全评价范畴，由公安部门审批，环评不涉及此问题。故本项目涉及的危险物质为柴油。 2、环境风险潜势判断 危险物质及工艺系统危险性（P）分级 （1）危险物质数量与临街量比值（Q）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，功能单元内存在一种以上危险物质时，有下列公式： Q =q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1、q2…qn—每种危险物质最大存在量，t； Q1、Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 根据上述调查，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质包括：柴油。危险物质的存在量见表4-5。 表4-5 建设项目危险物质数量及分布一览表 危险物质名称; CAS号; 最大存在量; 临界量; Q值. 柴油; -; 0.4t; 2500t; 0.00016. 项目Q值∑; 0.00016. 本项目危险物质存放量与临界量比值Q值∑为0.00016，Q＜1，则项目环境风险潜势为Ⅰ。 3、风险评价等级的确定 根据环境风险潜势划分结果，拟建项目环境风险评价工作等级判定见表4-6。 表4-6 建设项目环境风险评价等级划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 建设项目; 建设项目环境风险潜势为Ⅰ，该项目工作等级为简单分析。. 故本次风险评价做简单分析即可。 4、环境风险分析 本项目环境风险简单分析见表4-7。 表4-7 建设项目环境风险简单分析表 建设项目名称; 陕西省旬阳县关口镇白家坡铅锌矿深部（标高300m以下）详查. 建设地点; （陕西）省; （安康）市; （旬阳）县; 关口镇. 地理坐标; 经度; 109°34′46.491″E; 纬度; 32°56′58.489″N. 危险物质及分布; 柴油（柴油桶）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水、土壤等）; 项目柴油泄漏后，会挥发油气，污染空气；遇到明火可能引起火灾，燃烧产物主要为CO2 和水蒸汽，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围大；造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复时间较长。 泄漏油品流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。由于储油泄漏，油品将通过包气带下渗进入潜水含水层，可能会使地下水受到污染。在大量油品泄漏、短时间内未加回收的情况下，含油污水方可通过在土壤中的渗透，污染地下水。. 风险防范 措施要求; 柴油桶下方地面硬化并防渗处理，储存区外围设置围堰。勘探区加强储油桶的泄漏巡查，做好地面防渗、围堰等措施，加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施，编制突发环境应急预案并定期演练，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目采用的柴油为易燃品，在严格按照本次环评提出的各项措施后，本项目环境风险影响基本可控，环境风险水平可接受。. 5、评价结论与建议 本项目存在一定潜在事故风险，要求在勘探过程中加强风险管理，在项目生产过程中认真落实各项风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。由以上分析，本项目在建设单位严格执行各项操作规程的前提下，存在的环境风险较小，环境风险处于可接受水平。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于陕西省安康市旬阳县关口镇关子沟，项目区范围内无自然保护区、水源地保护区、文物古迹等环境敏感因素。环境功能区划为：环境空气二类区，地表水Ⅱ类区，声环境2类区。根据《陕西省生态功能区划图》，本项目所在区域属汉江两岸丘陵盆地农业生态功能亚区中的汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区，从环境功能区划的角度看，对项目制约程度不大。 探矿区范围内不涉及饮用水源地，废水不外排，对地表水环境方面敏感因素不大。评价区环境空气功能区划为二类区，无特殊保护区域，根据区域达标判定结果可知，本区环境空气质量符合GB3095-1996中的二级标准。废石临时堆场下游沟道500m范围内无居民等敏感点。勘探过程中会产生扬尘、噪声、固废等污染，项目工程量较小，且有山体林地阻隔，在探矿过程中采取相应的环保措施后，对矿区周边的居民及环境影响较小。 本项目为矿产资源勘探，勘探工作时间较短，勘探开挖作业面较小，对周边生态环境影响较小。本次勘查不新增占地，占用范围不涉及保护区（包括自然保护区）、森林公园、生态公益林、风景名胜区范围内的林木，不属于城市规划区，没有名木古树及名贵野生动植物，因此符合土地利用政策。项目符合《安康市矿产资源总体规划（2016-2020年）》和《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）年）》。 综上所属，项目选址较为合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目为已有矿山的深部探矿项目，且为矿产资源勘查延续，大多依托现有设施，施工期工程量较小，且施工时间短，施工过程均伴随探矿勘查作业一并进行，对环境的影响主要是在勘查期间，故项目施工期环保措施纳入运行期一并要求。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、环境空气污染防治措施 （1）工程施工扬尘防治措施 截止2020年6月，探矿工程主体施工工作基本完成，剩余108中段和260中段部分圈边工程。前期工程中采取的扬尘防治措施主要有：各施工工段采用湿法作业、喷雾洒水、通风换气等措施以减少施工扬尘的产生，改善井下空气环境；爆破工程废气采用通风机配合使用加强通风，以避免局部废气污染物浓度较大对施工人员及周围环境产生不利影响；废石临时堆场扬尘采取定期洒水抑尘，堆场地面硬化，大风天气用防尘网遮盖等措施；均符合环保要求。在接下来的工程中，为了避免施工扬尘对区域空气环境质量产生影响，在工程施工中应严格执行《陕西省大气污染防治条例》（2019年修正）的相关规定，施工废气污染防治要求如下： ①废石临时堆场洒水抑尘，渣场硬化地面，有序组织清运废渣，大风天气堆场需加盖防尘网。 ②探矿人员应在做好个体防护工作，现场工作人员应配备防尘口罩等个人防护用品，并严格采取施工采取湿式凿岩（防尘）、喷雾洒水（抑尘）、定期清洗岩壁（防尘）、通风换气稀释等措施，减少粉尘的产生与影响； ③井内爆破后应洒水扑尘及通风，预防粉尘污染及有毒有害气体对人员的伤害； ④土石方铲、运、卸等环节设专人洒水降尘，运土石方、渣土及散粒材料时必须使用专用运输车辆，以防沿途遗洒扬尘；对运输汽车设置篷布遮盖，减少扬尘污染； ⑤坑口工业场地、运输道路地面应尽量进行硬化处理，定期洒水，预防场地扬尘。 （2）施工机械、车辆废气控制措施 ①施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合环保有关标准。对于不符合排气标准的运输车辆和施工机械，需安装尾气净化器，降低废气排放量。 ②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 2、废水污染防治措施 （1）生活废水 探矿期间，施工人员生活依托PD1坑口（即采矿场2号工业场地）生活设施，旱厕粪污水由当地居民拉运用作农肥，盥洗废水经沉淀池处理后洒水抑尘，废水不排放，措施可行。 （2）探硐涌水 矿区排水系统主要以自然排水为主（根据矿山前期硐探经验，矿区涌水量较小，各中段涌水仅够生产用水），本次在利用采矿工程+300m中段斜井底建有水仓（100m3）和潜水泵的同时，新建了PD1-XJ1斜井底（120m)和PD1-XJ2协井底(40m)水仓（均为60m3），并配置水泵，M2矿体80m中段和40m中段地下水通过自流方式流至PD1-XJ2协井底水仓，水泵将PD1-XJ2协井底水仓排至新建PD1-XJ1斜井底水仓，潜水泵再将其排至已有的+300m中段斜井底水仓，经充分沉淀处理后用于井下工作面喷水和钻眼用水。 考虑到M2锌矿体位于当地侵蚀基准面以下，若今后硐探过程中出现较大涌水时，应采取工程措施及时对涌水点进行封堵。项目地下排水设施完善，硐口设有收集沉淀池，收集后的涌水回用生产用水及防尘洒水。 目前项目探矿工程主体基本完成，仅剩余108中段和260中段部分圈边工程，坑探工程施工中，少量的坑内涌水，经坑内排水沟排入水仓中，澄清后用于洒水降尘。 本项目工程量较小，已建设施本次完全可依托。故本项目废水均不外排，对外环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声防治措施 根据现场踏勘和建设单位提供资料，前期工程设备可继续使用，空压机布置在空压机房，布置于平硐内。前期已完成工程施工期间，未收到周边居民投诉，说明前期采取降噪措施可行。为进一步减小噪声对施工人员以及外环境动植物的影响降低到最小程度，为尽可能的防止其污染，在具体施工的过程中，应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《地面交通噪声污染防治技术政策》等相关的规定，以降低施工噪声对周边居民的影响。建议额外采取以下措施： （1）尽可能使用低噪声设备，对设备加强维修保养，确保其正常运转； （2）对空压机等机械设备基础安装减震垫、设备之间采用柔性连接等降噪措施； （3）对在高噪声区工作的施工人员作好劳动保护，如配发隔声耳罩等。 （4）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，尽量降低噪声源强。 为减缓爆破振动带来的环境影响，建设单位在后续探矿中应采取以下环保措施： （1）严格控制单次爆破药量； （2）应合理安排工期，缩短施工期，尽量减轻对环境的影响； （3）爆破设计时要选取比较合理的孔网参数，炮孔密集系数要尽量大于1，采用大孔距小排距爆破，减少炮孔超深； （4）尽可能选用低爆速、低威力的炸药；爆破采用微差控制爆破技术，减少一次爆破炸药量。 为了有效地控制探矿噪声影响，除落实有关控制措施外还必须加强探矿施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，探矿单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专人负责，落实各项探矿施工噪声控制措施和有关主管部门的要求。 4、固体废物处置措施要求 ①生活垃圾 项目生活垃圾依托坑口工业场地垃圾筒收集，交由关口镇环卫部门统一清运和处置，处置措施可行。 ②探矿废渣 - 主要为硐探工程产生的废渣，目前已完成工程量共产生废渣量约18000m3，其中9000m3运至坑口临时堆渣场堆存（根据建设单位提供资料，堆渣场废渣基本为废石，可以进一步综合利用，待后期由尧柏水泥厂运走加工水泥综合利用），6000m3废渣已由尧柏水泥厂运走加工水泥综合利用，3000m3的弃土渣用于井下300米标高以上的采空区回填工程；剩余工程量大概产生弃渣1200m3，计划全部用于井下回填。根据现场踏勘，废石临时堆场设置于PD1坑口附近的平台，正在设置截排水渠、拦渣墙等措施。该废石临时堆渣场为前期工程遗留，前期废石渣已经由当地石料厂综合利用，本次继续利用该堆场。由于本次工程量小，目前堆放量为9000m3，且后续工程产生废渣直接用于采空区回填，不会再往该堆场堆存，因此PD1坑口废石临时堆场本次依托可行。要求堆置期间需定期洒水、维护管理、有序组织运渣车辆运出。探矿工作结束后，临时堆场将及时进行生态恢复。 ③沉淀池底泥 探矿矿坑废水经沉淀处理回用，水处理过程将产生沉淀底泥。坑口配套建设有污泥干化池（晾晒池），探矿工程结束后污泥统一清理、自然干化后运输至井下无水采空区储存，不外排，处置措施可行。 ④废机油、废润滑油 项目危险废物主要为空压机等设备检修维护时产生的废弃润滑油、废机油，属于危险废物（HW08）。根据现场踏勘，该矿在PD1工业场地设置了专门的危废暂存间（10m3）和废机油专用收集桶，并已与陕西环能精滤科技有限公司签定了废机油处置协议。危险废物定期交由陕西环能精滤科技有限公司处置。本项目工程量小，废弃润滑油、废机油等产生量约为0.1t/a，依托原有危险废物暂存设施可行。 采取以上处理措施后，项目产生固体废物对周围环境影响较小。 5、生态保护措施及恢复方案 根据中国矿业联合会《绿色勘查指南》，结合项目勘探区特点、完成工程已采取的措施及可能出现的生态环境影响，对其提出以下防治措施建议： （1）勘探期生态保护措施： ①测量场地在满足仪器安放及人员操作需求时，选择在无植被或植被稀少的位置。物化探场地在满足施工设备、仪器的安装及操作时，其主要设备、仪器的安装操作位置尽量选择在施工道路旁的空旷区域，探测点及取样施工点宜选择在无植被或植被稀少的位置，地面调查中，工作人员合理选择穿越路线，禁止任意践踏等破坏植被的行为，最大限度地减少对土地、植被的破坏。 ②精心组织施工管理，严格将活动影响区控制施工用土地范围内，尽量减小和有效控制对探矿区生态环境的影响范围和程度。 ③合理安排施工计划和作业时间，优化施工方案，施工临时堆渣做好边坡防护、排水措施，避免弃渣顺坡下滑掩埋破坏植被。尽量避免在雨季进行动土和开挖工程，有效减轻施工场区周围的水土流失。 ④尽量减少对施工区内植被的破坏，对于探矿工程和施工临时占地建设过程中，尽量选择荒地或植被稀疏地带，应尽量减少占地。 ⑤地质勘查工作中，合理安排施工，注意预防山坡陡峭或沟口地段可能发生的泥石流灾害。 ⑥尽量减少详查活动期间的临时占地，不得随意扩大施工临时占地范围。 ⑦施工营地和临时堆料场等施工临时用地在施工结束后，应对场地各种生活、生产垃圾、废料进行清理，不得影响周围的环境景观。 ⑧加强作业人员思想教育，积极宣传环境保护法规，提高人员环保意识，禁止一切滥砍乱伐、捕猎活动，保护详查区生态环境，不使本地区因详查活动而明显恶化。 ⑨建议承装柴油的柴油桶不要直接接触地面，应布设防渗槽，防渗槽底部面积不小于油桶底部面积，防治油桶滴油污染生态环境。 生态环境保护措施平面布置示意图见附图4。要求建设单位委托专业单位设计生态环境保护典型措施。 （2）勘探结束后生态环境恢复措施： ①勘查施工区（点）工作结束后，应及时拆除现场施工设备、物资和临时设施，清除现场各类杂物、垃圾及污染物，废石临时堆场废石渣有序清运进行综合利用。 ②场地恢复平整应根据恢复治理设计要求，结合现场情况，尽可能按原始地形地貌平整。难以复原的地段，应按恢复治理设计场地平整标高进行平整，尽可能与自然环境相协调。施工现场的坑、池、井洞等，应采用平场开挖的土石进行回填，场地平整工作不应产生新的挖损破坏。回填应尽可能恢复为原地形的稳定状态。临时渣石场应严格按照恢复治理设计的坡度、标高进行平整，并做好边坡拦挡，并保留外围排水通畅。预防发生溃坝及泥石流灾害。 ③涉及复垦复绿，应按照绿色勘查实施方案及相关行业规范要求进行，工程质量符合《土地复垦规定》、DB11/T212、TD/T1036等相关验收标准及项目绿色勘查实施方案的要求。勘探区生态恢复措施在紧邻工程完成的生长季节进行，植物种类尽量选用项目占地区原有植物种类，不引进外排植物种类。设计在堆渣场压占土地四周、废渣堆削坡平台内侧修建截水沟，以控制地表水对后期覆土的强烈冲蚀，对废渣堆压占破坏的原生土地进行土地复垦，栽植适应当地土壤的植被马尾松，种植间距为2×1.5米，并播撒草籽，每亩播撒6kg。最终废石临时渣场等临时占地植被恢复率达到100%。 |
| 其他 | 环境管理与监测 （1）环境管理 本次勘查期间建设单位安排专门人员负责环境管理工作，但仍需完善环境管理制度，应将环境保护纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，确保项目污染物排放符合国家和地方的排放标准。内部应加强环境管理机构和职能的建设，并设置专人负责各项环保工作的开展与监督检查，使环境管理行之有效。 应制定科学高效的勘查计划，确保勘查工作合理有序。应及时对工作区进行清理，避免占压植被；应对山地工程尽量进行回填及恢复；应固定行车路线，并限制人为活动，不得随意破坏植被和猎杀野生动物；应尽可能减少本次勘查工程对区域生态环境的影响。 （2）监测计划 本次勘查范围不涉及环境敏感区位于一般区域，经过资料查阅、现场踏勘未在勘查区内发现珍稀动植物；且本次勘查工程的实施在采取各类有效的预防及治理措施后，对勘查区域的生态环境影响较小。故本次勘查项目可不开展生态监测。 本项目勘查期类似于施工期，各勘查工程开展时会产生粉尘、NOx、CO等污染物，且勘查期在采取洒水抑尘、加强通风等措施后，产生的污染物对周边环境影响较小，且随着勘查期的结束各项污染物随之消失，故可不开展本项目污染源监测。 |
| 环保投资 | 本项目总投资337.78万元，其中环保投资42万元，占总投资的12.4%。环保投资见表5-2。 表5-2 环保投资一览表 序号; 项目; 防治措施; 数量; 环保投资（万元）; 备注. 1; 废气; 工程施工、堆渣场扬尘; 湿法作业、洒水抑尘；加强管理，临时堆渣进行洒水抑尘、表面覆盖、地面硬化等; /; 4; /. 2; 爆破废气; 洒水除尘、机械通风; 1套; 2; /. 3; 废水; 生活污水; 依托坑口旱厕、沉淀池（1.5m3）; /; /; 依托原有. 探硐涌水; 依托300m中段水仓及排水系统，新增水仓（2个，60m3）、利用已有坑口沉淀池（1座，70m3）; /; 5; 依托原有300m中段水仓及部分排水系统，依托坑口沉淀池. 4; 噪声; 机械噪声; 优选低噪声设备；合理安排工期；隔声、基础减震; 若干; 5; /. 5; 固废; 生活垃圾; 依托坑口垃圾桶; 若干; /; 依托原有. 弃渣; 依托坑口废渣场临时堆存；废渣临时堆场采取拦挡措施，设置截排水沟、拦渣墙等措施; /; 5; 依托原有坑口废石临时渣场，本次设三防措施. 沉淀池 底泥; 污泥干化池（晾晒池）; 1座; 2; /. 废机油、废润滑油; 专用容器，危废暂存间（1座，10m2），交由陕西环能精滤科技有限公司处理; /; 4; 依托原有危废间，并整改规范. 6; 生态环境; 覆土回填、植被恢复等; /; 12; /. 7; 风险; 地面防渗，储存区外围设置围堰; /; 3; /. 8; 合计; /; 42; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | 废石临时渣场等临时占地植被恢复 | 恢复率100% |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | 生活污水经沉淀后洒水抑尘；坑洞涌水排入沉淀池处理后洒水抑尘 | 废水不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | 优选低噪声设备；合理安排工期；高噪声设备采取基础减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | 勘探采取湿法作业、洒水抑尘等措施；加强管理，临时堆渣场采取定期进行洒水抑尘、表面覆盖、地面硬化等措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值 |
| 固体废物 | / | / | 生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理；废石渣最大化综合利用，剩余充填井下采空区；废渣临时堆场采取拦挡措施，设置截排水沟、拦渣墙等措施。沉淀池底泥定期清理、自然干化后运输至井下无水采空区储存；废机油、废润滑油收集于专用容器内，暂存于危废暂存间，定期交由陕西环能精滤科技有限公司处理。 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）及修改单中有关规定 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 柴油桶区地面防渗处理，储存区外围设置围堰。加强泄漏巡查，加强安全管理，制定完备、有效的安全防范措施，编制突发环境应急预案并定期演练 | 落实 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策要求，勘探过程中所产生的污染物在采取项目设计和环评提出的污染防治措施后，可达到区域环境质量目标要求。因此，从满足环境质量目标要求角度分析，该项目的建设是可行的。