- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       智能建筑装备制造项目

建设单位：   旬阳鸿儒新科技智能装备有限公司

编制日期：          2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 智能建筑装备制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-610928-33-03-069443 |  |  |
| 建设单位联系人 | 秦正柱 | 联系方式 | 13689151518 |
| 建设地点 | 陕西省安康市旬阳县小河镇东山村 |  |  |
| 地理坐标 | （109度9分19.909秒，33度6分39.155秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 66结构性金属制品制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 旬阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2400 | 环保投资（万元） | 12.8 |
| 环保投资占比（%） | 0.53 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 18666 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ⑴“三线一单”符合性分析 本项目建设与“三线一单”要求符合情况详见下表。 表1 项目“三线一单”对照详情 序号; “三线一单”要求; 本项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线; 项目所在地旬阳县未发布生态保护红线划定文件。本项目位于秦岭生态保护范围内的适度开发区，项目所在地不在饮用水保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区内。; 符合. 2; 环境质量底线; 评价区区域环境空气质量较好，属于达标区。根据陕西省全省环境空气质量状况公示质量和现状补充监测结果，环境空气中TSP、PM2.5、PM10、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）年平均质量浓度、一氧化碳（CO）第95百分位数日平均质量浓度和臭氧（O3）第90百分位8小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求。项目区昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》2类标准限值要求。通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的各项环保措施后，项目废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 3; 资源利用上线; 项目水能、电能消耗不大，资源占用量不大，不会达到资源利用上线。; 符合. 4; 生态环境准入清单; 项目位于陕西省安康市旬阳县，项目不在陕西省发展和改革委员会《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改规划[2018]213号）和《市场准入负面清单》（2020年版）之内。; 符合. ⑵产业政策符合性分析 本项目属于“金属制品制造”类项目。经查国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于鼓励类，也不在限制类和禁止类，视为允许类；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列；同时，本项目为金属制品制造类项目，不属于《市场准入负面清单》（2020年版）中禁止准入类或许可准入类项目。 本项目已取得旬阳县发展和改革局下发的《关于智能建筑装备制造项目的备案确认书》，项目代码为2020-610928-33-03-069443，详见附件2-备案确认书，综上所述，本项目的建设符合国家政策。 ⑶与相关政策、文件相符性分析。 表2 项目与相关政策、文件要求符合性分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年第31号）; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺。; 项目喷塑生产线所用的塑粉为鼓励使用的粉末涂料，静电喷塑工艺为推广采用的高效涂装工艺。; 符合. 应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。; 项目喷塑生产线在封闭车间内建设，固化产生的有机废气经集气罩收集后，通过活性炭吸附后有组织排放，不属于无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目喷塑生产线在封闭车间内建设，固化产生的有机废气经集气罩收集后，通过活性炭吸附后由1根15m高排气筒达标排放。; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）; 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; 本项目塑粉包装为包装袋，塑粉储存在封闭厂房内部。塑粉在使用、固化过程中的产生的废气通过集气罩收集，为局部气体收集方式；废气处理过程中产生的废活性炭采用加盖容器收集，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位转运处置。; 符合. 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 本项目使用活性炭吸附技术治理有机废气，要求选择活性炭时，活性炭的碘吸附值不应低于800mg/g。企业运营后将建立台账，记录活性炭更换日期和使用情况。废活性炭定期交由有资质单位处置。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目所用的含VOCs物料主要为塑粉，塑粉拟储存于封闭车间内，满足防雨、防晒、防渗的基本要求。; 符合. VOCs排放的排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排放VOCs的排气筒高度为15m，满足不低于15m的要求。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; 工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。; 项目不属于重点区域，喷塑生产线使用的涂料不属于高VOCs含量的涂料，配套设有VOCs净化设施，可有效控制VOCs排放量。; 符合. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 项目VOCs物料主要为塑粉，可从源头减少VOCs产生。; 符合. 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。; 项目所用的涂料主要为塑粉，塑粉储存于封闭车间内。喷塑生产线产生的有机废气收集后通过活性炭吸附装置处理，然后由1根15m高排气筒排放。项目无敞开式喷涂、晾（风）干作业。; 符合. 陕西省蓝天保卫战2020年工作方案; 强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。; 项目进行脚手架生产，不属于该方案中强化无组织排放管控的行业。; 符合. 实施VOCs专项整治。各市加快推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业VOCs的整治工作。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目位于陕南地区，不属于关中地区。; 符合. 《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)（修订版）的通知》（陕政发〔2018〕29号）; 推进重点行业污染治理升级改造。关中地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目不属于关中地区，塑粉固化有机废气排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中限值要求。; 符合. 实施VOCs专项整治方案。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目不属于关中地区，同时，项目喷塑工序使用塑粉，不属于高VOCs含量的溶剂型涂料。; 符合. 《安康市蓝天保卫战2020年工作实施方案》; 严格施工扬尘监管。严格落实施工工地“六个百分之百”管理要求，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。; 本项目施工期将严格落实施工场地“六个百分之百”要求。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合相关政策。 ⑷与《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》符合性 根据《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》相关内容，安康市共涉及76个镇、办，总面积约9777平方公里，占全市41.8%，人口127万人。旬阳县秦岭生态环境保护区主要划分在吕河镇、段家河镇、棕溪镇、城关镇、甘溪镇、关口镇、构元镇、蜀河镇、麻坪镇、白柳镇、赵湾镇、仙河镇、双河镇、桐木镇、红军镇、小河镇、仁河口镇等镇。本项目位于安康市旬阳县小河镇，属于一般保护区。项目属于金属制品制造类项目，生产过程中焊接烟尘经焊烟净化器处理后达标排放，抛丸粉尘和喷塑粉尘经布袋除尘器处理后由15m排气筒达标排放；固化废气经活性炭吸附装置处理后由15m排气筒达标排放；生活污水经化粪池处理后，定期由周围农户清掏外运；固体废弃物分类妥善处理，项目建设不会对秦岭生态环境造成影响，项目符合《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及建设内容 项目总占地面积为18666m2，主要为加工车间1、加工车间2、抛丸车间、喷塑车间、办公用房及配套辅助设施。项目主要建设内容见表3。 表3 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 加工车间1; 位于厂区西南侧，建筑面积为529m2，密闭钢结构，车间内主要进行下料、精加工、焊接、打孔。; 依托原有建筑，需改造. 加工车间2; 位于加工车间1北侧，建筑面积为395m2，密闭钢结构，车间内主要进行下料、精加工、焊接、打孔。; 依托原有建筑，需改造. 喷塑车间; 位于厂区北侧，建筑面积为650m2，密闭钢结构，车间内主要进行部件的喷塑和固化工序。; 未建. 抛丸车间; 位于厂区喷塑车间南侧，建筑面积为216m2，钢结构，车间内主要进行部件抛丸处理。; 未建. 辅助工程; 办公用房; 位于厂区东南侧，2F，框架结构，建筑面积为242m2，用于公司的日常办公。; 依托原有建筑. 休息室; 位于厂区西侧，建筑面积为238m2，用于员工午休。; 依托原有建筑. 检验区; 位于加工车间2东侧，用于产品检验性能（包括涂层厚度、附着情况等）。; 未建. 储运工程; 原料库1; 位于厂区抛丸车间南侧，建筑面积为252.8m2，用于钢材存放。; 依托原有建筑，需改造. 原料库2; 位于厂区加工车间1东南侧，建筑面积为75m2，用于塑粉、抛丸除锈钢丸、液压油、切削液及机油等存放。; 依托原有建筑，需改造. 成品区; 位于抛丸车间西侧，用于产品存放。; 未建. 一般固废暂存间; 位于厂区西北侧，面积20m2，用于一般工业固体废物暂存。; 未建. 危险废物暂存间; 位于厂区南侧，面积5m2，用于厂区危险废物暂存。; 未建. 公用工程; 给水; 由当地供水管网供给。; 已接通. 排水; 厂区设水厕，生活污水经化粪池处理后，定期由周围农户清掏外运。; 化粪池未建. 供电; 由当地供电管网供给。; 已接通. 采暖、制冷; 办公区采用分体式空调进行冬季采暖和夏季制冷，生产区不设置夏季制冷和冬季采暖设施。固化使用电加热。; /. 环保工程; 废水; 本项目生活污水经化粪池（位于厂区东北角，容积为5m3）处理后，定期由周围农户清掏外运。; 未建. 废气; 喷塑粉尘（自带旋风除尘器）、抛丸粉尘（自带滤筒除尘器）及切割烟尘一同引至布袋除尘器（共用）处理后，由15m高排气筒DA001排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；固化产生的有机废气经固化廊道进出口集气罩收集后经“活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高排气筒DA002排放。; 未建. 噪声; 设备选型时优先选用低噪设备，对风机、空压机等采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。; 未建. 固体废物; 废边角料、废钢丸和集尘均可统一回收至一般固体废物暂存间后外售；废液压油、废切削液、废机油、废活性炭等为危险废物，统一收集存放于危废暂存间，交有资质单位处理；生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交环卫部门处置。; 未建. 2、项目产品方案 本项目主要为各种脚手架生产，具体见表4。 表4 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 单位; 年产量. 1; 全钢附着升降脚手架; QTZHJ-01型; 套; 3000. 2; 新型拉杆式悬挑架; QTXTJ-19型; 吨; 2500. 3; 新型盘扣脚手架; QTPKJ-20型; 吨; 5000. 3、项目主要原辅材料 本项目生产过程中涉及使用的主要原辅材料及资（能）源消耗情况见表5。 表5 项目主要原辅材料及资（能）源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大存储量; 备注. 1; 圆钢; t; 200; 10; 外购，暂存于原料库1. 2; 工字钢; t; 2000; 10; 外购，暂存于原料库1. 3; 角钢; t; 2800; 10; 外购，暂存于原料库1. 4; 方管; t; 3000; 10; 外购，暂存于原料库1. 5; 槽钢; t; 1600; 10; 外购，暂存于原料库1. 6; 钢管; t; 500; 10; 外购，暂存于原料库1. 7; 钢板; t; 2000; 10; 外购，暂存于原料库1. 8; 五金配件; 万套; 2; 0.2; 外购，暂存于原料库1. 9; 抛丸除锈钢丸; t; 50; 10; 外购，暂存于原料库2. 10; 环氧聚酯粉末; t; 2; 0.1; 外购，暂存于原料库2. 11; 焊丝; t; 0.3; 0.1; 外购，暂存于原料库2. 12; 焊条; t; 0.5; 0.1; 外购，暂存于原料库2. 13; 二氧化碳; t; 0.9; 0.05; 外购，暂存于原料库2. 14; 液压油; t; 0.1; 0.1; 外购，暂存于原料库2. 15; 切削液; t; 0.1; 0.1; 外购成品，暂存于原料库2. 16; 机油; t; 0.3; 0.3; 外购，暂存于原料库2. 17; 水; t; 225; /; 由当地供水管网接入. 18; 电; 万kW·h; 5; /; 由当地供电网接入. 主要原辅材料理化性质如下： 环氧聚酯粉末：主要成分为环氧树脂30％，聚酯树脂30％，硫酸钡12％，钛白粉12％，流平剂6％，增光剂6％，固化剂3％，安息香1％。 4、项目主要设备 本项目生产过程中涉及使用的主要生产设备见表6。 表6 项目主要设备情况一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 卧式车床; 台; 1; CW6180系列; 用于打孔成型. 2; 数控车床; 台; 1; CAK1006; 用于打孔成型. 3; 铣床; 台; 1; X6132（x62w）; 用于打孔成型. 4; 侧铣; 台; 1; X75; 用于半精密加工. 5; 数控铣床; 台; 1; 1060; 用于半精密加工. 6; 卧铣; 台; 1; X6132; 用于半精密加工. 7; 龙门铣; 台; 1; X2010; 用于半精密加工. 8; 摇臂钻床; 台; 4; 3040*10Z3032; 用于打孔成型. 9; 立钻; 台; 3; 5132A; 用于打孔成型. 10; 双工位全自动数控冲孔机; 台; 2; /; 用于打孔成型. 11; 无心磨; 台; 1; /; 用于精加工. 12; 平面磨; 台; 1; 7132A; 用于精加工. 13; 可调角度带锯床; 台; 2; GB4240X; 用于下料. 14; 数控双柱金属带锯床; 台; 2; GZ4228; 用于下料. 15; 大族激光切割机; 台; 1; LF6025CR; 用于下料. 16; 台式攻丝机; 台; 2; /; 用于组装. 17; 空压机; 台; 4; /; 为喷粉提供动力. 18; 二氧化碳保护焊机; 台; 6; NB7-350B; 用于焊接. 19; 交直流电焊机; 台; 1; 400A; 用于焊接. 20; 机械臂焊接机器人; 台; 6; BA006L; 用于焊接. 21; 粉末喷涂设备; 台; 1; 9m*3m*3.5m; 用于喷塑固化. 22; 抛丸机; 台; 1; 9m*3m*3.5m; 用于清理钢材表面. 23; 旋风除尘器; 台; 1; /; 回用粉尘. 24; 布袋除尘器; 台; 1; /; 去除粉尘. 25; 活性炭吸附装置; 台; 1; /; 去除固化废气. 26; 焊烟净化器; 台; 7; 双向集气; 去除焊接烟尘. 27; 风机; 台; 2; /; 用于废气处理设施. 28; 滤筒除尘器; 台; 1; /; 去除粉尘. 5、平面布置 本项目总建筑面积18666m2，租用旬阳县东来顺镁业有限责任公司场地（该公司已搬离现场，不再生产），项目厂房整体面呈矩形，大门位于东南角，厂区由北向南依次为喷塑车间、抛丸车间、原料库1、加工车间2、加工车间1、办公用房和原料库2，厂区西侧为休息室。本项目整体布局合理，合理利用空间，能够满足项目的生产使用。项目平面布置情况详见附图3-项目平面布置图。 6、劳动定员及工作制度 本项目员工共计30人，年工作300天，日工作10小时，一班制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目运营期工艺流程及产污环节如下图所示： 喷塑 图1 项目生产工艺流程及产污环节图 精加工 组装 下料 N、G1 固化 钢材 S1、S2 焊接 打孔 抛丸 检验入库 S1、S2 S1、N N、G3 S3 注：G1—切割烟尘；G2—焊接烟尘；G3—抛丸粉尘；G4—喷塑粉尘；G5—固化废气；S1—废边角料；S2—废切削液；S3—废钢丸；N—噪声。 N N、G2 N、G4 G55 五金配件 工艺流程简述： ⑴下料：利用锯床、激光切割机对外购钢材按照需要的规格和性质进行切割，锯床采用切削液，且金属颗粒较重，不考虑该部分粉尘，该工序产生的污染物主要是切割烟尘、废切削液、废边角料和噪声。 ⑵精加工：根据所需的产品的形状用各类车床进行半精密加工，半成品再利用无心磨、平面磨等设备对产品形状进行打磨精密加工。通过材料以及参数设置，将精加工后的产品再利用卧式车床、数控车床等经粗磨、细磨、断差以及研磨等工序进行异型孔以及异型形状成型。打磨加工过程采用湿磨，介质为切削液，无粉尘产生。该工序产生的污染物主要是废边角料、废切削液和噪声。 ⑶焊接：根据产品的要求利用不同的焊接工艺进行焊接，该工序产生的污染物主要是焊接烟尘和噪声。 ⑷打孔：使用钻床、立钻等对半成品按照指定规格进行打孔，该工序产生的污染物主要是废边角料和噪声。 ⑸抛丸处理：经焊接和打孔制作完成后，利用抛丸机做抛丸处理。该工序产生的污染物主要是抛丸粉尘、噪声、废钢丸。 ⑹喷塑：经抛丸处理后的半成品进入喷塑环节，喷塑工序在喷塑车间中进行，喷塑工序主要产生粉尘、噪声，塑粉经滤筒除尘器预处理后直接回用于生产。 静电喷涂工艺原理：塑粉由空压机压缩空气送至静电喷涂设备（喷枪），喷枪前静电发生器高压放电，在喷嘴处产生密集电荷，塑粉由喷嘴喷出时，形成带电粉末，受静电作用，吸附到带相反电极的工件上。随着喷涂粉末的增多，工件上电荷也聚集的越多，当喷涂粉末达到一定厚度时，静电产生斥力，不能继续吸附，从而整个工件获得一定厚度的粉末涂层。 ⑺固化：喷涂好的半成品通过人工挂至循环悬挂链上，利用链条进入喷涂烘烤流水线中的固化廊道进行固化，将工件表面的塑粉利用电加热到180℃固化烘干，烘干时间约30min，使得工件表面的塑粉熔化、流平、固化，即在工件表面形成涂膜，即得成品。廊道为半封闭，进出口为1个。该工序污染物主要为固化过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、噪声。 ⑻组装：利用攻丝机将固化好的部件和五金配件组装起来。 ⑼检验入库：成品检验入库外售，不合格重新回到喷塑固化工序。 辅助工序产污环节： 生产设备运行维护产生废机油、废油桶和含油废抹布、废手套，废气处理设施更换产生的废活性炭，员工办公生活产生生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁旬阳县东来顺镁业有限责任公司闲置场地，场地表面原有附属建筑为2座厂房框架、1座库房、办公用房等，后续原有建筑均不拆除，改造后作为生产及办公场所，场地内原生产设施现均已拆除并搬出，故不存在原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物 本项目位于陕西省安康市旬阳县，本次环境空气质量基本污染物现状评价引用陕西省生态环境厅办公室2021年1月26日发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中旬阳县环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析。 表7 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1100; 4000; 28; 达标. O3; 第90百分位8小时平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 环境空气6个监测项目中，PM2.5、PM10、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）年平均质量浓度、一氧化碳（CO）第95百分位数日平均质量浓度和臭氧（O3）第90百分位8小时平均质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求，故项目所在区域属于达标区。 2、其他污染物 项目特征因子（TSP和非甲烷总烃）采用现场监测法，2021年1月19日-2021年1月25日委托陕西博润检测服务有限公司对项目区域内非甲烷总烃和TSP进行补充监测，详见《旬阳鸿儒新科技智能装备有限公司智能建筑装备制造项目环境质量现状检测报告》（№：BRX2101024），监测信息具体见表8、9。 表8 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 项目地（Q1#）; 109.15049°; 33.11263°; TSP、非甲烷总烃; 2021年1月19日-1月25日; /; /. 表9 特征因子环境质量现状表 监测点位; 坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准µg/m3; 监测浓度范围/µg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. Q1#; 109.15049°; 33.11263°; TSP; 24h; 300; 62-185; 61.7; /; 达标. 非甲烷总烃; /; 2000; 320-450; 22.5; /; 达标. 从监测结果可以看出，项目区域环境空气中TSP 24小时平均浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准 详解》中相关标准限值要求。 二、声环境质量现状 2021年1月19日、2021年1月20日委托陕西博润检测服务有限公司对项目厂界四周及敏感点的声环境质量现状进行了监测，监测结果见表10。 表10 声环境质量现状监测结果 监测日期; 监测点位; 监测结果; 标准值. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2021年1月19日; 1#厂界东侧; 48; 41; 60; 50. 2#厂界南侧; 47; 41. 3#厂界西侧; 45; 38. 4#厂界北侧; 48; 42. 5#东山村; 50; 43. 6#小河镇; 57; 48. 2021年1月20日; 1#厂界东侧; 49; 42; 60; 50. 2#厂界南侧; 47; 40. 3#厂界西侧; 46; 39. 4#厂界北侧; 49; 41. 5#东山村; 51; 43. 6#小河镇; 56; 47. 由监测结果可知，项目厂界四周及敏感点东山村和小河镇昼夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，项目所在地声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目环境影响评价范围内保护目标见下表。 表11 项目厂区周边主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X°; Y°. 东山村; 109.15072; 33.11314; 居民; 200人; 环境空气二类区; 东; 10. 小河镇; 109.15176; 33.11224; 居民; 约1000人; 东南; 140. 东山村; 109.15072; 33.11314; 居民; 200人; 声环境二类区; 东; 10. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准：施工期场界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准要求；运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准限值；塑粉固化有机废气排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业标准要求和企业边界监控点浓度限值要求；厂区内监控点位处非甲烷总烃浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中标准要求。 表12 废气排放标准 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放高度m; 排放速率kg/h; 无组织排放浓度最高点浓度限值mg/m3; 标准. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0(厂界); 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值及无组织排放浓度限值. 非甲烷总烃; 50; /; /; 3 (厂界)、10（厂区监控点）; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业标准要求. 厂区内监控点位处1h浓度值：6mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内监控点处1h浓度标准限值和监控点处任意一次浓度值. 监控点处任意一次浓度值：20mg/m3. 拆除、土方及地基处理工程≤0.8mg/m3; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 基础、主体结构及装饰工程≤0.7mg/m3. 备注：固化废气处理效率应满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业标准要求（处理效率大于80%）。 - 项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运，厂区无外排废水。 - 噪声排放标准：施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表13 厂界噪声排放标准 标准名称; 类别; 标准限值. 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 4、运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，根据项目特点，本项目总量控制值见下表14。 表14 总量建议指标表 单位：t/a 类别; 污染物; 排放量; 建议指标. 废气; 挥发性有机物; 0.0006; 0.0006. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期大气环境防治措施 1、施工扬尘 项目主要扬尘污染因素为施工场地建筑材料现场搬运及堆放扬尘。根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》（陕政发〔2018〕29号）、《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》及《旬阳县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》等相关要求。环评提出具体防治措施和重污染天气应急措施如下： ①工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置。施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 ②运输建筑材料车辆不得超载，运输过程中必须篷布遮盖，并对运输道路路面洒水抑尘，减少对沿路敏感点的影响。 ③要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取地面临时硬化等防尘措施。 ④采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放，尽量使用商品混凝土。 ⑤当发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势时，应暂停建筑工地施工作业。 ⑥加强施工扬尘监管严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》，建设过程实施“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。 ⑦施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。 通过采取以上扬尘控制措施，施工扬尘可以满足《施工厂界扬尘排放限值》（DB161/1078-2017）中相关要求。 2、机械废气 施工期间，废气主要来自施工机械废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下间断运行，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响较小。 3、装修废气 施工期间，办公用房装修过程使用环保涂料，装修时会产生少量装修废气，无组织排放，对环境影响较小。 二、水环境影响分析 本项目施工期的废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水。 1、施工废水 主要包括物料运输车辆清洗、各种施工机械设备冲洗，主要污染物是SS。 根据施工废水产生特点，并结合项目所在地实际情况，环评要求企业施工期应采取如下污染防治措施： ⑴施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对废水的排放加强管理，严禁随意乱排，以免对周边环境造成影响。 ⑵对于施工过程中产生的车辆清洗废水、设备清洗废水等，应设置临时沉淀池，沉淀处理后可回用于施工作业用水。 ⑶施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，对周边环境造成影响。 2、施工人员生活污水 本项目施工人员均不在施工场所居住及食宿，如厕依托厂区旱厕，盥洗废水用于施工场地洒水抑尘。 综上，在落实上述各种污染防治措施后，建设项目施工不会对地表水环境造成明显的不利影响。 三、噪声影响分析 施工期噪声主要是基础工程噪声、设备安装噪声以及运输汽车交通噪声。其中土建工程噪声主要是挖掘机、推土机等；设备安装噪声主要是切割机、电焊机等；汽车运输噪声主要是主体工程原材料和设备运输噪声。 距离项目最近敏感点为东侧10m处的东山村，施工期间主要会对东山村产生一定影响，为最大限度地减少施工噪声对敏感目标的影响，建议建设单位做好施工期的工程管理工作，合理安排工期、施工工序以及施工机械设备布置，严格控制高噪声设备的运行时段，同时环评要求施工单位必须采取以下控制措施减轻噪声影响： ①减少不必要施工机械使用，设备尽量在厂区西南侧试用，严格限制或禁止夜间使用高噪声设备； ②施工时对厂区四周设置施工围挡，减少噪声传播途径； ③严格控制施工时间，尽可能避开居民休息时间使用施工设备，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。同时应将高噪声施工设备尽量移至厂区南侧，远离居民点。 经以上措施，项目施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求。 四、固废影响分析 本项目施工期固废主要为生活垃圾、设备废包装物及建筑垃圾等。设备废包装物统一收集后外售给废品回收站；建筑垃圾集中收集运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置；生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交环卫部门处置；施工期各种固体废物均可以得到妥善处置。 五、生态环境影响分析 根据现场踏勘，项目场地内原为旬阳县东来顺镁业有限责任公司场地，厂区内原有附属建筑为加工车间1、加工车间2、原料库1及原料库2等，场内不存在原有污染。项目施工期建设喷塑车间和抛丸车间会对原有地表产生一定的扰动和破坏，施工过程中涉及到的填挖方及临时堆土等工程活动，都会影响周围生态环境，土壤也会被混凝土取代。环评要求：在施工过程中应尽可能减少施工用地，开挖或堆土过后，场地平整尽可能用原土回填，平整后尽量恢复绿色植被，达不到绿化要求的场地应采用硬化。施工区域内不涉及自然保护区和珍稀濒危动物及植物群落分布及其它生态敏感点。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》（2019）及《焊接技术手册》等文件，本项目废气产排情况如下： 表15 项目废气污染物产排情况一览表 污染物; 产生工序; 排放形式; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 风量m3/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 烟尘; 焊接; 无组织; 0.0129; 0.0144; /; 移动式焊烟净化器; /; 0.0025; 0.0028; /. 粉尘; 抛丸、切割、喷塑; 有组织; 7.0; 4.67; 933.4; 布袋除尘器; 5000; 0.35; 0.234; 46.7. 无组织; 0.636; 0.424; /; /; /; 0.636; 0.424; /. 有机废气; 固化; 有组织; 0.0022; 0.0015; 0.3; 活性炭吸附装置; 5000; 0.0004; 0.0003; 0.1. 无组织; 0.0002; 0.0001; /; /; /; 0.0002; 0.0001; /. 表16 项目排放口基本情况及监测要求一览表 废气名称; 抛丸、切割、喷塑废气; 固化废气; 焊接烟尘、未收集粉尘; 未收集有机废气. 名称; 排气筒DA001; 排气筒DA002; 厂界无组织; 厂界无组织. 排气筒底部中心坐标; X（度）; 108.594768; 108.643182; 108.64149; 108.64149. Y（度）; 34.228064; 34.182871; 34.18057; 34.18057. 治理措施; 布袋除尘器; 活性炭吸附装置; 移动式焊烟净化器、排风换气装置; 排风换气装置. 收集效率; 90%; 90%; /; /. 去除效率; 95%; 80%; /; /. 是否为可行性技术; 是; 是; 是; 是. 高度m; 15; 15; /; /. 排气筒内径m; 0.5; 0.5; /; /. 烟气流速m/s; 14.1; 14.1; /; /. 排放温度ºC; 20; 80; /; /. 排放口编号; DA001; DA002; /; /. 排放口类型; 一般排放口; 一般排放口; /; /. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017); 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017). 监测要求; 监测点位; 有组织; 有组织; 无组织; 无组织. 废气排放口DA001; 废气排放口DA002; 厂界; 厂界、厂区内监控点. 监测因子; 颗粒物; 非甲烷总烃; 颗粒物; 非甲烷总烃. 监测频次; 每年一次; 每年一次; 每年一次; 每年一次. 监测依据; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）. ⑴源强核算 ①焊接烟尘 本项目焊接方式为二保焊和电焊，焊机工时900h，焊接材料为实心焊丝(直径1.6mm)和焊条结422（J40.50），根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》（2019）可知，中机械加工类焊接核算工序实心焊丝产污系数为9.19kg/t-原料，实心焊条产污系数为20.2kg/t-原料，项目焊接材料中焊丝用量为0.3t/a，焊条用量为0.5t/a，则焊接工序的烟尘产生量为0.0129t/a，速率为0.0144kg/h，焊接烟尘经双向焊接烟尘净化器（集气效率90%，处理效率90%）处理后无组织排放，排放量为0.0025t/a，速率为0.0028kg/h。 ②有组织粉尘 A、切割烟尘 项目钢材下料过程会产生粉尘，项目原材料中切割量约为4000t，使用2种切割方式（锯床和激光切割），年切割工序日运行1500h，锯床切割过程中产生的金属屑质量较重，且采用湿式下料，金属屑均降到下料设备四周地面上，定时清扫，可不考虑粉尘。切割原料中约30%的钢材需利用激光切割机，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》（2019）中机械加工类下料工序颗粒物产污系数为5.30kg/t-原料，故切割烟尘产生量为6.36t/a。切割烟尘经设备自带下吸风集气装置（收集效率90%）收集后，进入布袋除尘器（与抛丸、喷塑共用）处理。 B、抛丸粉尘 项目钢材抛丸过程会产生粉尘，项目原材料中抛丸量约为5000t，抛丸工序年工作1500小时，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》（2019）中机械加工类抛丸工序颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，故抛丸粉尘产生量为10.95t/a，抛丸粉尘经自带滤筒除尘器（处理效率90%）处理后，粉尘排放量为1.1t/a，处理后的粉尘通过管道进入布袋除尘器（与切割、喷塑共用）处理。 C、喷塑粉尘 本项目封闭式喷粉车间位于抛丸车间北侧，内置静电喷粉枪，在喷粉室内，对工件表面进行环氧聚脂粉末喷涂，使其工件表面形成一层粉末。项目喷塑过程会产生粉尘，塑粉年使用量为2t，喷塑工序年工作1500小时，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》（2019）中机械加工类喷塑工序颗粒物产污系数为300kg/t-原料，故喷塑粉尘产生量为0.6t/a。本项目喷粉室配套有旋风除尘器，用于回收未附着在工件表面的粉末，该旋风除尘器回收效率为70%，即可直接回收利用的环氧聚酯树脂粉末为0.42t/a，回用喷粉工序。30%未被配套回收系统收集的粉末产生量为0.18t，处理后的粉尘通过管道进入布袋除尘器（与切割、喷塑共用）处理。 切割烟尘、抛丸粉尘和喷塑粉尘量为7.64t/a，切割烟尘经自带下吸风集气装置（收集效率90%）收集后，与抛丸粉尘和喷塑粉尘一起进入布袋除尘器（风机风量5000m3/h、除尘器处理效率95%）处理，通过15m排气筒DA001排放，则颗粒物有组织排放量为0.35t/a，排放速率为0.234kg/h，排放浓度为46.7mg/m3。无组织排放量为0.636t/a，排放速率为0.424kg/h。 项目废气处理工艺简图 喷塑工序 抛丸工序 切割工序 旋风除尘器 滤筒除尘器 下吸风集气装置 布袋除尘器 15m排气筒 有组织排放 有组织排放 回用于生产 集尘 集尘 集尘 图2 废气处理工艺流程简图 ③固化废气 项目塑粉年使用量为2t，年工作1500小时，参照《第二次工业污染源产排污系数手册》（2019）中机械加工类喷塑后烘干工序挥发性有机物产污系数为1.20kg/t-原料，故固化废气产生量为0.0024t/a。固化废气经集气罩（收集效率90%）收集后，进入活性炭吸附装置（风机风量5000m3/h、处理效率80%）处理，由15m排气筒DA002排放，则非甲烷总烃排放量为0.0004t/a，排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.1mg/m3；车间无组织排放量为0.0002t/a，排放速率为0.0001kg/h。 ⑵污染物达标分析 ## ①项目固化废气由集气罩收集后，经活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒DA002排放。废气中非甲烷总烃排放浓度为0.1mg/m3，可以满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)中表面涂装行业标准限值要求。 ②项目切割烟尘、抛丸粉尘和喷塑粉尘经布袋除尘处理后通过15m排气筒DA001排放。废气中颗粒物排放速率为0.076kg/h，排放浓度为46.7mg/m3，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 ## ③焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后与未收集的固化废气及粉尘无组织排放。经预测分析可知，无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度0.04µg/m3，满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)表3中企业边界监控点浓度限值要求；无组织颗粒物最大落地浓度257.47µg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织标准限值要求。 ⑶影响分析 距离项目最近的敏感点为东侧10m处的东山村，本项目切割烟尘、抛丸粉尘和喷塑粉尘经布袋除尘处理后通过15m排气筒DA001排放；固化废气由集气罩收集后，经活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒DA002排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后与未收集的固化废气及粉尘无组织排放，经预测废气均可达标排放，对周边环境影响较小。 ⑶环境影响分析 2、废水 项目废水产排情况见下表。 表17 项目废水产排情况一览表 产污环节; 类别; 污染物种类; 产生情况; 治理措施; 排放去向. 产生浓度; 产生量. 名称; 处理能力; 治理工艺. 员工日常生活; 生活污水; COD; 400mg/L; 0.0528t/a; 化粪池; 5m3; 沉淀; 不外排. BOD5; 200mg/L; 0.0264t/a. SS; 250mg/L; 0.0330t/a. 氨氮; 35mg/L; 0.0467t/a. 3、噪声 项目噪声源强情况见表18。 表18 项目噪声源强一览表 位置; 噪声源; 产生强度; 运行台数; 降噪措施; 排放强度; 持续时间. 车间; 卧式车床; 80dB（A）; 1; 基础减振、厂房隔声; 60dB（A）; 10h. 数控车床; 80dB（A）; 1; 基础减振、厂房隔声; 60dB（A）; 10h. 铣床; 80dB（A）; 1; 基础减振、厂房隔声; 60dB（A）; 10h. 侧铣; 80dB（A）; 1; 基础减振、厂房隔声; 60dB（A）; 10h. 数控铣床; 80dB（A）; 1; 基础减振、厂房隔声; 60dB（A）; 10h. 卧铣; 80dB（A）; 1; 基础减振、厂房隔声; 60dB（A）; 10h. 龙门铣; 80dB（A）; 1; 基础减振、厂房隔声; 60dB（A）; 10h. 摇臂钻床; 85dB（A）; 4; 基础减振、厂房隔声; 65dB（A）; 10h. 立钻; 80dB（A）; 3; 基础减振、厂房隔声; 60dB（A）; 10h. 双工位全自动数控冲孔机; 85dB（A）; 2; 基础减振、厂房隔声; 65dB（A）; 10h. 无心磨; 80dB（A）; 1; 基础减振、厂房隔声; 60dB（A）; 10h. 平面磨; 80dB（A）; 1; 基础减振、厂房隔声; 60dB（A）; 10h. 可调角度带锯床; 85dB（A）; 2; 基础减振、厂房隔声; 65dB（A）; 5h. 数控双柱金属带锯床; 85dB（A）; 2; 基础减振、厂房隔声; 65dB（A）; 10h. 大族激光切割机; 85dB（A）; 1; 基础减振、厂房隔声; 65dB（A）; 10h. 台式攻丝机; 75dB（A）; 2; 基础减振、厂房隔声; 55dB（A）; 10h. 空压机; 90dB（A）; 4; 基础减振、厂房隔声; 70dB（A）; 10h. 风机; 90dB（A）; 2; 基础减振、厂房隔声; 70dB（A）; 10h. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的荐模式进行预测。 项目夜间不生产，根据室内、室外声压级预测模式，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见表19。 表19 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界; 58; 49; /; 昼间≤60. 南厂界; 49; 47; /. 西厂界; 54; 46; /. 北厂界; 50; 49; /. 东山村; 52; 51; 53; 昼间≤60. 从上表可以看出，本项目运营期产噪设备经基础减振、厂房隔声及距离衰减后，各厂界的昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；敏感点东山村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））要求，对周边声环境影响较小。 参照《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）》，本项目噪声监测计划见下表： 表20 污染源与环境监测计划表 污染源名称; 监测指标; 监测点位; 监测点数; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周外1m处; 4个; 1次/季度（昼夜各一次）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4、固体废物 项目运营期固体废物产生及处置情况见下表。 表21 固体废物产生及处置情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 产污环节; 属性; 物理性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 1; 废边角料; 切割过程; 一般工业固体废物; S; /; 30; 一般固体废物暂存间; 外售; 30. 2; 废钢丸; 抛丸过程; 一般工业固体废物; S; /; 50; 50. 3; 集尘; 除尘过程; 一般固体废物; S; /; 6.66; 6.66. 5; 废液压油; 设备维修; 危险废物HW08 900-218-08; L; T，I; 0.05; 危险废物暂存间; 交有资质单位处置; 0.05. 6; 废机油; 设备维修; 危险废物HW08 900-214-08; L; T，I; 0.25; 0.25. 7; 废切削液; 设备维修; 危险废物HW09 900-006-09; L; T; 0.05; 0.05. 8; 废活性炭; 废气处理; 危险废物HW49 900-039-49; S; T; 0.01*; 专用容器; 0.01. 9; 废油桶、废含油手套; 设备维修; 危险废物HW08 900-249-08; S; T，I; 0.01; 分类收集; 委托处置，交专业单位处置; 0.01. 10; 生活垃圾; 生活过程; 生活垃圾; S; /; 4.5; 分类收集; 交环卫部门处置; 4.5. 备注：“*”废活性炭，本项目有机废气去除量为0.0018t/a，根据活性炭对有机废气处理量0.25kg/kg-活性炭，理论废活性炭产生量为0.009t/a，根据了解常用活性炭吸附装置活性炭装填量为10kg-200kg，本项目安装的活性炭装置装填量为10kg，每年更换1次。 针对本项目产生的危险废物，本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。 ⑴本项目危险废物暂存间拟定在厂区南侧，面积5m2，评价要求危险废物厂内暂存场所必须满足以下要求： ①贮存场所地面与裙脚要用环氧树脂漆，地面向上设置不小于15cm防渗围堰； ②危险废物暂存间必须设置托盘应满足收集要求，容器上应配备标签，危废暂存间张贴危废管理制度； ③危险废物暂存间内要有安全照明设施和观察窗口，设置明显的标志；同时要求危险废物暂存间严格落实“三防措施”； ④按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 ⑵本项目一般固体废物暂存间拟定在厂区西北侧，面积20m2，评价要求一般固体废物厂内暂存场所必须满足以下要求： ①贮存场所地面应该硬化，张贴标识； ②按照一般固体废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 抛丸、切割、喷塑工序 | 有组织 | 颗粒物 | 1套布袋除尘器（共用）+15m排气筒，滤筒除尘器，旋风除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求 |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织标准要求 |
|  | 焊接工序 | 无组织 | 颗粒物 | 1套移动式焊烟净化器 |  |
|  | 固化工序 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 集气罩（廊道进出口上方1个）+1套活性炭吸附装置 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装行业标准要求 |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）企业边界监控点浓度限值要求 |
|  |  |  |  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内监控点处1h浓度限值和监控点处任意一次浓度值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、氨氮、SS | 5m3化粪池（1座） | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 等效A声级 | 选用低噪声设备，定期设备维护；基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 切割工序 |  | 废边角料 | 1间一般固体废物暂存间 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定中的有关规定 |
|  | 抛丸工序 |  | 废钢丸 |  |  |
|  | 除尘器集尘 |  | 集尘 |  |  |
|  | 设备维修、保养 |  | 废液压油 | 专用容器、1间危险废物暂存间，交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定 |
|  |  |  | 废机油 |  |  |
|  |  |  | 废切削液 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废油桶、废含油手套 |  |  |
|  | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 垃圾桶，经分类收集后交由环卫部门处置 | 100%妥善处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》及《排污许可证申请及技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），进行排污许可申报，并按证排污。 2、竣工环境保护验收 建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，建设单位应按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业和相关环保政策要求，选址合理，拟采取的环境保护措施技术可行。项目在运行期间，切实落实本报告中各项污染防治措施和环境管理措施，可以减缓各项污染物的排放，减轻对周边环境的影响，从环境保护角度分析，该项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.988t/a | / | 0.988t/a | +0.988t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0006t/a | / | 0.0006t/a | +0.0006t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 30t/a | / | 30t/a | +30t/a |
|  | 废钢丸 | / | / | / | 50t/a | / | 50t/a | +50t/a |
|  | 集尘 | / | / | / | 6.66t/a | / | 6.66t/a | +6.66t/a |
|  | 塑粉 | / | / | / | 0.48t/a | / | 0.48t/a | +0.48t/a |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | 废切削液 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废油桶、含油手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①